Создание маршрута с помощью eTrex

Задание: создать новый маршрут из путевых точек, полученных при съемке местности (задание 1)

Для создания маршрута:

1.  Необходимо выбрать опцию МАРШРУТЫ на странице меню, выделить опцию НОВЫЙ МАРШРУТ и нажать на кнопку ENTER. На экране появится пустая страница маршрута, где первое поле будет выделено.

2.  Нажмите на кнопку ENTER. На экране появится страница ДОБАВЛЕНИЕ ПУТЕВОЙ ТОЧКИ В МАРШРУТ.

3.  С помощью кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ выберите путевую точку и нажмите на кнопку ENTER. Выбранная путевая точка будет помещена в первую строку списка точек маршрута, и второе поле будет выделено.

4.  Повторяйте шаги 2 – 3 до тех пор, пока все нужные точки не будут введены в маршрут.

5.  После ввода всех необходимых путевых точек нажмите на кнопку СТРАНИЦА. Новый маршрут будет сохранен и показан на странице маршрутов.