СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Содержание работ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Общий обзор фотограмметрических программ. Трехмерная фотограмметрия | 4 |
| 1.2 | Обработка аэрофотосъемок с помощью программно-аппаратного комплекса | 4 |
| 1.3 | Программа Agisoft РhotoScan. Особенности, возможности и функции программы | 5 |
| 1.3.1 | Автоматическое создание 3D моделей на основе цифровых аэрокосмоснимков в Agisoft PhotoScan | 6 |
| 1.3.2 | Структура работы с программой Agisoft PhotoScan Редактирование изображений. | 6 |
| 1.3.3 | Методы разработки модели в программе Agisoft Photoscan | 7 |
| 1.3.4 | Форматы восстановления текстурной 3D модели объекта и ее сохранение | 7 |
| 1.4 | Знакомство с программой PHOTOMOD и его возможности, методы работы | 8 |
| 1.4.1 | Создание цифровой модели рельефа по результатам аэрофотосъемки в программе PHOTOMOD | 8 |
| 1.4.2 | Установка закрытия монтажа по элементам внешнего ориентирования, выполнение взаимосвязной ориентации | 9 |
| 1.4.3 | Выполнение комплекса работ по созданию цифровой модели рельефа с использованием результатов аэрофотосъемки | 10 |
| 1.4.4 | Ручное и полуавтоматическое внутреннее ориентирование аэрокосмических съемок | 11 |
| 1.4.5 | Основные модули, входящие в программу PHOTOMOD | 11 |
| 1.5 | Описание программы Geomatica. Основные функции и возможности | 12 |
| 1.5.1 | Технология создания цифровых карт в программе Geomatica | 12 |
| 1.5.2 | Дешифрирование изображений | 13 |
| 1.5.3 | Технология мозаики изображений | 14 |
| 1.5.4 | Реализованные модули пространственного анализа | 14 |
|  | Список литературы | 16 |

1 Содержание работ

1.1 Общий обзор фотограмметрических программ. Трехмерная фотограмметрия

Фотограмметрия или фотомоделирование — это технология, благодаря которой трехмерная цифровая поверхность может быть восстановлена из серии фотографий. Он часто используется для создания высокоточных      3D-моделей объектов реального мира.

Фотограмметрия позволяет определить по снимкам исследуемого объекта его форму, размеры и пространственное положение в заданной системе координат, а также его площадь, объём, различные сечения на момент съёмки и изменения их величин через заданный интервал времени. Название дисциплины происходит от греческих слов photos (свет), gramma (запись) и metreo (измеряю), что в вольном переводе означает измерение изображений объектов, записанных с помощью света. Если хотят подчеркнуть, что при измерении использовалось объёмное изображение объекта, то такие измерения называют стереоскопическими или стереофотограмметрическими.

Вопросы:

- Что такое фотограмметрия?

- Области применения фотограмметрии?

- Сущность стереоскопических, стереофотограмметрических измерений  фотограмметрических работ.

1.2 Обработка автоматизированных аэрофотосъемок с помощью программно-аппаратного комплекса

Аэрофотосъемка, как вид дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) — это наиболее производительный метод сбора пространственной информации, основа для создания топографических планов и карт, создания трёхмерных моделей рельефа и местности. Аэрофотосъёмка выполняется как с пилотируемых летательных аппаратов — самолётов, дирижаблей и аэростатов, так и с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Программно-аппаратные комплексы, используемые при разработке аэроснимков: Agisoft PhotoScan, PHOTOMOD, GeoScan-PhotoScan, Geomatica и т.д.

Полученный в результате выполнения аэрофотосъёмочного задания массив данных подлежит фотограмметрической обработке с помощью автоматизированного программного обеспечения. Большое число небольших по размерам фотографий в проекте ставят перед программой обработки сложную задачу по определению элементов взаимного ориентирования снимков в проекте.

Программа Agisoft PhotoScan использует на входе цифровые растровые изображения, координаты центров фотографирования, материалы калибровки оптических систем фотоаппаратов, координаты опорных точек на местности, контрольные линейные измерения на объекте съёмки. В результате обработки материалов фотосъёмки могут быть получены:

- трёхмерные модели местности в TIN и DEM форматах;

- трёхмерные модели местности с текстурой из исходных фотоизображений;

- трёхмерные модели местности в виде облаков точек;

- ортофотопланы заданного пользователем разрешения в пользовательских границах и нарезке.

Вопросы:

- Способы получения аэросъемки?

- Какие программы существуют для обработки аэросъемки?

1.3 Программа Аgisoft РhotoScan. Особенности, возможности и функции программы

AgiSoft Photoscan – программное обеспечение, позволяющее выполнять фотограмметрическую обработку материалов аэрофотосъемки с БПЛА. AgiSoft Photoscan позволяет создавать 3D-модели, строить ортофотопланы и цифровые модели рельефа едиными файлами или в мозаике практически в любом стандартном формате. Эти данные можно в дальнейшем использовать в ГИС-приложениях для векторизации.

Преимущества:

- высокая точность и исключительная детализация результата;

- быстрая обработка больших наборов данных;

- полная автоматизация и интуитивный интерфейс;

- основные характеристики;

- создание точных ортофотопланов и ЦМР.

Вопросы:

- Возможности программы AgiSoft Photoscan?

- Функции программы AgiSoft Photoscan?

- Какие данные можно использовать в ГИС-приложениях для векторизации?

1.3.1 Автоматическое создание 3D моделей с помощью цифровых аэрокосмоснимков в Agisoft PhotoScan

Программа Agisoft PhotoScan - универсальный инструмент для генерации трехмерных моделей поверхностей объектов съемки по фотоизображениям этих объектов.  PhotoScan с успехом применяется как для построения моделей предметов и объектов разных масштабов – от миниатюрных археологических артефактов до крупных зданий и сооружений, так и для построения моделей местности по данным аэрофотосъемки и генерации матриц высот и ортофотопланов, построенных на основе этих моделей. Обработка данных в PhotoScan предельно автоматизирована – на оператора возложены лишь функции контроля и управления режимами работы программы.

Вопросы:

- Способы создания 3D моделей в программе Agisoft PhotoScan.

- Виды программных продуктов, позволяющие создавать 3D модели в фотограмметрических работах,  их возможности?

1.3.2 Структура работы с программой Agisoft PhotoScan. Редактирование изображений.

Целью пользователя PhotoScan является восстановление текстурированной модели 3D объекта.

Редактирование изображения с помощью PhotoScan включает следующие основные шаги:

- загрузить фотографии на PhotoScan;

- просмотр загруженных изображений и удаление ненужных кадров;

- выровнять фотографии;

- строение плотных облачных точек;

- редактирование плотных облаков точек;

- создание трехмерной полигонной модели;

- редактирование трехмерной полигонной модели;

- текстурирование объекта;

- экспорт результатов.

Вопросы:

- Для чего строят текстурную модель объекта?

- Основные шаги для редактирование изоброжения?

1.3.3 Методы разработки модели в программе Agisoft PhotoScan

В PhotoScan существует несколько способов создания модельной структуры. PhotoScan имеет функцию автоматической оценки фотографий для повышения качества текстуры. Примерно менее 0,5 цифровых изображений рекомендуется исключить из-за появления текстуры, что приводит к улучшению качества визуализации полученной модели. Некоторые этапы преобразования трехмерной модели требуют длительного времени. Полная последовательность действий может занять 4-6 часов при создании шаблона с сотнями фотографий. Не всегда можно выполнить все операции, чтобы запустить одно приложение. PhotoScan позволяет сохранить промежуточные результаты в файле проекта.

Вопросы:

- Способы создания модельной структуры в программе PhotoScan?

- Какие функции автоматической оценки фотографий для повышения качества текстуры имеет программа PhotoScan?

- Этапы преобразование трехмерной модели.

1.3.4 Форматы восстановления текстурной 3D модели объекта и ее сохранение

PhotoScan поддерживает обработку многозначных изображений, сохраненных в виде многозначного файла TIFF. Основные этапы обработки мультиспектральных изображений применяются к основному каналу, указанному пользователем. Экспортный ортофото учитывает все спектральные диапазоны и создает уникальное мультиспектральное ортофото.

Процедура обработки мультиспектральных данных не отличается от обработки простых фотографий, после загрузки всех изображений в проект основной канал требует дополнительного выбора. Для достижения наилучших результатов предлагается выбор наиболее точного спектрального диапазона.

Вопросы:

- Основные этапы обработки мультиспектральных изображений.

- Форматы хранения 3D модели.

- Что такое спектральный диапазон?

1.4 Знакомство с программой PHOTOMOD и его возможности, методы работы

Области применения PHOTOMOD: картография; кадастр; создание ортофотопланов; создание крупномасштабных карт при проектировании и строительстве автомобильных и железнодорожных магистралей, а так же трубопроводов; экологический мониторинг и картографирование последствий природных и техногенных катастроф; измерения рельефа и зданий при проектировании телекоммуникационных сетей; трехмерное моделирование; наука и образование.

В настоящее время марка PHOTOMOD объединяет широкий набор программных средств цифровой фотограмметрической обработки данных, позволяющих получать пространственную информацию на основе изображений практически всех коммерчески доступных съемочных систем, таких как кадровые цифровые и пленочные камеры, космические сканирующие системы высокого разрешения. Благодаря гибкой модульной структуре и сетевым возможностям PHOTOMOD может использоваться как локальная полнофункциональная цифровая фотограмметрическая станция, распределенная сетевая среда для реализации больших проектов, дополнительные рабочие места к имеющимся фотограмметрическим системам для выполнения наиболее трудоемких процессов.

Вопросы:

- Области применения программы PHOTOMOD?

- Функциональные возможности программы PHOTOMOD?

1.4.1 Создание цифровой модели рельефа по результатам аэрофотосъемки в программе PHOTOMOD

Основным видом цифровой модели рельефа является нерегулярная пространственная сеть треугольников – TIN (Triangulated Irregular Network). TIN может быть преобразован в регулярную сеть с образованием матрицы высот или представлен как совокупность горизонталей

TIN (нерегулярная пространственная сеть треугольников) в системе PHOTOMOD строится на основе базовых слоев, содержащих векторные объекты – точки, полилинии и полигоны.  Кроме того, при создании TIN можно включить построение квазигоризонталей – изолиний с заданным шагом, проходящих через стороны треугольников TIN .

Основой TIN могут являться пикеты – точечные векторные объекты, не несущие смысловой нагрузки, созданные на рельефе по регулярной сетке или в произвольном порядке и покрывающие выбранную область построения TIN.

Исходным данными для построения горизонталей является модель рельефа, представленная в виде нерегулярной сети треугольников (TIN) или регулярной матрицы высот (DEM). Кроме того предусмотрена возможность построения горизонталей по гладкой модели на основании объектов векторных слоев с заданной точностью технология построения фотограмметрической модели включает следующие этапы:

1. Создание фотограмметрического проекта.

2. Фотограмметрические измерения и ориентирования:

- выполнение внутреннего ориентирования;

- измерение точек триангуляции в ручном и полуавтоматическом режимах;

- взаимное ориентирование стереопар

3. Уравнивание фотограмметрической сети.

Вопросы:

- Основные виды цифровой модели рельефа.

- Как создается TIN поверхности (нерегулярная пространственная сеть треугольников) в системе PHOTOMOD?

- Исходные данные для построения горизонталей?

- Этапы для построения фотограмметрической модели?

1.4.2 Установка накидной  монтажа по элементам внешнего ориентирования, выполнение взаимной ориентации

Накидной монтаж  используется для визуальной оценки расположения снимков местности. Кроме того, накидной монтаж является обязательным условием для выполнения процедуры автоматического измерения связующих точек.

Для построения накидного монтажа могут быть использованы следующие данные:

- Размеры перекрытий снимков в маршруте и между маршрутами.

- Данные ручного сопоставления.

- Связующие точки.

- Опорные точки (при наличии данных).

- Данные внешнего ориентирования.

- Результаты уравнивания.

- Цифровая модель рельефа (дополнительно).

Процесс взаимного ориентирования подразумевает:

- измерение связующих точек на стереопарах и в зонах тройного перекрытия;

- измерение межмаршрутных связующих точек;

- распознавание и измерение опорных точек.

Вопросы:

- Для чего используется накидной монтаж?

- Данные для построения накидного монтажа?

- Что такое внешное и взаимное ориентирование?

1.4.3 Выполнение комплекса работ по созданию цифровой модели рельефа с использованием результатов аэрофотосъемки

Система PHOTOMOD производит обработку проекта в 4 этапа (Формирование сети, Измерение сети, Уравнивание сети, Обработка сети). На каждом этапе, за исключением первого, производится запуск тех или иных модулей системы. Для перехода с этапа на этап используется Диспетчер проекта, который открывается с помощью меню Окна / Диспетчер проекта или иконкой на главной панели.

На этапе формирования сети производится ввод маршрутов и изображений блока. При необходимости изображения могут быть развёрнуты или переставлены в пределах маршрута.

На этапе "Измерение сети" запускается модуль PHOTOMOD AT (Aerial Triangulation), в котором происходит подготовка данных для уравнивания сети фототриангуляции. Обработка проекта в модуле PHOTOMOD AT включает внутреннее ориентирование, измерение опорных точек, измерение межмаршрутных связей и взаимное ориентирование. Для работы в модуле PHOTOMOD AT необходимо предварительно занести данные из паспорта съёмочной камеры в базу данных камер

На этапе "Уравнивание сети" запускается модуль PHOTOMOD Solver, в котором происходит уравнивание блочной сети фототриангуляции.

На этапе "Обработка сети" происходит запуск следующих модулей системы:

- PHOTOMODDTM- построение моделей рельефа, горизонталей по стереопаре.

- PHOTOMODStereoDraw- 3D векторизация в стереорежиме по стереопаре.

- PHOTOMODStereoVectOr- параллельная работа с картой.

- PHOTOMODVectOrв окнах StereoDraw (3D векторизация) и VectOr (векторизация по ортофото и редактирование карты)

- PHOTOMODMosaic- построение ортофотопланов.

- PHOTOMODVectOr- создание и вывод на печать цифровых карт.

Вопросы:

- Какие этапы разработки проекта существуют в программе PHOTOMOD?

- Выполняемые функции каждого этапа?

1.4.4 Ручное и полуавтоматическое внутреннее ориентирование аэрокосмических съемок

При внутреннем ориентировании измеряются координатные метки. Измерения можно проводить в ручном, полуавтоматическом или автоматическом режиме.

Автоматическое внутреннее ориентирование заключается в поиске аналогичных объектов – координатных меток на всех снимках блока. Выбранная область поиска должна быть достаточно велика для случаев неравномерной нарезки снимков (когда соответствующие координатные метки на разных снимках находятся на разном расстоянии от края изображения). Область метки должна захватывать изображение метки полностью. Области метки и поиска отображаются прямоугольниками как в основном окне с изображением диалога Внутреннее ориентирование, так и в окне-«линзе». Изображение, для которого внутреннее ориентирование было выполнено вручную, является эталоном.

Для того чтобы выполнить внутреннее ориентирование снимков полуавтоматическим способом нужно, во-первых, чтобы на снимках км изображались чётко, во-вторых, должен быть создан эталон - снимок, внутреннее ориентирование которого должно быть выполнено вручную.

Вопросы:

- Способы выполнения внутреннего ориентирования снимков полуавтоматическим способом.

- Способы выполнения внутреннего ориентирования снимков ручным способом.

1.4.5 Основные модули,  входящие в программу PHOTOMOD

Система цифровой фотограмметрии PHOTOMOD включает следующие основные модули:

- PHOTOMOD Montage Desktop – создание и управление проектами;

- PHOTOMOD AT – сбор данных и измерения при обработке блока изображений;

- PHOTOMOD Solver – уравнивание сети фототриангуляции;

- PHOTOMOD StereoDraw – 3D векторизация в стереорежиме по стереопаре;

- PHOTOMOD StereoVectOr – параллельная работа с картой формата PHOTOMOD VectOr в окнах StereoDraw (3D векторизация) и VectOr (векторизация по ортофото и редактирование карты);

- PHOTOMOD DTM – построение моделей рельефа, горизонталей по стереопаре;

- PHOTOMOD Mosaic – построение ортофотопланов;

- PHOTOMOD VectOr – создание и вывод на печать цифровых карт;

- PHOTOMOD ScanCorrect – исправление искажений, вносимых в исходные изображения при использовании планшетных сканеров.

Вопросы:

- Модули цифровой фотограмметрии в системе PHOTOMOD?

- Какие функции выполнюет основные модули PHOTOMOD?

1.5 Описание программы Geomatica. Основные функции и возможности

Geomatica – мощная модульная платформа, созданная для фундаментального решения геопространственных задач вашего бизнеса.  Более 550 функций геопространственной обработки оптимизированы для достижения максимальной производительности и точности, и интегрированы таким образом, что все задачи могут быть решены в едином интерфейсе и автоматизированы. Используем их для разработки новых геопространственных приложений для ваших производственных и рыночных нужд.

Geomatica используется научными сотрудниками и профессионалами в обработке данных ДЗЗ в различных отраслях промышленности для доступа, анализа и совместной работы со всеми типами данных и изображений. В то время как Академическая лицензия делает инструменты по визуализации и анализу доступными для научного мира.

Вопросы:

- Функции программного комплекса геоматики при дистанционном

зондировании Земли?

- Для чего использует программный комплекс Geomatica?

1.5.1 Технология создания цифровых карт с программой Geomatica

Цифровая карта — это цифровое выражение векторного или растрового представления общегеографической или тематической.

Технологии создания топографических карт различают "чистое создание" и обновление. Образно говоря, топографическая карта устаревает уже в момент ее издания, так как ситуация на местности изменяется постоянно, а потому при накоплении определенного процента изменений карта подлежит обновлению и переизданию.

На начальном этапе большинство цифровых карт создавались методом дигитализации (координирования множества точек) по оригиналам обычных топографических карт, затем были внедрены более совершенные растровые технологии.

Программное обеспечение «Геоматика-Professional» предназначено для создания фотосхем, фотопланов, ортофотопланов, цифровых моделей местности и рельефа, а также стереовекторизации для создания топографических планов по материалам аэросъемки выполненной как с пилотируемых так и с беспилотных летательных аппаратов, а также по материалам космической съемки. Программа может быть использована для трансформирования отсканированных карт и планов, и для их сшивки в единый массив.

Вопросы:

- Что такое цифровая карта?

- Что такое топографическая карта?

- Отличие цифровой карты  от электронной.

1.5.2 Дешифрирование изображений

Дешифрирование изображений в PCI Geomatica может выполняться различными способами, включая полуавтоматическое дешифрирование растровых, векторных и совмещенных изображений.

Топографическое дешифрирование выполняют с целью выявления, распознавания и определения характеристик объектов местности, которые должны наноситься на план в соответствии с требованиями действующих условных знаков. Дешифрирование снимков в процессе обследования местности в натуре называется полевым. Распознавание на фотоизображениях объектов и контуров без обследования их в натуре называется камеральным дешифрированием. В зависимости от топографической изученности картографируемого района и принятой технологии работ полевое дешифрирование проводится до камерального или после него.

Полевое дешифрирование ведут, как правило, по маршрутам, которые намечают там, где расположены объекты, подлежащие обязательному обследованию в натуре (поселки, мосты, ЛЭП, трубопроводы и проч.).

Камеральное дешифрирование значительно дешевле полевого, но для успешного его выполнения необходимо изучать дешифровочные, или, как их еще называют, демаскирующие признаки объектов.

Камеральное дешифрирование аэрокосмических снимков позволяет опознать и получить количественные характеристики подавляющего большинства объектов местности, изображаемых на создаваемых картах и планах. Достоверность и полнота дешифрирования снимков зависят в значительной степени от организации работ.

Вопросы:

- Понятие дешифрирование изображений.

- Виды дешифрирования изображений.

- Отличие полевого от камерального дишифрирования.

1.5.3 Технология мозаики изображений

Технология создания мозаики изображений, реализованная в PCI Geomatica, позволяет сглаживать влияние рельефа и дисторсии изображений, что обеспечивает создание бесшовного изображения при монтаже смежных кадров. Кроме того, технология включает следующие средства: автоматическое обнаружение (удаление) горячих точек, балансирование радиометрическим цветом между перекрывающимися изображениями и общей оптимизации мозаики, выбор линий разрезов для минимизации видимости швов и ручной сшивки изображений, позволяющие пользователю определять основу и баланс цветов от изображения к изображению.

Вопросы:

- Способы создания мозаики изображений.

- Средства технологии мозаики изображения.

1.5.4 Реализованные модули пространственного анализа

Модуль пространственного анализа, реализованный в ПО PCI Geomatica позволяет визуализировать, анализировать и моделировать географическую информацию из различных источников, обнаруживая пространственные взаимосвязи, тенденции и структуры. Полностью функциональный интерактивный интерфейс дает возможность группировать буферные слои. Пространственный и статистический анализ, а также анализ соответствия доступны с помощью функции наложения слоев. Наличие топографического, водораздельного, сходственного анализов, пространственной интерполяции и средств исследования неоднородности делают возможным выявление, интерполяцию и распознавание различных типов объектов на основе применения специальных алгоритмов.

Вопросы:

- Для чего используются модули пространственного анализа?

- Возможности пространственного и статистического анализа?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. www.alcomp.ru - Фотограмметрические методы получения 3D модели для инженерных изысканий и строительства как альтернатива методу лазерного сканирования

- infopedia.su - Основные функциональные возможности ГИС

- miigaik.ru - Рабочая программа дисциплины Фотограмметрия

4.  unmanned.ru - Руководство пользователя Agisoft PhotoScan

- habr.com - Создание 3D-моделей при помощи Agisoft PhotoScan

- ProGamer.ru - Фотограмметрия с использованием Agisoft PhotoScan

- geoprofi.ru-Фотограмметрической обработки в системе PHOTOMOD

- racurs.ru-Руководство пользователя цифровой фотограмметрической системы PHOTOMOD

- myunivercity.ru - Цифровая фотограмметрическая система PHOTOMOD

- infourok.ru - Методическое указания по программе «PHOTOMOD»

- infourok.ru - Программа "Геоматика пограничного пространства"

- geospb.ru - Программа Geomatics Office

13.GeoScan.ru - Geomatica - интегрированная среда для обработки данных дзз.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

- Рекомендации по контролю точности на различных этапах фотограмметрической обработки в системе PHOTOMOD А.С. Киселева, Ракурс, Москва, 2011.

- Измерение сети. Руководство пользователя цифровой   фотограмметрической системы PHOTOMOD, версия 5.23, Ракурс.

3. Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия и дистанционное зондирование. – М.: КолосС, 2006.

4. Блохинов Ю.Б. Автоматизация взаимного ориентирования цифровых снимков на основе алгоритмов машинного зрения Изв. РАН. ТиСУ. 2010.

5. Гук А.П., Лазерко М.М. Разработка методик создания 3d моделей по аэрокосмическим снимкам высокого и сверхвысокого разрешения и другим данным дистанционного зондирования. Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. 2011.

6. Обиралов, А. И. Фотограмметрия и дистанционное зондирование / А. И. Обиралов, А. Н. Лимонов, Л. А. Гаврилова. - М.: Колос С, 2006.