Практическая работа №7

Тема: Городские улицы и дороги.

Дороги по назначению делятся на две основные группы – это автомобильные дороги общего назначения, а также городские улицы и дороги.

Классификация городских дорог и улиц. Назначение, требования к ним. Городские автомобильные магистрали.

Таблица 1.1

| Категории улиц и дорог | Основное назначение улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч |
| --- | --- | --- |
| Скоростные дороги | Скоростная транспортная связь между районами крупнейшего или крупного города и между городами и другими населенными пунктами системы группового расселения с развязкой движения транспорта в разных уровнях | 120 |
| Магистральные улицы и дороги: |  |  |
| общегородского значения | Непрерывного движения – транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами, а также со скоростными дорогами в пределах города с развязкой движения транспорта в разных уровнях Регулируемого движения – транспортная связь в пределах города между жилыми, промышленными районами и общественными центрами, а также с магистральными улицами непрерывного движения с устройством пересечений с другими улицами в одном уровне | 100 |
| районного значения | Транспортная связь в пределах района и с магистральными улицами общегородского значения с устройством пересечений с другими улицами в одном уровне | 80 |
| дороги грузового движения | Перевозка промышленных и строительных грузов, осуществляемая вне жилой застройки, между промышленными и коммунально-складскими зонами города с устройством пересечений с другими улицами идо-рогами в одном уровне | 80 |
| Улицы и дороги местного значения |  |  |
| жилые улицы | Транспортная (без пропуска общественного транспорта) и пешеходная связь жилых микрорайонов и групп жилых зданий с магистральными улицами районного значения | 60 |
| дороги промышленных и коммунально-складских районов | Перевозка промышленных и строительных грузов в пределах района, обеспечение связи с дорогами грузового движения с устройством пересечений с другими улицами и дорогами в одном уровне | 60 |
| пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, местами отдыха и остановками общественного транспорта | 60 |
| поселковые улицы | Транспортная связь внутри селитебной зоны с общественным центром, учреждениями и предприятиями обслуживания поселков и сельских населенных пунктов | 60 |
| поселковые дороги | Транспортная связь между селитебной и производственной зонами; промышленными и коммунально-складскими зонами, а также в пределах этих зон | 60 |
| проезды | Транспортная связь в пределах микрорайонов | 30 |

- Необходимо показать пример чертежа плана городской улицы любой классификации с указанием размерностей и единиц измерения.

2 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

2.1 Основная литература

- Косцов А.В., Бахирев И.А., Боровик Е.Н., Мартяхин Д.С., Транспортная планировка городов. Учебное пособие. А-Проджект. М.; 2017, -300с.

- Шукуров И.С., Луняков И.Р., Халилов И.Р., Курсовое и дипломное проектирование по градостроительству. Учебное пособие. Издательство Ассоциации строительных вузов. М.; 2015, -328 с.

- Овечкин Е.В., Фишельсон М.С. Городской транспорт. М.;  2013. – 245 с.

- Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СНиП РК 3.01-01-2008, Астана, 2008

2.2 Дополнительная литература

- Гуревич и др. Справочник проектировщика городских дорог. М., Стройиздат. 1968.

- Гохман В.А. и др. Пересечение и примыкание автомобильных дорог: М., высшая школа, 1989. - 319 с.

- Меркулов Е.А. Городские дороги. Учебник для вузов. М., «Высшая школа», 1973.-456с.

- Меркулов Е.А. и др. Примеры проектирования дорог и сетей пассажирского транспорта в городах. М., «Высшая школа», 1962. – 265 с.

- Милашечкин А.А. и др. Узлы автомобильных дорог. М., «Транспорт», 1966. – 366с.

- Меркулов Е.А. и др. Сборник конструкций городских дорог. М., Стройиздат, 1967. – 186 с.

- Озеленение населенных мест: Справочник /Ерохин Г.П. и др., М., «Высшая школа», 1974. – 123 с.

- Орнатский Н.П. Проектирование городских скоростных дорог. М., «Высшая школа», 1974.- 123 с.

- Информационно – аналитический журнал «Автомобильные дороги» ЗАО «Издательство «Дороги», Москва, комитет по печати РФ, ежемесячник.»