1 СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ

1.1 Позиционные системы счисления

Совокупность правил записи чисел называется системой счисления. В позиционных системах счисления целое положительное число записывается в виде последовательности символов еп-1…ер…е1е0. Вес каждого символа ер равен qp , где q – основание системы счисления. Любое целое положительное число Е можно записать в виде суммы:

Е = ( еп-1 … ер …е0)q = еп-1 qn-1 +  … + ep qp +  … + e0 q0 = (1.1)

Наиболее часто используемые системы счисления:

- двоичная (q=2),

- десятичная (q=10),

- восьмеричная (q=8),

- шестнадцатеричная (q=16).

Запись первых шестнадцати чисел в этих системах счисления приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 –Запись чисел в основных системах счисления

| Система счисления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Десятичная | Двоичная | Восьмеричная | Шестнадцатеричная |
| 0 | 0000 | 00 | 00 |
| 1 | 0001 | 01 | 01 |
| 2 | 0010 | 02 | 02 |
| 3 | 0011 | 03 | 03 |
| 4 | 0100 | 04 | 04 |
| 5 | 0101 | 05 | 05 |
| 6 | 0110 | 06 | 06 |
| 7 | 0111 | 07 | 07 |
| 8 | 1000 | 10 | 08 |
| 9 | 1001 | 11 | 09 |
| 10 | 1010 | 12 | А |
| 11 | 1011 | 13 | В |
| 12 | 1100 | 14 | С |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |

Перевести число из любой позиционной системы счисления в десятичную можно воспользовавшись формулой (1.1). Из десятичной в другую позиционную систему счисления – методом последовательного деления на основание системы счисления.

1.2 Двоичная система счисления

1.2.1 Двоичная система счисления используется в цифровой электронике для представления и оперирования информацией. В цифровой электронике используются только два состояния элементов: открыт и закрыт. Они соответствуют логическим «0» и «1». Это соответствует символам двоичной системы счисления. Основание двоичной системы счисления q=2.

1.2.2 Число в двоичной системе счисления записывается в виде последовательности нулей и единиц. Например: 0101011. Читается слева направо: ноль, один, ноль, один, ноль, один, один. В записи числа слева старший разряд (п=7), а справа – младший разряд числа (п=1). Вес старшего разряда qp = 26 , вес младшего q0 = 20.

Пример 1.1. Перевести число из двоичной системы счисления в десятичную можно, применив формулу (1.1).

Решение:

0101011 2 =

Пример 1.2. Перевести число из десятичной системы в двоичную можно методом последовательного деления на основание системы.

Решение:

Число записываем, начиная с последней цифры процесса деления: 4310=1010112=01010112.

1.3 Восьмеричная система счисления

1.3.1 Основание восьмеричной системы счисления q=8. В системе восемь символов: 0,1,2,3,4,5,6,7.

1.3.2 Число в восьмеричной системе счисления записывается слева направо. Например: 257. Читается: два, пять, семь. В записи числа слева старший разряд (п=3), а справа – младший разряд числа (п=1). Вес старшего разряда qp = 83 , вес младшего q0 = 80.

Пример 1.3. Перевести число из восьмеричной системы счисления в десятичную можно, применив формулу (1.1).

Решение:

2578 =

Пример 1.4. Перевести число из десятичной системы в восьмеричную можно методом последовательного деления на основание системы.

Решение:

Число записываем с последней цифры процесса деления: 97910=17238=017238.

1.4 Шестнадцатеричная система счисления

1.4.1 Основание шестнадцатеричной системы счисления q=16. В системе шестнадцать символов: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,А,В,С,D,E,F. Где (А=10,В=11,С=12,D=13,E=14,F=15).

1.4.2 Число в шестнадцатеричной системе счисления записывается слева направо. Например: 25АF. Читается: два, пять, А, ЭФ. В записи числа слева старший разряд (п=4), а справа – младший разряд числа (п=1). Вес старшего разряда qp = 164, вес младшего q0 = 160.

Пример 1.5. Перевести число из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную можно, применив формулу (1.1).

Решение:

25А F 16 =

Пример 1.6. Перевести число из десятичной системы в шестнадцатеричную можно методом последовательного деления на основание системы.

Решение:

Число записываем с последней цифры процесса деления: 97910=3С316=03С316.

1.5 Двоично-десятичная система счисления

1.5.1 Двоично-десятичная система счисления позволяет представлять двоичную информацию в более простой для человеческого восприятия форме. Особенно это актуально при ввод-выводе информации. Стремление упростить процедуру пересчета двоичных чисел к десятичному эквиваленту привело к использованию двоично-десятичного кода. В этом коде для записи отдельных цифр разрядов десятичного числа используют тетрады их двоичного кода.

1.5.2 Чтобы записать десятичное число в двоично-десятичном коде нужно представить каждый символ десятичного числа в виде двоичной тетрады.

Пример 1.7. Перевести десятичное число 2007 в двоично-десятичное.

Решение:  200710 = 0010 0000 0000 0111 2-10.

1.5.3 Чтобы перевести число из двоично-десятичной системы счисления в десятичную нужно разбить это число на двоичные тетрады начиная справа и подобрать их десятичный эквивалент.

Пример 1.8. Перевести двоично-десятичное число 10000001101000001 в десятичное.

Решение: 100000011010000012-10=0001 0000 0011 0100 00012-10= 1034110

1.6 Практическое задание к теме системы счисления

1.6.1 Перевести заданное число в системе счисления в десятичную, двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную, двоично-десятичную системы счисления. Варианты задания приведены в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 – Варианты заданий к теме «Системы счисления»

| № задачи | Система счисления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Десятич-ная | Двоичная | Восьмеричная | Шестнадцатеричная | Двоично-десятичная |
| 1 | 1879 |  |  |  |  |
|  |  | 1110001 |  |  |  |
|  |  |  | 785 |  |  |
|  |  |  |  | А29В |  |
|  |  |  |  |  | 0001 0100 1000 |
| 2 |  | 110011001 |  |  |  |
|  |  |  | 774 |  |  |
|  |  |  |  | 174С |  |
|  | 1555 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 0100 0100 |
| 3 |  |  | 4473 |  |  |
|  | 222 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1FС |  |
|  |  |  |  |  | 1001 0011 0111 |
|  |  | 111101 |  |  |  |