1. Металлдық магнийді келесі процеспен алуға болады

А)  термиялық әдістермен;

В) сулы ерітінділердің электролизімен;

С) қышқылдық-сілтілік әдіспен;

D) күйежентектеу әдісімен;

E) электрохимиялық әдіспен.

2. Металдық магнийді келесі процеспен алуға болады

А)  сулы ерітінділердің электролизімен;

В)  көмірлітермиялық әдіспен;

С) қышқылдық-сілтілік әдіспен;

D) күйежентектеу әдісімен;

E) электрохимиялық әдіспен.

3.  Металдық магнийді келесі процеспен алуға болады

А)  күйежентектеу әдісімен;

В) сулы ерітінділердің электролизімен;

С) қышқылдық-сілтілік әдіспен;

D) силикотермиялық әдіспен;

E) электрохимиялық әдіспен.

4. Магний өндірісіндегі силикотермиялық әдіс келесі реакцияға  негізделген:

А) 2MgSO4+C=2MgO+2SO2+CO2;

В) MgSO4+2C=MgS+2CO2;

С) 2MgO+Si+2CaO=2Mg+2CaO*SiO2;

D) MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2+2NaCl;

E) MgCl2+2H2O= Mg(OH)2+2HCl.

5.  2MgO+Si+2CaO=2Mg+2CaO*SiO2 реакциясы қай процеске негізделген

А)  күйежентектеу әдісіне;

В) электролизге;

С) қышқылдық-сілтілік әдіске;

D) силикотермиялық әдіске;

E) электрохимиялық әдіске.

6. Магнийдің өндірісіндегі көмірлітермиялық әдісі келесі реакцияға  негізделген:

А) 2MgSO4+C=2MgO+2SO2+CO2;

В) MgSO4+2C=MgS+2CO2;

С) MgO+С=Mg+CO;

D) MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2+2NaCl;

E) MgCl2+2H2O= Mg(OH)2+2HCl.

7.  MgO+С=Mg+CO реакциясы қай процеске негізделген

А)  күйежентектеу әдісіне;

В) электролизге;

С) көмірлітермиялық әдіске;

D) силикотермиялық әдіске;

E) электрохимиялық әдіске.

8. Магнийді доломит пен магнезиттен тотықсыздандыруды қай процестермен жүргізуге болады?

А)  көмірлітермиялық және силикотермиялық әдістермен;

В) сулы ерітінділердің электролизімен;

С) қышқылдық-сілтілік әдіспен;

D) күйежентектеу әдісімен;

E) электрохимиялық әдіспен.

9. Злектролиз процесінде тотықсызданған магний электролизердің қай жерінде жиналады

А)  электролитте;

В) электролизердің түбінде;

С) электролиттің бетінде;

D) катодта металл түрінде шөгеді;

E) анодқа шөгеді.

10. Магний электролизі қандай температурада жүргізіледі?

А) 100-2000С;

В) 350-4500С;

С) 500-5500С;

D) 600-6500С;

E) 690-7100С.

11. Техникалық магнийді электролиттік жолмен тазалау процесінде тазаланбаған магний  ненің құрамында болады?

А)  электролитте;

В) анодтық қорытпада;

С) электролиттің бетінде қалқып жүреді;

D) катодта;

E) вакуум –ожауда.

12. Магнийдің электролизінде қандай түрдегі және құрамдағы электролиттер қолданылады?

А)  калийлік электролит  - 70-78 % KCl;

В) магнийлік электролит -50-60  % MgO

С) криолиттік электролит -70 % AlF3,  80 Na F

D) күкірт қышқылдық электролит  -60 -75 % H2SO4

E) сілтілік электролит – 45-55 %NaOH

13. Магнийдің электролизінде қандай түрдегі және құрамдағы электролиттер қолданылады?

А)  сілтілік электролит – 45-55 %NaOH;

В) магнийлік электролит -50-60  % MgO;

С) криолиттік электролит -70 % AlF3,  80 Na F;

D) күкірт қышқылдық электролит  -60 -75 % H2SO4;

E) калийлік –натрийлік электролит  - 38-44 % KCl, 38-44 % NaCl;

;

14. Магнийдің электролизінде қандай түрдегі және құрамдағы электролиттер қолданылады?

А)  сілтілік электролит – 45-55 %NaOH;

В) магнийлік электролит -50-60  % MgO

С) натрийлік –кальцийлік электролит  - 35-45 % KCl, 30-40 % СaCl3;

D) күкірт қышқылдық электролит  -60 -75 % H2SO4

E) криолиттік электролит -70 % AlF3,  80 Na F.

15. Магнийдің электролизінде қандай түрдегі және құрамдағы электролиттер қолданылады?

А)  натрийлік электролит  - 45-60 % NaCl;

В) магнийлік электролит -50-60  % MgO

С) криолиттік электролит -70 % AlF3,  80 Na F

D) күкірт қышқылдық электролит  -60 -75 % H2SO4

E) сілтілік электролит – 45-55 %NaOH

16. Қазіргі кездегі кеңінен қолданылатын магний электролизерінің түрі:

А)  диафрагмалық электролизерлер;

В) диафрагмасыз электролизерлер;

С) төменгі температурада жұмыс істейтін электролизерлер;

D) графит катодтармен жұмыс істейтін электролизерлер;

E) болат анодтармен жұмыс істейтін электролизерлер.

17. Магний электролизінің өнімдері және қалдықтар:

А) пайдаланылған электролит, металдық магний, анодтық хлор газ, шлам;

В) анодтық қорытпа,, магний хлориді, сұйық хлор;

С) электролит, анодтық магний, катодтық газ;

D) сусыз карналлит, глинозем, магний, шлам, газ;

E) көміртегі тотығы, магний, хлор, күкірт қышқылы .

18. Магний электролизінде жүретін қосымша процестер:

А)  магнийдің катодта тотықсыздануы;

В) магнийдің тотығуы, қоспалардың тогтықсыздануы;

С) катодта хлор газдың бөлінуі;

D)  электролиттің қатуы;

E) қосымша процестер жүрмейді.

19. Магний электролизінде металдық магнийді электролизерден ненің көмегімен құйып алады:

А)  электролизерден ағын өзекпен ағызып алады;

В) электролиттен қалақшамен қалқып алады;

С) вакуум –ожаулармен сорғызып алады;

D) электролитпен араластырып жібереді;

E) катодтың бетінен сыдырып алады.

20. Магний электролизінде шламды электролизерден ненің көмегімен құйып алады:

А)  электролизерден ағын өзекпен ағызып алады;

В) электролиттің бетінен қалақшамен қалқып алады;

С) вакуум –ожаулармен сорғызып алады;

D) электролитпен араластырып жібереді;

E) тесік қасықтармен (черпакпен) жинап алады.

10. Магний электролизерлерінің пайдаланылған электролиттерін кәдеге асыру жолдары:

А) калий тыңайтқышы ретінде қолдану;

В) үйіндіге тастау;

С) электролизерде қалдыру;

D) электр пештерінде балқытып, пайдалы металдарды бөліп алу;

Е) дұрыс жауабы берілмеген.

11. Магний электролизерлерінің пайдаланылған электролиттерін кәдеге асыру жолдары:

А) титан хлораторларында балқыма ретінде  қолдану;

В) үйіндіге тастау;

С) электролизерде қалдыру;

D) электр пештерінде балқытып, пайдалы металдарды бөліп алу;

Е) дұрыс жауабы берілмеген.

12. Магний электролизерлерінің пайдаланылған электролиттерін кәдеге асыру жолдары:

А) рафинациялық флюстер дайындауда  қолдану;

В) үйіндіге тастау;

С) электролизерде қалдыру;

D) электр пештерінде балқытып, пайдалы металдарды бөліп алу;

Е) дұрыс жауабы берілмеген.

13. Магний электролизінде бөлінген анодтық хлор газды өңдеген соң қайда қолдануға болады?

А) хлораторларда пайдаланылады;

В) атмосфераға тасталады;

С) электролизерге қайтарылады;

D) ешқайда қолданылмайды;

Е) дұрыс жауабы берілмеген.

14. Карналлиттік хлораторладың шламдарын қайда қолдануға болады?

А) хлораторларда қайта пайдаланылады;

В) үйіндіге тасталады;

С)  құрылыс материалдарын жасауда қолданылады;

D) ешқайда қолданылмайды;

Е) дұрыс жауабы берілмеген.

15. Титан-магний өндірісінде түзілген шығарынды газдар қайда жіберіледі?

А) айналымдық газдар ретінде пайдаланылады;

В) тікелей атмосфераға тасталады;

С) құрамындағы зиянды қосылыстардан тазартылған соң атмосфераға тасталады;

D) вакуумдық сепарациямен тазартылады;

Е) дұрыс жауабы берілмеген.

16. Практикада магнийдің электролизінде магнийдің ток бойынша шығымы қандай мәнді құрайды

А) 50-60 %;

В) 70-80 %;

С) 80-84 %;

D) 90-95 %;

Е) 100-110 %.

17. Электролиттен тазартылған шикі-магнийдің құрамында қанша магний бар?

А) 50-60 %;

В) 70-80 %;

С) 80-84 %;

D) 99-99,8 %;

Е) 100-110 %.

18. Карналлиттік тиеу сұлбасында магнийдің электролизіне температураның 7750-қа дейін көтерілуі процеске қалай әсер етеді?

А) электролиз процесі жүрмей қалады;

В) электр тогының тұйықталуы жүреді;

С) электролит пен металдық магнийдің тығыздықтары теңеседі;

D) металдық магний сублимацияланады;

Е) дұрыс жауабы берілмеген.

19. Диафрагмасыз электролизерлердің диафрамалық электролизерлерден айрықша ерекшелігі неде?

А) электролизер ваннасының бір бөліктен ғана тұруы;

В) қабырғалармен бөлінген электрохимиялық және жинақтау ұяшықтарының болуы;

С) әрбір анод пен катодтың арасында диафрагмалық қабырғаның болуы;

D) магнийдің электролизер түбінде жиналуы;

Е) ерекшелігі жоқ.

20. Диафрагмалық электролизерлердің диафрамасыз электролизерлерден айырмашылығы неде?

А) электролизер ваннасының бір бөліктен ғана тұруы;

В) қабырғалармен бөлінген электрохимиялық және жинақтау ұяшықтарының болуы;

С) әрбір анод пен катодтың арасында диафрагмалық қабырғаның болуы;

D) магнийдің электролизер түбінде жиналуы;

Е) ерекшелігі жоқ.