12-ПАКЕТ

- Радиусы R=1см сым орамнан I=1А ток өтіп жатыр. Оның ортасындағы магнит өрісінің кернеулігін анықтаңыз:

- 5 А/м

- 15 А/м

- 20 А/м

- 30 А/м

- 50 А/м

- Радиусы R=5см сым орамнан I=10А ток өтіп жатыр. Оның ортасындағы магнит өрісінің индукциясын анықтаңыз:

  - 26 мкТл

  - 56 мкТл

  - 86 мкТл

126 мкТл

  - 146 мкТл

- Көлденең қимасының ауданы S=1 мм2 мыс (ρ=0,017·10-6 Ом·м) сымнан жасалған сақинаға U=0,15 В кернеу түсіргенде одан I=10 А ток жүреді. Сақинаның центріндегі магнит өрісінің индукциясын табу керек.

- 11,6 мкТл

- 25,9 мкТл

- 44,7 мкТл

- 4,47 мкТл

- 56,3 мкТл

- Шексіз ұзын түзу өткізгіштен I=50 А ток өтіп жатыр. Одан 5 см қашықтықтағы нүктенің магнит өрісінің индукциясын анықтаңыз:|

- 20 мкТл

- 200 мкТл

- 150 мкТл

- 300 мкТл

- 500 мкТл

- Бір-бірінен 5см қашықтықта орналасқан шексіз ұзын түзу екі өткізгіштерден бір-біріне қарама қарсы бағытта I1=I2=10А ток өтіп жатыр. Бірінші өткізгіштен 2 см, екінші өткізгіштен  3см қашықтықта жатқан нүктенің магнит өрісінің кернеулігі  қандай?

- 73,7 А/м

- 86,9 А/м

- 132,6 А/м

- 30 А/м

- 8,45 А/м

- Ұзындығы 31,4 см, 150 орамасы бар соленоидта ток күші 2 А-ге тең. Соленоидтың магнит өрісінің индукциясы неге тең:

- 95,5 Тл

- Тл

- 1,2 ∙10-3 Тл

- 12 Тл

- 10 Тл

- Магнит өрісінің кернеулігі H=79,6 кА/м. Осы өрістің вакуумдағы магнит индукциясы В қандай?

0,1 Тл

- 0,2 Тл

- 0,3 Тл

- 0,4 Тл

- 0,5 Тл

- Магнит индукциясы векторы модулiнiң формуласы:

- dB=

- dB=

- dB=

- B=+

- dB=

- Магнит өрiсінің кернеулiгі пен индукциясын байланыстыратын формула:

- +

- Вакуумдегі магнит өрісінің индукциясы B=10 мТл. Осы өрістің кернеулігі Н:

- 1,06 кА/м

- 3,35 кА/м

- 7,96 кА/м

- 8,95 кА/м

- 9,91 кА/м

- Ұзын соленоидпен I = 0,4 А ток жүріп жатыр. Оның өсінің бойындағы магнит өрісінің кернеулігі H=1000 А/м. Соленоидтың N=500 орамы болса, ұзындығы қандай?

- 0,2 м

- 0,5 м

- 0,7 м

- 0,9 м

- 1,2 м

- Магнит  өрісіне мына қасиет тән:

- өріс потенциалды болып табылады

- өріс құйынды болып табылады

- өріс күштері консервативті  болып табылады

- өріс күштерінің  қанығу қасиеті бар

- өріс орталық болып табылады

- Шексіз ұзын түзу өткізгіштен I=3 А ток өтіп жатыр. Одан 0,1м қашықтықтағы нүктенің магнит өрісінің  кернеулігін анықтаңыз

- 2,4 А/м

- 4,8 А/м

- 3,6 А/м

- 2,8 А/м

- 1,6 А/м

- Соленоидтың ұзындығы  31,4 см, орам саны 150, ондағы ток күші 2 А. Соленоидтың өсіндегі магнит өрісінің индукциясы:

- 95,5 мТл

- 0,60 мТл

- 1,2 мТл

- 12 мТл

- 18 мТл

- Болат брусоктың магнит индукциясы 12,5 Тл тең. Осы брусокта ток күші тудырған магнит өрiсінің кернеулiгi 120 А/м тең . Болаттың салыстырмалы магнит өтiмдiлiгi қандай?

- 8300

- 1,04

- 83000

- 1000

- 100

- Ұзындығы  15,7 см соленоидтағы  орам саны 100, ондағы ток күші 10 А. Соленоидтың өсіндегі магнит өрісінің индукциясы:

  - 2 мТл

  - 4 мТл

  - 8 мТл

  - 3,14.10-4 Тл

  - 6,28.10-5 Тл

- Бойынан I=5 А ток өтіп жатқан  шексіз ұзын түзу өткізгіштен 2 см қашықтықтағы нүктенің магнит өрісінің кернеулігін анықтаңыз.

- 39,8 а/м

- 30,5 а/м

- 120 а/м

- 400 а/м

- 3,98 а/м

- Бір-бірінен 5см қашықтықта орналасқан шексіз ұзын түзу екі өткізгіштерден бір бағытта I1=I2=10А ток өтіп жатыр. Бірінші өткізгіштен 2 см, екінші өткізгіштен  3см қашықтықта жатқан нүктенің магнит өрісінің кернеулігі  қандай?

- 26,6 А/м

- 86,9 А/м

- 132,6 А/м

- 30 А/м

- 8,45 А/м

- Бір-бірінен 20 см қашықтықта орналасқан шексіз ұзын түзу екі өткізгіштерден бір бағытта I1=40А және I2=80А ток өтіп жатыр. Бірінші өткізгіштен 20см, екінші өткізгіштен  16 см қашықтықта жатқан нүктенің магнит өрісінің индукциясы  қандай?

- 120 мкТл

- 320 мкТл

- 132 мкТл

- 30 мкТл

- 84 мкТл

- Магнит өрісінің кернеулігінің өлшем бірлігі:

- Тл

- Вб

- м/А

- H/A

- А/м