1 Тапсырма

ТРАНСФОРМАТОРЛАРМЕН ЖӘНЕ АВТОТРАНСФОРМАТОРЛАРМЕН БІРГЕ АЭЖ ЭЛЕКТРЛІК ЕСЕПТЕУ

Төмендеткіш қосалқы станцияда n үш орамды трансформатор (автотрансформатор) орналасқан, тұтынушылар электрэнергияны әуе беріліс желісімен (ӘБЖ) тұтынылады оның ұзындығы L.

БЭЖ фазалық сымдар арысындағы  орта геометриялық арақашықтық Д.

ОК және ТК шиналардағы қосалқы станцияның тұтынушылардың қуаты  сәйкесінше α және β  трансформаторлардың орнатылған қуатына сәйкес (S уст. = n∙S ном тр.) және олардың Т макс және  cosφ бірдей болады.

БЭЖ саны қосалқы станциядағы трансформаторлар санына тең болады. (сурет 1).

Тапсырманың берілгені 1 кестеде  .

Талап етіледі:

1.Траснформатордың және БЭЖ  П - тәрізді орын басу сұлбасын құрастыру.

Орын басу сұлбаның параметрлерін анықтау.

2. Қуат көзінің шиналарынан ағатын қуатты ( желі элементтеріндегі қуаттың жоғалуын ескере отырып) және орын басу сұлбаның түйіндік нүктелеріндегі кернеу деңгейлерін анықтау

1 кесте  - Тапсырманың берілгені

| Нұсқа | Uип, кВ | 1 топтың берілгені |  |  | 2 топтың берілгені |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Трансформатордың түрі | Сым маркасы | Д, м | α | β | L, км | cosφ | Фазалық сымдардың орналасуы |
| 1 | 117 | ТДТН-4000-110\35\6 | 2АС-185\24 | 5,0 | 0,6 | 0,3 | 70 | 0,85 | қолденең |
| 2 | 227 | ТДТН-40000 220\35\10 | 2АС-240\19 | 7,5 | 0,45 | 0,35 | 130 | 0,89 | қолденең |
| 3 | 119 | ТДТН-63000 110\35\10 | 2АС- 240\39 | 5,0 | 0,35 | 0,35 | 80 | 0,95 | қолденең |
| 4 | 236 | АТДЦТН- 63000- 220\110\5 | 1АС- 240\39 | 7,5 | 0,6 | 0,2 | 140 | 0,91 | қолденең |
| 5 | 119 | ТДТН-25000 110\35\10 | 1АС-150\24 | 5,0 | 0,55 | 0,3 | 40 | 0,87 | қолденең |
| 6 | 225 | ТДТН-25000 220\35\6 | 2АС-240\39 | 7,0 | 0,45 | 0,35 | 150 | 0,93 | қолденең |
| 7 | 228 | АТДЦТН- 125000- 220\110\10 | 1АС-300\39 | 8,0 | 0,55 | 0,25 | 120 | 0,92 | қолденең |
| 8 | 117 | ТДТН-25000 110\35\6 | 2АС-150\24 | 4,5 | 0,5 | 0,35 | 60 | 0,85 | қолденең |
| 9 | 230 | АТДЦТН- 63000-220\110\10 | 1АС-240\39 | 8,0 | 0,6 | 0,25 | 160 | 0,9 | қолденең |
| 10 | 120 | ТДТН-16000 110\35\6 | 2АС-95\16 | 4,5 | 0,55 | 0,35 | 50 | 0,94 | қолденең |
| 11 | 117 | ТДТН-4000-110\35\6 | 2АС-185\24 | 5,0 | 0,6 | 0,3 | 70 | 0,85 | тең жақты үшбұрыштың шыңдары бойынша |
| 12 | 227 | ТДТН-40000 220\35\10 | 2АС-240\19 | 7,5 | 0,45 | 0,35 | 130 | 0,89 | тең жақты үшбұрыштың шыңдары бойынша |
| 13 | 119 | ТДТН-63000 110\35\10 | 2АС- 240\39 | 5,0 | 0,35 | 0,35 | 80 | 0,95 | тең жақты үшбұрыштың шыңдары бойынша |
| 14 | 236 | АТДЦТН- 63000- 220\110\5 | 1АС- 240\39 | 7,5 | 0,6 | 0,2 | 140 | 0,91 | тең жақты үшбұрыштың шыңдары бойынша |
| 15 | 119 | ТДТН-25000 110\35\10 | 1АС-150\24 | 5,0 | 0,55 | 0,3 | 40 | 0,87 | тең жақты үшбұрыштың шыңдары бойынша |
| 16 | 225 | ТДТН-25000 220\35\6 | 2АС-240\39 | 7,0 | 0,45 | 0,35 | 150 | 0,93 | тең жақты үшбұрыштың шыңдары бойынша |
| 17 | 228 | АТДЦТН- 125000- 220\110\10 | 1АС-300\39 | 8,0 | 0,55 | 0,25 | 120 | 0,92 | тең жақты үшбұрыштың шыңдары бойынша |
| 18 | 117 | ТДТН-25000 110\35\6 | 2АС-150\24 | 4,5 | 0,5 | 0,35 | 60 | 0,85 | тең жақты үшбұрыштың шыңдары бойынша |
| 19 | 230 | АТДЦТН- 63000-220\110\10 | 1АС-240\39 | 8,0 | 0,6 | 0,25 | 160 | 0,9 | тең жақты үшбұрыштың шыңдары бойынша |
| 20 | 120 | ТДТН-16000 110\35\6 | 2АС-95\16 | 4,5 | 0,55 | 0,35 | 50 | 0,94 | тең жақты үшбұрыштың шыңдары бойынша |

1 сурет- Электр желісінің сұлбасы