Лабораторная работа № 3. Количественный рентгено-флуоресцентный анализ с использованием теоретических коэффициентов пересчета.

Цель работы: Освоение количественного рентгено-флуоресцентного анализа пробы с использованием фундаментальных параметров матриц.

Приборы и материалы: рентгенофлуоресцентный спектрометр ARL ThermoScientific QUANT’X, вакуум-насос, набор различных порошкооб- разных проб, кюветы для анализа.

Ход выполнения работы:

- Ознакомиться с инструкцией по безопасной работе на приборе.

- Получить у преподавателя пробу. Проверить ее дисперсность и при необходимости измельчить в агатовой ступке.

- Запрессовать подготовленную пробу в кювету.

- Создать метод для количественного анализа.

- Провести сканирование образца.

- Объяснить полученный результат.