Практическая работа

Использование антенны Leica GS08plus

Цель работы:

- получить сведения о трактовке высоты антенны Leica GS08plus;

- научиться  измерять высоту антенны при установке на пилоне, штативе, вехе.

Общие теоретические сведения:

Высота GNSS антенны состоит из трех элементов:

- Высота по вертикали.

-  Вертикальное смещение.

- Вариации фазового центра по вертикали.

Для большинства видов работ, можно использовать предустановленные в контроллере CS08 значения высоты антенны. Эти величины уже учитывают вариации фазового центра по вертикали.

Leica GS08 учитывает высоту антенны относительно поверхности относимости MRP (физическая плоскость относимости). MRP – это (рисунок 3.1):

- Поверхность, относительно которой измеряется высота антенны.

- Поверхность, относительно которой формулируются вариации фазового центра.

Рисунок 3.1 -  Поверхность относимости, которой является нижняя плоскость винтового крепления

Параметры калибровки антенны уже учтены в параметрах антенн.

Пилон. Для всех способов закрепления, кроме адаптера GRT146, необходимо учитывать вертикальное смещение.

Штатив. Для всех способов измерения высоты, кроме специального мерного крюка, входящего в комплект, необходимо учитывать вертикальное смещение.

Веха. Необходимо учитывать вертикальное смещение для всех вех, кроме стандартных вех Leica.

Порядок выполнения работы:

1 Измерение высоты антенны при установке на пилоне.

Чтобы правильно измерить высоту антенны при установке на пилоне необходимо измерить вертикальное расстояние  относительно MRP (рисунок 3.2):

a) Поверхность относимости MRP; b) Фазовый центр для L1; c) Фазовый центр для L2; d) Значение высоты. Вертикальное смещение = 0.00.

Рисунок 3.2 - Измерение высоты антенны при установке на пилоне

2 Измерение высоты антенны при установке на штативе.

Чтобы произвести замер высоты антенны при установке на штативе необходимо взять отсчет высоты по высотомерному крюку (рисунок 3.3):

a) Поверхность относимости MRP; b) Фазовый центр для L1; c) Фазовый центр для L2; d) Вертикаль-смещение; e) Значение высоты. Вертикальное смещение = 0.36, автоматически учитывается при выборе пункта меню Штатив. Вводить эту величину не требуется.

Рисунок 3.3 - Измерение высоты антенны при установке на штативе

3 Измерение высоты антенны при установке на вехе.

Для измерения высоты на вехе нужно взять Отсчет высоты по вехе (рисунок 3.4):

a) Поверхность относимости MRP; b) Фазовый центр для L1; c) Фазовый центр для L2; d) Значение высоты 2.00 м, если телескопическая веха Leica выдвинута на всю длину. Вертикальное смещение = 0.00.

Рисунок 3.4 - Измерение высоты антенны при установке на вехе

4 Световые индикаторы LED на антенне.

На антенне GS08 имеются световые LED индикаторы (рисунок 3.5). Они показывают текущий статус антенны (таблица 3.1).

TRK - Индикатор спутников, BT -  Bluetooth-индикатор, PWR -  Индикатор питания.

Рисунок 3.5 - Схема расположения индикаторов

Таблица 3.1

Схема расположения индикаторов на антенне Leica GS08plus

| Индикатор | Состояние | Смысл |
| --- | --- | --- |
| TRK | не горит | Нет отслеживаемых спутников |
|  | мигает зеленым | Отслеживается менее четырех спутников, позицио нирование пока невозможно. |
|  | зеленый | Отслеживаемых спутников достаточно для получения решения. |
|  | красный | GS09 в состоянии инициализации. |
| BT | зеленый | Bluetooth находится в режиме обмена данными и готов к работе. |
|  | красный | Идет подключение Bluetooth. |
|  | синий | Bluetooth-соединение установлено. |
|  | мигает синим | Идет обмен данными. |
| PWR | не горит | Питание отключено. |
|  | зеленый | Питание подключено. |
|  | мигает зеленым | Недостаточное напряжение питания. . |

Контрольные вопросы:

1 Из каких элементов состоит высота антенны Leica GS08plus?

2 Дайте определение MRP.

3 Как правильно измерить высоту антенны при установке на пилоне?

4 Как произвести замер высоты антенны при установке на штативе?

5 Расскажите об индикаторе TRK на антенне Leica GS08plus.