Тапсырма 3

Концентратты түсірілім жүргізілген ауданда орташа гранитті интрузив ашылған, ұсақ түйірлі және раковистый роговиктер кезектесіп орналасқан.Граниттер құрамында касситерит бар,шашыранды концентраттар Светлой өзені нің солтүстік ағысындағы аллювиде кездеседі, 1және 2-ші өзендерден басқасында, техникалық себептермен  үлгілер алынбаған.

Өзен бастауынан алынған үлгілер құрамында ұсақ касситериттер бар; өзен сағасына қарай үлкен түйіршікті байқалады,  1 және 3 һзендерінен алынған үлгілерде касситериттің соңғы типі басым.

Орындалуы қажет:

1. Касситериттің көзі мүмкін болатын минералданған алаңдарды анықтау.

2. Болжамды растау үшін қосымша жұмыстарды жоспарлау.

3. Түбегейлі минералданудың генетикалық типін анықтау.

4. Шашырылымдардың құрылымын анықтау және үлкен бөлшегін белгілеу.

Тапсырманы шешу жолдары:

1. Геоморфологиялық жағдайын бағалау және сенімді үлгіні белгілеу.

2. Касситериттің орналасуы мүмкін ауданды белгілеу.

3. Іздеу жұмыстарының тимді тәсілін анықтау.

4. Шашырылымдардың басым орналасқан ауданын сызу.