Тест Экзамен.

Выделить правильный ответ подчеркиванием

- Что понимают под ручной регулировкой усиления ?

- - Различают  ручную  и  автоматическую  регулировки  усиления.

- - Ручная регулировка  усиления  преимущественно  используется  в  трактах  звуковой  и видеочастот.

- - В  усилителях  звуковых  частот  в  основном  применяют  плавную потенциометрическую регулировку усилени

- - Понимают изменение параметров воспроизводимой информаци  с использованием устройств выведеных на пульты управления в ручную

- - Верныответы А,В и С

- Что необходимо  для повышения надёжности радиосвязи?

- - осуществлять радиосвязь на оптимально выбранных по радиопрогнозам частотах, свободных от помех;

- - использовать виды  радиосигналов,  которые  обеспечивают требуемую надёжность радиосвязи  при возможно меньших значениях Рс/Рш;

- -использовать стационарные источники питания

- - применять направленные передающие и приёмные антенны;

- - верны вопрся А,В и D

- Что  называется системой связи?

- Совокупность технических средств, предназначенных для передачи сообщений от источника к потребителю,

- Средств, предназначенных для передачи сообщений от источника к потребителю с помощью звуковых кодированных сигналов

- Совокупность технических средств, предназначенных для передачи сообщений от источника к потребителю с помощью сигнальных костров

- Совокупность  средств, для передачи сообщений  к абоненту  с использованием посыльных с текстовыми сообщениями

- Автогенератор — это ?

- - радиотехническое устройство, предназначенное для преобразования энергии источника постоянного тока в энергию незатухающих электрических колебаний.

- - устройство, предназначенное для преобразования энергии источника постоянного тока в энергию переменного импульсного ток низкой частоты.

- - электронное устройство, предназначенное для преобразования энергии механических колебаний в ток постоянного напряжения

- - механическое устройство, предназначенное для преобразования энергии источника постоянного тока в энергию незатухающих электрических колебаний.

- - техническое  устройство, преобразующее электричество в радио волны

- Какие требования,  предъявляемые  к  усилительному  тракту  радиопередатчика ?

- -  обеспечение заданной мощности в нагрузке;

- -  линейность усиления радиосигналов; -  возможно высокий КПД;

- -  подавление побочных колебаний, возникающих в процессе усиления радиосигналов;

- -  простота и минимальное время перестройки во всём диапазоне частот.

- - все ответы подойдут

- Входная  цепь  ВЦ  представляет  собой?

- - перестраиваемую  по  диапазону частотно-избирательную  систему для настройки приемника на частоту принимаемой радиостанции

- - перестраиваемую  систему для настройки передатчика на частоту принимаемой радиостанции

- - перестраиваемую  систему для настройки супергетердинного передатчика

- - для постройки и согласования сигнала в детекторе приемника

- - для постройки и согласования сигнала в модуляторе передатчика

- Перечислить радио детали схемы  транзисторного  автогенератора ?

- - транзистор Т1 – усилительный элемент,  колебательный контур LкCк- нагрузка усилительного элемента;

- - Lсв − индуктивность положительной ОС,  -  резисторы  R1  и  R2  и  ёмкость  С1  обеспечивают  смещение  на  базу транзистора;

- -  резистор  Rэ  и  ёмкость  Сэ  обеспечивают  температурную  стабилизацию транзистора по току, - Rн и Сн  − элементы нагрузки генератора;

- - Ср −  разделительный конденсатор, - Сбл −  блокирует источник по переменному току.

- -все ответы верны

- Дальность связи зависит от?

- - высоты расположения антенн абонентов радио связи

- - от используемой частоты передатчика

- - от выходной мощности передающего устройства

- - от конструкции используемого (АФУ)  антенно-фидерного устройства

- -  все ответы верны

- Что изображено на схеме?

- - схема супергетеродинного приемника.

- - схема детекторног  приемника.

- - схема приемника прямого усиления .

- - схема гомодинного приемника.

- - схема устройства гетеродина приемника.

- Что характеризуется вектором Пойнтинга (П)?

- укажет направление распространение электромагнитного поля, т. е. его энергии

- укажет направление распространение электрического поля заряда , т. е. его энергии

- укажет направление распространения магнитного поля, т. е. его энергии

- укажет направление распространение фотонов в световом потоке т. е. его энергии

- все ответы верны

Рубежный 2.

- Что породило цифровые синтезаторы частот?

- - использование логических элементов в СЧ обусловило появление новых типов синтезаторов, которые называются цифровыми.

- - использование полупроводниковых транзисторов в СЧ обусловило появление новых типов синтезаторов, которые называются цифровыми.

- - использование теристорных элементов в СЧ обусловило появление новых типов синтезаторов, которые называются цифровыми.

- - использование не логических элементов в СЧ обусловило появление новых типов синтезаторов, которые называются цифровыми.

- - использование теории алгебры Буля  обусловило появление новых типов синтезаторов, которые называются цифровыми.

27.  Что поясняет схема?

- - простая схема кварцевого резонатора кварцевая  пластина  представляет  собой  в  эквиваленте колебательную систему высокой добротности.

- - простая схема кварцевого электрогенератора малой мощногсти

- - простая схема кварцевого модулятора в системах связи

- - простая схема кварцевого детектора на кварцевой пластине

- - простая схема кварцевого передатчика

- Где используют автогенераторы на диодах Ганна ?

- - диод  Ганна  является  двухполюсным  полупроводниковым  прибором, обладающим динамическим отрицательным сопротивлением в СВЧ-диапазоне,

- - для точечной сварки металла

- - используют  его  для  генерации  и  усиления  электрических колебаний  в  СВЧ  диапазоне

- - в цифровых синтезаторах частот

- - в декодере приемника

- Что поясняет схема?

- - конструкцию и работу синтезатора  с  частотой  автоподстройкой  его упрощённая  структурная схема

- - конструкцию и работу модулятора  с  частотой  автоподстройкой  его упрощённая  структурная схема

- - конструкцию и работу генератора  с  частотой  автоподстройкой  его упрощённая  структурная схема

- - конструкцию и работу гетеродина  с  частотой  автоподстройкой  его упрощённая  структурная схема

- - конструкцию и работу входного устройства приемника с автоподстройкой  его упрощённая  структурная схема

- Что характерно для термина искажения  сигналов?

- -  определяют  качество  воспроизведения  первичных сигналов на выходе приёмника.

- - различают  нелинейные,  амплитудно-частотные искажения.

- - различают частотные искажения.

- -  определяют  громкость воспроизведения звуковых сообщений

- - верны ответы А,В и С

- Что поясняет изображение на рисунке?

- - структурная схема простейшего передатчика АМ-сигналов

- - график напряжений на выходе из каждого каскада

- - основные блоки передатчика ЗГ-задающий генератор,УМ-усилитель мощности, М-модулятор Передающая антенна-А

- - схема импульсного передатчика РЛС

- - верны ответы А,В и С

- Основные функции  входной цепи (ВЦ) ?

- -   обеспечивает избирательность по побочным каналам приёма; ослабляет внеполосные помехи

- - обеспечивает  работу  усилительных  каскадов  приёмника  в  линейном режиме

- -  повышает  реальную  избирательность  приёмника

- -  повышает коэффициент  передачи  входной  цепи  и  т.е. чувствительность приёмника

- - верны все перечисленные ответы

- Что поясняет рисунок?

- - изображена структурная  схема  передачи  цветной  телевизионной  системы

- - изображена структурная  схема  приема  цветной  телевизионной  системы

- - изображена структурная  схема  цветной  телевизионной камеры

- - изображена структурная  схема  приемника цветной  телевизионной  системы

- - изображена структурная  схема  передачи по звуковому каналу в  цветной  телевизионной  системы

- Что означает растровая  развёртка в телевещании?

- - процесс построчного разложения яркости и цветности (в цветном телевидении) элементов изображения в электрическое напряжение – видеосигнал

- - процесс покадрового  разложения яркости и цветности (в цветном телевидении) элементов изображения в электрическое напряжение – видеосигнал

- - процесс построчного разложения элементов изображения в электрический ВЧ ток

- - процесс покадрового  разложения элементов изображения в электрический ВЧ ток

- - нет правильного ответа

- Что поясняет рисунок?

- - изображена структурная  схема  цветного  телевизионного  приёмника его основные блоки и принцип работы

- - изображена структурная  схема  цветного  телевизионного  передатчика его основные блоки и принцип работы

- - изображена структурная  схема  цветной  телевизионной  кино камеры основные блоки и принцип работы

- - изображена структурная  схема  цветного  телевизионного  передатчика по звуковому каналу его основные блоки и принцип работы

- - изображена структурная  схема  цветного  проектора его основные блоки и принцип работы

- Как подразделяют резонансные усилители(РУ)  в зависимости от типа усилительного элемента(УЭ)

- - транзисторные

- - ламповые

- - на интегральных микросхемах

- - на  диодах с отрицательным сопротивлением

- - все ответы верны

- Что определяет время  перестройки  передатчика  с  одной  частоты  на  другую?

- - значительной  степени  определяющее  надёжность  радиосвязи,  особенно  в условиях  сложной  помеховой  обстановки

- - значительной  степени  определяющее быстрдействие передатчика

- - значительной  степени  определяющее  мощность и дальность связи

- - значительной  степени  определяющее защищенность канала связи от прослушки

- -  определяющее живучесть радиосвязи, в условиях  сложной  помеховой  обстановки

- Дать краткую характеристику данной схемы?

- - Транзисторный  диапазонный автогенератор  собран  по  трёхточечной схеме  с  автотрансформаторной  ОС

- - Транзисторный  диапазонный автогенератор собраны по схеме прямого включения

- - Транзисторный  диапазонный автогенератор собраны по схеме с трансформаторным включением

- Транзисторный  диапазонный автогенератор собраны по схеме прямого включения

- Транзисторный  диапазонный автогенератор собраны по схеме комбинированного включения

- Одной из основных функций приёмника является?

- - выделение полезного сигнала из всей суммы их, наводимых в антенне, входном устройстве.

- - выделение полезного сигнала с помощью детектора и УНЧ

- - выделение полезного сигнала из всей суммы их наводимых в в радио тракте гетеродином приемника

- - выделение полезного сигнала усилителем звуковой частоты

- - выделение полезного сигнала синтезатором частот приемника

- Недостатками приемника прямого усиления являются:

- -  Сложность системы настройки

- - Трудность обеспечения усиления на высокой частоте, а, следовательно, сравнительно низкая чувствительность приемника.

- - Непостоянство параметров радиотракта при перестройке.

- Непостоянство параметров воспроизведения звука

- -верны ответы А,В и С

- Что такое симплексная радио связь?

- - Поочередная передача информации в канале радиосвязи, с использованием одной рабочей частоты.

- - Поочередная передача информации в канале радиосвязи с использованием двух и более рабочей частот.

- - Одновременная передача информации в канале радиосвязи с использованием одной рабочей частоты.

- - Одновременная передача информации в канале радиосвязи с использованием двух и более рабочей частот.

- - Нет правильного ответа

- Перечислить радио детали схемы  транзисторного  автогенератора ?

- - транзистор Т1 – усилительный элемент,  колебательный контур LкCк- нагрузка усилительного элемента;

- - Lсв − индуктивность положительной ОС,  -  резисторы  R1  и  R2  и  ёмкость  С1  обеспечивают  смещение  на  базу транзистора;

- -  резистор  Rэ  и  ёмкость  Сэ  обеспечивают  температурную  стабилизацию транзистора по току, - Rн и Сн  − элементы нагрузки генератора;

- - Ср −  разделительный конденсатор, - Сбл −  блокирует источник по переменному току.

- -все ответы верны

- На какие слои делят атмосферу земли?

- -  схематично  делят  на   тропосферу

- - схематично  делят  на  стратосферу,

- - схематично  делят  на  ионосферу.

- - космос

- - верны ответы А,ВиС

- Амплитудно-частотной характеристикой усилителя называют? .

- - Зависимость коэффициента усиления усилителя  от  частоты

- - Зависимость напряжения от силы тока усиления и частоты

- - Зависимость амплитуды частоты от усиления усилителя  и напряжения на выходе устройства

- - Зависимость частоты усилителя от фазы сигнала его амплитуды и частоты

- нет правильного ответа

- Что поясняет схема?

- - частотно-модулированный  радиосигнал в амплитудном детекторе

- - формирование радиосигналов с частотной модуляцией используемые радио детали и принцип работы

- - варикапа,  ёмкость  которого изменяется  приложенным  к  нему  напряжением  первичного  сигнала

- - формирование радиосигналов с амплитудной модуляцией используемые радио детали и принцип работы

- - работа варикапы во входном устройстве приемника

- Какие общие принципы построения синтезаторов частот вы знаете?

- -  все  синтезаторы  основаны  на  использовании  одного  высокостабильного опорного колебания с некоторой частотой f0, источником которого обычно является опорный кварцевый генератор;

- -  синтез  множества  частот  осуществляется  широким  использованием делителей,  умножителей  и  преобразователей  частоты,  обеспечивающих использование одного опорного колебания для формирования сетки частот;

- -  обеспечение  синтезаторами  частот  декадной  установки  частоты возбудителя

- - по  методу  формирования  выходных  колебаний  синтезаторы подразделяются на две группы: выполненные по методу прямого (пассивного) синтеза и выполненные по методу косвенного (активного) синтеза.

- - верны ответы А,В, и С

- Частотная  избирательность приемника  характеризует?

- -  способность  выделять полезный  сигнал  из  совокупности  радиосигналов  и  помех,  действующих  на входе приёмника.

- -  способность  выделять полезный  сигнал  из  совокупности  радиосигналов  и  помех,  действующих  на выходе приёмника.

- -  способность  выделять полезный  сигнал  из  совокупности  радиосигналов  и  помех,  на детекторе

- -  способность  выделять полезный  сигнал  из  совокупности  радиосигналов  и  помех,  действующих  на гетеродине

- -  способность  выделять полезный  сигнал  из  совокупности  радиосигналов  и  помех,  действующих  на УПЧ

- Радиопередатчики характеризуются следующими техническими параметрами?:

- -  Выделенная полоса частот излучения.

- - Выходная мощность несущих колебаний – это активная мощность, поступающая от радиопередатчика в антенну.

- - Суммарная мощность, потребляемая передатчиком от источника или блока питания по всем цепям.

- -  Коэффициент полезного действия или промышленный КПД – отношение выходной мощности радиопередатчика к потребляемой  им мощности.

- - ответы верны все

- Главный недостаток простой диодной схемы ПЧ.?

- -  в  составе  тока диода очень много комбинационных составляющих, при плохом согласовании, недостаточной фильтрации, они могут  проходить  на  выход,  что  искажает  сигнал

- - главный недостаток схемы  ПЧ.  состоит в  комбинационных составляющих частот, при их согласовании,

- - главный недостаток схемы  ПЧ. в  простейшей  схемы  диодного ПЧ  влияние тепловых шумов на работу усилителя

- - главный недостаток схемы  ПЧ. в  простейшей  схемы  диодного ПЧ  в  большое влияние индуктивностей соседних блоков

- - главный недостаток схемы  ПЧ. в сложности изготовления

- Амплитудный детектор?

- - устройство, на выходе которого создаётся напряжение в соответствии с законом модуляции амплитуды входного радиосигнала.

- - устройство, на входе которого создаётся напряжение в соответствии с законом модуляции амплитуды радиосигнала.

- - устройство, на выходе которого создаётся передаваемый низкочастотный радиосигнала.

- - устройство, которое создаётся звуковые радио сигналы в приемнике

- - устройство, для создания радиоволн высокой частоты

- Какая схема автогенератора называется трехточечной?

- - если колебательный контур ( КК)  автогенератора  подключён  к  активному  нелинейному  элементу напрямую, то такая схема АГ называется трёхточечной.

- - если колебательный контур ( КК)  автогенератора  подключён  к  активному  нелинейному  элементу  тремя точками, то такая схема АГ называется трёхточечной.

- - если колебательный контур ( КК)  автогенератора  подключён  к  активному  нелинейному  элементу через трансформатор, схема АГ называется трёхточечной.

- - если  КК  автогенератора  подключён  к  активному  нелинейному  элементу индуктивным элементом, то такая схема АГ называется трёхточечной.

- - если колебательный контур ( КК)  автогенератора  подключён  к  активному  нелинейному  элементу через дроссель, то такая схема АГ называется трёхточечной.

- Кто изобретатель радио?

- морской офицер, инженер Попов А. русский

- изобретатель,  ученый,  Маркони У.  итальянец

- Герц Г. ученый немец

- Киргоф С. немецкий ученый

- Эдисон П. известный изобретатель

- Что называется сообщением.?

- Информация, подлежащая передаче и выраженная в определенной форме.

- Сведений о каких-либо событиях,

- Явления предназначенных для  хранения или непосредственного использования.

- Совокупность явлений  предназначенных для  обработки..

- нет правильного ответа

- Информация, подлежащая передаче и выраженная в определенной форме, называется ?

- сообщением.

- событием

- явлением

- известием

- текстом

- Когда была построена первая радиостанция в Казахстане?

- -  появилась в 1912 году, линия радиотелеграфа, соединившая Форт-Александровск (ныне г.Актау) с фортом Петровский (ныне г. Махачкала).

- -  появилась в 1917 году, линия радиотелеграфа, соединившая Форт-Александровск (ныне г.Актау) с фортом Петровский (ныне г. Махачкала).

- -  радио появилось в 1922 году в Туркестанском  крае, радиостанция помимо русского также вещала на казахском языке.

- - появилась в Форт- Шевценко для связи с морскими судами в 1907 году

- - появилось в Целинограде в 1933 году.

- Электрический сигнал представляет?

- сообщение во времени

- сообщение в виде звука

- сообщение в виде импульсов света

- сообщение в виде фильма, изображения

- сообщение в виде шифрованного текста

- Автогенератор включает в себя следующие узлы?

- - усилительный элемент (электронная лампа, транзистор, и др.).

- - нагрузка усилительного элемента в автогенераторах гармонических колебаний.

- - цепь положительной обратной связи

- - стабилизированный источник питания.

- - все ответы верны.

- Достоинства RC - автогенераторов?

- - RC - автогенераторы могут генерировать колебания очень низких частот, вплоть до долей герца.

- - Изменяя емкость конденсаторов С1 и С2 , можно в широких пределах изменять частоту АГ.

- - RC - автогенераторы могут генерировать колебания сверх высокой частоты  дицеметровые, микрометровые диапазоны радио волн.

- - Изменяя емкость конденсаторов С1 и С2 , можно в широких пределах изменять частоту АГ в плоть до частоты радио волн в оптическом диапазоне

- - верны ответы А и В.

- Третьей функцией радиоприёмника является ?

- обеспечение усиления принимаемых слабых радиосигналов до уровня, необходимого для работы оконечной аппаратуры.

- обеспечение усиления принимаемых слабых радиосигналов с помощью усилителя звуковой частоты УНЧ.

- обеспечение усиления принимаемых  радиосигналов демодулятором приемника.

- обеспечение усиления принимаемых слабых радиосигналов до уровня, синтезатором и умножителем частот радио тракта.

- обеспечение усиления радиосигналов до уровня, необходимого для работы оконечной аппаратуры во входном устройстве приемника.

- К профессиональным радиоприемным устройствам относятся?

- - связные,

- - телевизионные  (в системах передачи информации

- - телеметрические,

- - локационные и телеуправления

- - верны все ответы

- Что поясняет рисунок?

- принцип передачи информации передатчиком

- принцип работы передающей антенны

- принцип работы модулятора передатчика

- принцип работы усилителя звуковой частоты УНЧ передатчика

- принцип передачи информации микрофоном  передатчика

- Что поясняет схема?

- принцип работы радиопередающего устройства, его основные блоки

- принцип работы синтезирующего устройства

- принцип работы модулирующего устройства

- принцип работы передающей антенны радио устройства

- принцип работы промежуточного усилителя ПУ радио приемника

- Что представляет схема АГ, RC-типа ?

- - состоит из двух каскадов усиления, охваченных обратной связью (ОС)

- - состоит из  каскадов усиления, охваченных обратной емкостной связью (ОС)

- - состоит из двух каскадов усиления, охваченных обратной индуктивной  связью (ОС)

- - состоит из  каскадов усиления, охваченных обратной трансформаторной связью (ОС)

- - состоит из  каскадов усиления, охваченных обратной комбинированной положительной связью (ОС)

- Усилитель мощности в передатчике предназначен ?

- для увеличения уровня радиосигнала до величины, определяемой мощностью излучаемого сигнала в системе связи

- для увеличения силы звучания воспроизводимой речи

- для увеличения мощности кодирующего устройства

- для увеличения диапазона рабочих частот передатчика

- для увеличения полосы пропускания фильтров СВЧ

- Что изображено на схеме?

- - структурная схема радиотракта передатчика

- - основные элементы радиотракта приемника ВЦ-входные цепи, блок детектирования - Д, блок УНЧ усилителя звуковой частот

- - структурная схема возбудителя передатчика

- - структурная схема синтезатора передатчика

- - структурная схема клистрона приемника

- Одной из основных функций приёмника является?

- выделение полезного сигнала из всей суммы их, наводимых в антенне, входном устройстве

- выделение полезного сигнала с помощью детектора и УНЧ

- выделение полезного сигнала из всей суммы их наводимых в в радио тракте гетеродином приемника

- выделение полезного сигнала усилителем звуковой частоты

- выделение полезного сигнала синтезатором частот приемника

- Недостаток мягкого режима заключается в том?

- что генератор работает без отсечки тока, в режиме энергетически невыгодном.

- что генератор работает без отсечки тока, на НЭ рассеивается большая мощность, он находится в тяжёлом тепловом режиме.

- КПД автогенератора низкий.

- что генератор работает непрерывно и необходимо устройство для отвода и рассеивания тепла.

- все ответы верны.

- К техническим характеристикам передатчика относятся?

- -  КПД — это отношение мощности передатчика, подводимой к антенне Ра, к мощности, потребляемой радиопередатчиком от источника питания Ро.

- - Техническая (эксплуатационная) надёжность радиопередатчика определяется временем его безотказной работы.

- - Устойчивость радиопередатчика к механическим воздействиям

- -  Способность работать в различных климатических условиях при резких изменениях температуры, влажности и давления.

- - Все ответы верны

- Радиопередатчиком называется?

- радиотехническое устройство, преобразующее  электрические сигналы в радиосигналы определённой мощности, для обеспечения надежной радиосвязи на заданном расстоянии.

- электронные устройства, преобразующее электрические сигналы для обеспечения связи.

- устройство, преобразующее электрические сигналы в звуковые сигналы определённой мощности, для обеспечения радиосвязи с требуемой надёжностью.

- электро-механическое устройство для передачи сигналов телевизионной информации необходимой для обеспечения радиосвязи.

- устройство для переговоров по радиоканалу без проводов.

- Что происходит в модуляторе радиопередатчика?

- - процес наложения электрического синала информации на несущую частоту

- - процес выделения электрического синала информации из радио сигнала

- - процес выделения звукового сигнала из электрического синала информации

- - процесс усиления электрического сигнала информации

- - процесс наложения электрического сигнала информации на световой поток

- К основные технические характеристики радиопередатчика относятся?

- - Диапазон рабочих частот  fmin и fmax, а также коэффициентом перекрытия диапазона по частоте

- - Виды радиосигналов формируемых радиопередатчиками телефонные, телеграфные, и цифровые сигналы.

- - Стабильность частоты, оценивается либо абсолютной, либо относительной нестабильностью.

- - Время перестройки передатчика с одной частоты на другую и КПД

- - Все ответы верны

- В жёстком режиме автогенератор работает ?

- - с отсечкой тока, т. е. в энергетически выгодном режиме с высоким КПД. .

- - усилительный элемент работает в лёгком тепловом режиме

- - усилительный элемент работает в лёгком тепловом режиме не требует специальных мер по отводу тепла.

- - верны ответы А,В,С

- - нет правильного ответа.

- В коротковолновой радиосвязи используются узкополосные радиосигналы к ним относят?

- - телефонные с однополосной модуляцией ОМ, телефонные с частотной модуляцией ЧМ;

- - телеграфные с амплитудой манипуляцией АТ, телеграфные с частотной манипуляцией ЧТ;

- - телеграфные с двойной частотной манипуляцией ДЧТ;

- - телеграфные с относительной фазовой манипуляцией ОФТ.

- - все ответы верны

- К техническим характеристикам передатчика относятся?

- -  КПД — это отношение мощности передатчика, подводимой к антенне Ра, к мощности, потребляемой радиопередатчиком от источника питания Ро.

- - Техническая (эксплуатационная) надёжность радиопередатчика определяется временем его безотказной работы.

- - Устойчивость радиопередатчика к механическим воздействиям

- -  Способность работать в различных климатических условиях при резких изменениях температуры, влажности и давления.

- - Все ответы верны

- Свое название RC-автогенераторы получили ?

- - из-за того что нагрузкой у них является избирательная RC- цепь.

- - из-за того что нагрузкой у них является емкостная избирательная электрическая цепь.

- - из-за того что нагрузкой у них является избирательная индуктивная электрическая цепь.

- - из-за того что нагрузкой у них является избирательная цепь с реактивным сопротивлением.

- - из-за того что нагрузкой у них является микросхема с RC цепью.

- Какие виды модуляции используют в передатчиках?

- - Амплитудная

- - Частотная

- - Фазовая

- - Импульсная

- - Все ответы подходят