1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИЙ СВЯЗЕЙ

1.1 Постановка задачи

Определить реакции связей графическим и аналитическим способом в соответствии с расчетной схемой и условием задачи 1-10.

В

А

G

Задача 1

Шар весом G удерживается на наклонной поверхности шнуром АВ. Определить натяжение шнура АВ и реакцию наклонной поверхности.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| G, Н | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| , град. | 30 | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | 60 | 45 | 60 | 45 |
| , град. | 30 | 30 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | 60 | 0 | 0 |

В

А

Q

P

Задача 2

Однородный цилиндр весом Q опирается на наклонную гладкую поверхность и удерживается горизонтальным канатом АВ. К оси цилиндра приложена сила Р. Определить реакцию наклонной поверхности и натяжение каната АВ.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Q, Н | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
| Р, Н | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| , град. | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 |

А

В

α

β

G

Задача 3

Цилиндр весом G поддерживается на наклонной поверхности стержнем АВ. Определить реакцию стержня АВ и реакцию наклонной поверхности.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| G, Н | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| , град. | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 45 |
| , град. | 30 | 30 | 60 | 45 | 60 | 0 | 60 | 0 | 45 | 45 |

В

А

G

Задача 4

Груз весом G удерживается на наклонной поверхности шнуром АВ. Определить натяжение шнура АВ и реакцию наклонной поверхности.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| G, Н | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 |
| , град. | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 45 |

Задача 5

А

Q

P

Однородный цилиндр весом Q, двигаясь по горизонтальной поверхности, наезжает на препятствие. Определить силу Р при которой цилиндр вкатывается на препятствие и реакцию в точке А.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Q, Н | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 450 |
| , град. | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 |

С

В

А

G

Задача 6

Из-за разной длины стропильных тросов АВ и ВС равномерный подъём трубы весом G происходит с перекосом, при чем трос АВ расположен горизонтально. Определить силы натяжения стропильных тросов АВ и ВС.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| G, кН | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| , град. | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 120 | 125 | 130 | 135 |

В

А

α

G

С

Задача 7

Груз весом G, подвешен к потолку на шнуре АС и оттянут от стены стержнем СВ. Определить натяжение в шнуре АС и реакцию стержня СВ.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| G, Н | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| , град. | 130 | 135 | 120 | 125 | 130 | 135 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| , град. | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 |

Задача 8

В

А

Q

P

Однородный цилиндр весом Q опирается на наклонную гладкую поверхность и удерживается горизонтальным канатом АВ. К оси цилиндра приложена сила Р. Определить реакцию наклонной поверхности и натяжение каната АВ.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Q, Н | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Р, Н | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 |
| , град. | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 |

P

Задача 9

Q

А

Однородный цилиндр весом Q, двигаясь по горизонтальной поверхности, наезжает на препятствие. Определить силу Р при которой цилиндр вкатывается на препятствие и реакцию в точке А.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| G, Н | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| , град. | 0 | 30 | 45 | 60 | 0 | 30 | 45 | 60 | 0 | 30 |
| , град. | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 |

В

А

G

Задача 10

Груз весом G удерживается на наклонной поверхности шнуром АВ. Определить натяжение шнура АВ и реакцию наклонной поверхности.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| G, Н | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| , град. | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 |

1.2 Пример выполнения задания

600

С

В

Рисунок 1

G

600

RАС

RВС

А

Плита весом  G = 5000 Н поднимается краном (рисунок 1). Требуется определить натяжение канатов АС и ВС.

Решение. 1) Графический способ.

Направим реакции канатов RАС и RВС к точке подвеса (рисунок 1). Так как система сил сходящаяся, применяем графическое условие равновесия для плоской системы сходящихся сил

Из любой точки на чертеже проводим линию в направлении действия известной внешней нагрузки G (рисунок 2). На этой линии откладываем отрезок равный величине вектора G и определим масштаб сил

//АС

//ВС

Рисунок 2

.

Далее, для вектора RАС нам известно только линия его действия, поэтому из конца вектора силы G проводим линию параллельную АС. Так как по условию равновесия конец последнего вектора должен совпадать с началом первого вектора согласно уравнению, через начало вектора G проводим линию параллельную ВС. Точка пересечения этих линий определяет величины векторов сил RАС и RВС. Согласно правилу сложения векторов направляем вектора сил RАС и RВС.

Так как направления векторов совпали с направлением на рисунке 1, это говорит о том, что их предварительное направление было указано верно.

Далее, измеряя отсеченные отрезки и умножая их на принятый масштаб сил, определим истинные значения натяжения кантов.

.

.