2 КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛОСКИХ РЫЧАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ

2.1 Постановка задачи

Для  каждого задания на РГР приведены схемы плоских рычажных механизмов изображенные на рисунках 1, а и 1, б, а числовые данные приведены в таблицах 1 – 10.

Задание №1 - Механизм вытяжного пресса.

Задание №2 - Механизм комбайна.

Задание №3 - Механизм подачи заготовок.

Задание №4 - Механизм двухцилиндрового компрессора.

Задание №5 - Механизм долбежного станка.

Задание №6 - Механизм сенного пресса.

Задание №7 - Механизм поршневого насоса.

Задание №8 - Механизм комбайна.

Задание №9 - Механизм пресс-автомата двойного действия.

Задание №10 - Механизм привода глубинного насоса.

В заданиях на РГР и таблицах к ним использованы указанные ниже буквенные обозначения основных исходных параметров проектируемых механизмов:

1, 2, 3, …- номера звеньев;

А, В, С,… - кинематические пары;

lАВ, lВС  и т.п. – длина соответствующего звена;

x, y – координаты опорных точек механизма;

ω1- угловая скорость начального (входного) звена;

n1 – частота вращения кривошипа ОА рычажного механизма.

Таблица 1- Данные к схеме механизма №1

| Вариант | lОА, м | lАВ, м | lСD, м | у, м | х2, м | п1, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,08 | 0,30 | 0,36 | 0,26 | 0,24 | 940 |
| 2 | 0,09 | 0,38 | 0,39 | 0,28 | 0,26 | 960 |
| 3 | 0,10 | 0,32 | 0,42 | 0,30 | 0,30 | 980 |
| 4 | 0,10 | 0,29 | 0,44 | 0,32 | 0,32 | 960 |
| 5 | 0,09 | 0,30 | 0,37 | 0,35 | 0,25 | 940 |
| 6 | 0,08 | 0,36 | 0,39 | 0,38 | 0,23 | 920 |
| 7 | 0,09 | 0,34 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 900 |
| 8 | 0,10 | 0,36 | 0,42 | 0,26 | 0,28 | 920 |
| 9 | 0,06 | 0,30 | 0,36 | 0,24 | 0,24 | 960 |
| 10 | 0,08 | 0,32 | 0,44 | 0,36 | 0,32 | 980 |

Таблица 2- Данные к схеме механизма №2

| Вариант | lOA, м | lAВ, м | lВD, м | lСВ, м | lDЕ , м | х1, м | х2, м | у1, м | у2, м | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,12 | 0,74 | 0,60 | 0,35 | 1,0 | 0,8 | 0,90 | 0,10 | 0,20 | 110 |
| 2 | 0,15 | 0,60 | 0,75 | 0,45 | 1,2 | 0,8 | 0,95 | 0,15 | 0,30 | 120 |
| 3 | 0,18 | 0,45 | 0,65 | 0,45 | 0,8 | 0,4 | 0,45 | 0,10 | 0,15 | 150 |
| 4 | 0,16 | 0,60 | 0,70 | 0,40 | 0,9 | 0,6 | 0,70 | 0,20 | 0,30 | 140 |
| 5 | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,40 | 1,1 | 0,9 | 1,00 | 0,10 | 0,20 | 100 |
| 6 | 0,14 | 0,56 | 0,65 | 0,45 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 0,18 | 0,24 | 125 |
| 7 | 0,22 | 0,40 | 0,75 | 0,35 | 0,8 | 0,5 | 0,55 | 0,15 | 0,25 | 80 |
| 8 | 0,10 | 0,55 | 0,70 | 0,45 | 0,6 | 0,4 | 0,80 | 0,12 | 0,30 | 115 |
| 9 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 1,0 | 0,9 | 1,00 | 0,15 | 0,20 | 100 |
| 10 | 0,24 | 0,55 | 0,65 | 0,35 | 0,7 | 0,5 | 0,65 | 0,18 | 0,15 | 90 |

Таблица 3- Данные к схеме механизма №3

| Вариант | lЕС,, м | lCD, м | x, м | у2, м | n1, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,58 | 0,24 | 0,65 | 0,38 | 85 |
| 2 | 0,62 | 0,26 | 0,70 | 0,42 | 90 |
| 3 | 0,65 | 0,28 | 0,75 | 0,45 | 95 |
| 4 | 0,68 | 0,30 | 0,80 | 0,48 | 100 |
| 5 | 0,72 | 0,32 | 0,85 | 0,52 | 70 |
| 6 | 0,75 | 0,35 | 0,90 | 0,55 | 75 |
| 7 | 0,56 | 0,30 | 0,65 | 0,48 | 120 |
| 8 | 0,7 | 0,25 | 0,70 | 0,40 | 140 |
| 9 | 0,65 | 0,32 | 0,85 | 0,45 | 80 |
| 10 | 0,68 | 0,30 | 0,90 | 0,55 | 100 |

Таблица 4- Данные к схеме механизма №4

| Вариант | lОА, м | lАВ, м | п1, об/мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,09 | 0,30 | 2800 |
| 2 | 0,10 | 0,30 | 2850 |
| 3 | 0,11 | 0,33 | 2880 |
| 4 | 0,12 | 0,36 | 2900 |
| 5 | 0,12 | 0,35 | 2920 |
| 6 | 0,11 | 0,30 | 2940 |
| 7 | 0,08 | 0,35 | 2500 |
| 8 | 0,15 | 0,40 | 1480 |
| 9 | 0,14 | 0,30 | 1500 |
| 10 | 0,12 | 0,36 | 1450 |

Таблица 5- Данные к схеме механизма №5

| Вариант | lОА, м | lАВ, м | ω1, рад/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,14 | 0,5 | 12 |
| 2 | 0,16 | 0,58 | 14 |
| 3 | 0,18 | 0,64 | 16 |
| 4 | 0,20 | 0,72 | 18 |
| 5 | 0,22 | 0,78 | 20 |
| 6 | 0,24 | 0,85 | 22 |
| 7 | 0,14 | 0,6 | 26 |
| 8 | 0,16 | 0,8 | 24 |
| 9 | 0,12 | 0,64 | 26 |
| 10 | 0,22 | 0,62 | 30 |

Таблица 6- Данные к схеме механизма №6

| Вариант | lOA, м | lAВ, м | lСD, м | lO2 D, м | х, м | у, м | 1, рад/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,30 | 1,00 | 0,40 | 0,22 | 0,60 | 0,60 | 60 |
| 2 | 0,35 | 1,20 | 0,45 | 0,25 | 0,65 | 0,68 | 48 |
| 3 | 0,38 | 1,25 | 0,50 | 0,28 | 0,70 | 0,72 | 63 |
| 4 | 0,40 | 1,30 | 0,55 | 0,29 | 0,75 | 0,75 | 61 |
| 5 | 0,42 | 1,40 | 0,60 | 0,30 | 0,80 | 0,85 | 72 |
| 6 | 0,45 | 1,50 | 0,65 | 0,33 | 0,85 | 0,90 | 100 |
| 7 | 0,30 | 1,20 | 0,50 | 0,34 | 0,60 | 0,60 | 80 |
| 8 | 0,25 | 1,25 | 0,45 | 0,25 | 0,65 | 0,65 | 50 |
| 9 | 0,36 | 1,35 | 0,50 | 0,24 | 0,70 | 0,70 | 90 |
| 10 | 0,42 | 1,30 | 0,4 | 0,30 | 0,75 | 0,75 | 65 |

Таблица 7- Данные к схеме механизма №7

| Вариант | x1, м | x2, м | lВD, м | п1, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,64 | 0,20 | 0,45 | 1380 |
| 2 | 0,68 | 0,25 | 0,50 | 1400 |
| 3 | 0,70 | 0,28 | 0,55 | 1425 |
| 4 | 0,74 | 0,30 | 0,60 | 1450 |
| 5 | 0,70 | 0,25 | 0,65 | 1460 |
| 6 | 0,65 | 0,30 | 0,60 | 1420 |
| 7 | 0,6 | 0,25 | 0,50 | 1480 |
| 8 | 0,8 | 0,35 | 0,60 | 1440 |
| 9 | 0,75 | 0,22 | 0,65 | 1420 |
| 10 | 0,78 | 0,26 | 0,45 | 1430 |

Таблица 8- Данные к схеме механизма №8

| Вариант | lO1A, м | lAВ, м | lВD, м | lАС, м | lО2С, м | х1, м | х2, м | у1, м | у2, м | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,12 | 0,48 | 0,56 | 1,25 | 0,20 | 0,52 | 0,69 | 0,15 | 0,60 | 90 |
| 2 | 0,25 | 0,90 | 1,16 | 1,80 | 0,50 | 0,8 | 1,00 | 0,25 | 1,00 | 95 |
| 3 | 0,20 | 0,63 | 0,93 | 1,70 | 0,35 | 0,86 | 1,10 | 0,20 | 0,90 | 100 |
| 4 | 0,11 | 0,44 | 0,51 | 1,14 | 0,20 | 0,47 | 0,62 | 0,12 | 0,60 | 90 |
| 5 | 0,14 | 0,56 | 0,65 | 1,46 | 0,25 | 0,60 | 0,80 | 0,15 | 0,70 | 95 |
| 6 | 0,20 | 0,80 | 0,70 | 1,95 | 0,45 | 0,90 | 0,90 | 0,10 | 0,80 | 100 |
| 7 | 0,16 | 0,58 | 0,85 | 1,35 | 0,25 | 0,55 | 0,75 | 0,15 | 0,60 | 75 |
| 8 | 0,22 | 0,70 | 1,00 | 1,40 | 0,40 | 0,75 | 1,00 | 0,25 | 1,00 | 80 |
| 9 | 0,18 | 0,60 | 0,90 | 1,75 | 0,35 | 0,85 | 0,95 | 0,18 | 0,80 | 105 |
| 10 | 0,24 | 0,45 | 0,75 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,60 | 0,10 | 0,60 | 90 |

Таблица 9- Данные к схеме механизма №9

| Вариант | lOA, м | lAВ, м | lВC, м | lBD, м | 1, рад/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,20 | 0,70 | 0,38 | 0,30 | 90 |
| 2 | 0,18 | 0,65 | 0,40 | 0,32 | 95 |
| 3 | 0,16 | 0,67 | 0,37 | 0,30 | 100 |
| 4 | 0,15 | 0,64 | 0,36 | 0,29 | 92 |
| 5 | 0,17 | 0,68 | 0,39 | 0,31 | 90 |
| 6 | 0,19 | 0,70 | 0,40 | 0,33 | 93 |
| 7 | 0,14 | 0,60 | 0,42 | 0,28 | 75 |
| 8 | 0,16 | 0,65 | 0,40 | 0,32 | 85 |
| 9 | 0,18 | 0,70 | 0,38 | 0,30 | 105 |
| 10 | 0,20 | 0,75 | 0,36 | 0,28 | 74 |

Таблица 10- Данные к схеме механизма №10

| Вариант | lOA, м | lАВ, м | lВС, м | lВD, м | lBE, м | х1, м | у1, м | х2, м | 1, рад/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,62 | 2,5 | 1,12 | 1,54 | 2,1 | 1,5 | 2,18 | 0,94 | 70 |
| 2 | 0,56 | 2,25 | 1,01 | 1,39 | 1,9 | 1,35 | 1,96 | 0,85 | 80 |
| 3 | 0,50 | 2,0 | 0,9 | 1,23 | 1,7 | 1,2 | 1,74 | 0,75 | 100 |
| 4 | 0,47 | 1,87 | 0,84 | 1,15 | 1,6 | 1,12 | 1,63 | 0,70 | 100 |
| 5 | 0,53 | 2,12 | 0,95 | 1,3 | 1,8 | 1,20 | 1,85 | 0,80 | 90 |
| 6 | 0,58 | 2,33 | 1,05 | 1,44 | 2,0 | 1,4 | 2,03 | 0,88 | 90 |
| 7 | 0,52 | 2,55 | 1,00 | 1,24 | 1,8 | 1,3 | 2,10 | 0,90 | 75 |
| 8 | 0,54 | 2,25 | 1,15 | 1,25 | 1,5 | 1,15 | 2,00 | 0,85 | 80 |
| 9 | 0,56 | 2,15 | 0,95 | 1,40 | 1,7 | 1,2 | 1,85 | 0,75 | 105 |
| 10 | 0,58 | 1,85 | 0,85 | 1,15 | 1,6 | 1,20 | 1,90 | 0,70 | 85 |

| n1 О х2 х1 у A B C D E 1 х1= 0,14 м; lВС = 0,8 lАВ; lDЕ = 0,8 м n1 О у2 A B C D у1 = 0,24 м; lВЕ = 0,8 lСЕ х у1 E 3 n1 О A B C lАВ = lАС 4 у D х1 E 1 О A B C lАВ = lВС; lCD = lDE = 0,4 lAB; х1= у = = 2 lCD; х2= 0,5 lCD; х3= 0,08 м х2 х3 5 Рисунок 1, а lВС = lEF О Е 1 х2 A B D 2 х1 С F у1 у2 |  |
| --- | --- |
|  | х у О2 6 A B C 1 D lАC = 0,6 lАВ; lВС = 0,45 lАВ ; О2Е = 2,4 О2D О1 E |

| 8 D A B C у2 х1 1 О1 х2 у1 О2 О3 lВC = lВD 7 A B C х1 n1 О х2 у х D 9 A B C lАB = х; lВС = у; х2 1 D lЕК = 1,2 lВС; х2 = у2 О E у1 A B C х1 у2 К 10 Рисунок 1, б 1 |  |
| --- | --- |

2.2 Пример выполнения задания

В качестве примера ниже описана методика проектирования и исследования рычажного механизма комбайна.

Исходные данные: Схема механизма приведена на рисунке 2, а.

п1 = 143 об/мин;   lОА = 0,25 м;  lАВ = 0,6 м; lОD = 0,55 м;  lВD = 0,8 м; lВЕ = 1 м

1)  Построение планов положения механизма.

Построение планов механизма следует начать с выбора масштабного коэффициента длины:

(1)

где:   - действительная длина кривошипа ОА в метрах; ОА – отрезок в миллиметрах, изображающий кривошип на чертеже.

Рекомендуется выполнить отрезок ОА на чертеже в пределах 25…60 мм.

Задавшись μl , определяем размеры отрезков АВ, ВD, ВE на чертеже, например,

АВ =

Далее, в левой верхней части чертежа (рисунок 2, а) по координатам х и у исходных данных находятся положения осей вращения кривошипа и горизонтальная линия хода ползуна. За начальное (первое) положение кривошипа ОА принимаем заданное положение. Для получения точки В1 достаточно на дуге радиуса ВD сделать засечку из точки А1 радиусом АВ.

От начальной точки А1 в направлении вращения кривошипа строятся 12 равноотстоящих (через 300) положений начального звена – кривошипа ОА. Полученные точки А1, А2, …, А12 на окружности ОА, соединяются с центром О вращения кривошипа. Затем, с помощью циркуля методом засечек определяются соответствующие положения точек В на дуге радиуса                                                                                                           ВD = lВС /μе = 0,8/0,01 = 80 мм. Метод засечек используется и при разметке траектории точки Е ползуна.

Точки О и А, A и В, B и D, В и Е соединяют тонкими линиями, которые определят планы рычажного механизма в положениях, соответствующих равноотстоящим положениям кривошипа ОА (на рисунке  2, а эти линии не указаны). План механизма выполняется основными линиями, возможно другим цветом. В рассматриваемом примере основными линиями выделен план механизма для 1-го положения кривошипа ОА1. Для этого же положения построен план ускорений.

2) Построение планов скоростей механизма.

Чертеж, на котором изображены в виде отрезков векторы, равные по модулю и направлению  скоростям различных точек звеньев механизма в данный момент, называют планом скоростей механизма. Последние строятся для всех 12 -ти положений механизма.

Определим угловую скорость кривошипа ОА

.                                (2)

Скорость точки А определяем по формуле

(3)

Вектор скорости VA направляем из произвольной точки р (полюс плана скоростей) перпендикулярно звену ОА в сторону направления угловой скорости ω1 (рисунок 2, б ). Вектор скорости VA отложен отрезком ра = 62,5 мм (принимается произвольно). Следовательно, масштабный коэффициент скорости:

(4)

Скорость точки В определяем графическим решением системы двух векторных уравнений:

(5)

В   уравнениях   вектор  VA  известен  по  величине  и  по  направлению (     ОА), векторы  VВА и VВD известны  только  по  направлению (VВА      АВ, VВD     BD), VD = 0, так как принадлежит неподвижному звену. На плане скоростей через точку а проводим направление вектора VВА. Скорость точки D находится в полюсе (т.к. равна нулю), следовательно, направление вектора VВD проводим через полюс р. Точка пересечения этих двух линий дает точку в, а отрезок рв определяет скорость точки В. Согласно векторным уравнениям обозначим направления векторов.

Отрезки ав и рв в масштабе  определяют соответственно скорости   и  .

Скорость точки Е определяем также графическим решением системы двух векторных уравнений:

(6)

В   уравнениях   вектор  VB  теперь известен  по  величине  и  по  направлению (     АВ), векторы  VЕВ и VЕF известны  только  по  направлению (VEB      BE, VEF // х-х), VF = 0, так как принадлежит неподвижному звену.

На плане скоростей через точку в проводим направление вектора VЕВ. Скорость точки F находится в полюсе (т.к. равна нулю), следовательно, направление вектора VEF проводим через полюс р. Точка пересечения этих двух линий дает точку e, а отрезок рe определяет скорость точки E. Согласно векторным уравнениям обозначим направления векторов.

Действительные значения скоростей точек механизма определяем используя масштаб плана скоростей:

VВ = рв · µv = 40 · 0,06 = 2,4 м/с,

VВА = ав · µv = 50 · 0,06 = 3  м/с,

VЕ = ре · µv = 35 · 0,06 = 2,1 м/с,

VЕВ = ве · µv = 12 · 0,06 = 0,72 м/с.

Значения угловых скоростей звеньев механизма в 1-м положении механизма определяем из формул:

Векторы линейных скоростей  определяют также направления угловых скоростей  соответственно звеньев АВ, BD и ВЕ. На плане механизма  они показаны дуговыми стрелками.

3)  Построение плана ускорений механизма

Построение плана начинается с определения ускорения точки А кривошипа. Пологая, что угловая скорость  кривошипа постоянна, ускорение точки  А определится из зависимости:

(7)

Из произвольной точки π (полюс плана ускорений) на плане ускорений (рисунок 2, в) откладываем вектор произвольной длины, соответствующий ускорению точки А, направленный параллельно ОА и направленный от точки А к О. На плане ускорений вектор ускорения точки А изображен отрезком πа = 75 мм, последний и определяет масштабный коэффициент плана ускорений

(8)

Ускорение точки В находится графическим решением системы двух уравнений:

(9)

где:

Нормальные составляющие ускорений

(10)

Из точки а на плане ускорений проводим линию, соответствующую направлению ускорения аnВА и  откладываем на ней отрезок авn, а через точку вn – линию соответствующую ускорению аτВА. Т.к. точка D принадлежит неподвижному звену (аD = 0), то она находится в полюсе плана, через которую проводим линию соответствующую ускорению аnВD и  откладываем на ней отрезок πdn, а через точку dn – линию соответствующую ускорению аτВD. Точка пересечения двух линий перпендикуляров АВ и ВD, даст искомую точку в.

На плане ускорений вектора ускорений и изображены соответственно отрезками а вn и π d n   размером

Ускорение точки Е определяется графическим решением векторных уравнений:

(11)

где:    .

Из точки в на плане ускорений проводим линию, соответствующую направлению ускорения аnЕВ и  откладываем на ней отрезок веn, а через точку еn – линию соответствующую ускорению аτЕВ. Т.к. ползун движется поступательно (// х-х), а ускорение аF = 0, то через полюс плана проводим линию соответствующую его ускорению. Точка пересечения двух линий даст искомую точку е. На плане ускорений вектор ускорения  отложен отрезком  в еn размером

Из плана ускорений находятся модули полных и касательных составляющих ускорений кинематических пар:

Угловые ускорения звеньев АВ, BD и DE определяют соответствующие касательные составляющие

б)

ОА

// хх

а

в

VA

VBA

VB

АВ

р, f, d

VЕ

е

VЕВ

ВD

ВЕ

Рисунок 2

F

х

ω1

4

1

2

B

С

A8

A7

A6

A4

A5

A12

О

Е

A11

D

A10

A3

A1

х

3

5

ω3

ω2

ω4

6

6

6

а)

ε4

ε2

ε3

A2

A9

в)

в

π, f, d

аA

аВ

аЕВ n

аВD τ

BD

//ВЕ

а

е

вn

еп

d п

АВ

ВЕ

//АВ

//ОА

// хх

//BD

аВА n

аВА τ

аЕ

аЕВ τ

аВD n

Направления определяются направлениями касательных составляющих  соответствующих ускорений. На плане механизма они указаны дуговыми стрелками.

В некоторых заданиях скорости  и ускорения некоторых точек определяются методом подобия плана скоростей плану механизма. Например точка К принадлежит звену АВ, поэтому продолжив линию распределения скоростей точек звена АВ, в масштабе отложим положение точки К, и соединив с полюсом получим отрезок рк определяющий скорость точки К (все скорости и ускорения точек механизма должны быть направлены из полюса).