2  ПЕРЕЧЕНЬ контрольных задач по МБМ

2.1 Задача № 1

Рассчитать растворимость соединений серебра в водных растворах комплексообразователей. Концентрацию комплексообразователя принять равной 1 г-экв/л.

Таблица 1 –Исходные данные к задаче № 1

| вариант |  | Соединение серебра |  | комплексообразователь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | AgCl |  | NH4OH |  |
| 2 |  | AgBr |  | NH4OH |  |
| 3 |  | AgJ |  | NH4OH |  |
| 4 |  | AgCN |  | NH4OH |  |
| 5 |  | Ag2S |  | NH4OH |  |
| 6 |  | AgCl |  | Na2S2O3 |  |
| 7 |  | AgBr |  | Na2S2O3 |  |
| 8 |  | AgJ |  | Na2S2O3 |  |
| 9 |  | AgCN |  | Na2S2O3 |  |
| 10 |  | Ag2S |  | Na2S2O3 |  |

2.2 Задача № 2

Рассчитать окислительно-восстановительный потенциал золота в щелочно-цианидном растворе в атмосфере кислорода при 25оС для следующих условий:

Таблица 2 – Исходные данные к задаче № 2

| Вариант | Кислотность раствора, рН | Концентрация цианида, % | Давление кислорода, атм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,02 | 0,21 |
| 2 | 11 | 0,02 | 0,21 |
| 3 | 10 | 0,05 | 0,21 |
| 4 | 11 | 0,05 | 0,21 |
| 5 | 10 | 0,02 | 1,00 |
| 6 | 11 | 0,02 | 1,00 |
| 7 | 10 | 0,05 | 1,00 |
| 8 | 11 | 0,05 | 1,00 |
| 9 | 11,5 | 0,02 | 0,21 |
| 10 | 11,5 | 0,05 | 1,00 |

2.3 Задача № 3

Рассчитать продолжительность растворения золота в цианидных растворах, принимая присутствие золота в виде кристаллов заданной формы. Скорость растворения золота при давлении кислорода 0,21 атм принять равной 1,5×102 мг/см2час. Давление кислорода в агитаторе взять из задания (см. таблицу 3.)

Таблица 3 - Исходные данные к задаче № 3

| Вариант | Форма кристаллов золота | Давление кислорода, атм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | сферические | 1 |
| 2 | кубические | 2 |
| 3 | игольчатые | 5 |
| 4 | пластинчатые | 1 |
| 5 | сферические | 2 |
| 6 | кубические | 5 |
| 7 | игольчатые | 1 |
| 8 | пластинчатые | 2 |
| 9 | сферические | 5 |
| 10 | пластинчатые | 0,5 |

При решении принять степень извлечения золота 90%

2.4  Задача № 4

Выполнить расчет необходимого количества работающих анодов из чернового серебра с размером рабочей части 400х200 мм. Производительность цеха – 1т/сутки. Выход по току принять равным 96%. Плотность тока принять для четных вариантов 400 А/м2, для нечетных – 600 А/м2

3. Контрольные задания по МБМ

3.1. Контрольное задание № 1

Рассчитать шихту для пробирного анализа свинцового сульфидного концентрата. Состав концентрата взять из таблицы 4.

Таблица 4  - Состав сульфидного свинцового концентрата к контрольному заданию № 1

| Вариант | Свинец | Цинк | Медь | Сера | Железо | Двуокись кремния | Окись кальция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52,5 | 8,0 | 3,0 | 18,5 | 3,2 | 4,5 | 2,1 |
| 2 | 49,5 | 10,8 | 3,1 | 21,1 | 9,1 | 2,5 | 1,7 |
| 3 | 74,2 | 1,3 | 0,4 | 16,0 | 3,7 | 1,3 | 0,4 |
| 4 | 70,0 | 4,2 | 0,4 | 15,9 | 3,0 | 1,0 | 1,9 |
| 5 | 64,0 | 8,0 | 0,3 | 17,9 | 6,5 | 7,5 | 1,0 |
| 6 | 33,0 | 21,3 | 3,7 | 27,1 | 13,0 | 0,4 | 3,5 |
| 7 | 74,5 | 4,6 | 0,7 | 15,1 | 2,0 | 1,3 | 0,4 |
| 8 | 36,6 | 9,0 | 0,5 | 24,4 | 6,4 | 8,0 | 1,1 |
| 9 | 52,4 | 3,5 | 1,2 | 15,5 | 4,4 | 8,2 | 2,0 |
| 10 | 69,9 | 5,0 | 0,2 | 15,5 | 2,1 | 7,4 | 5,7 |

4. ПРИМЕРЫ  РЕШЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАЧ

4.1  Пример решения контрольной задачи № 1

Рассчитать растворимость хромата серебра в водном растворе нитрита натрия. Концентрацию нитрит-иона принять равной 1 г-ион/л.

Решение. Приближенно растворимость малорастворимого соединения МеmAnn , образованного катионом Ме и анионом Аn , в растворе лиганда Х  может быть рассчитана по формуле (1)

(1)

где S –растворимость соединения  MemAnn

L – произведение растворимости этого соединения

m – заряд катиона Ме

n – заряд аниона An

[X] – концентрация лиганда Х , г-ион/л

k – координационное число металла Ме

βi – i-тая константа устойчивости комплексного соединения

В данном случае малорастворимое соединение – хромат серебра Ag2CrO4, лиганд – нитрит-ион.

В таблице 6 приведены значения произведений растворимости некоторых малорастворимых соединений серебра, взятые из справочной литературы [ 1 ].

Таблица.6 - Произведения растворимости некоторых малорастворимых соединений серебра при 25°С

| Соединение | Формула | Произведение растворимости L по [ 1 ] |
| --- | --- | --- |
| Хлорид | AgCl | 1.78*10-10 |
| Бромид | AgBr | 5.3*10-13 |
| Иодид | AgJ | 8.3*10-17 |
| Цианид | AgCN | 1.4*10-16 |
| Хромат | Ag2CrO4 | 1.1*10-10 |
| Cульфид | Ag2S | 2.0*10-50 |

В таблице 7 приведены значения логарифмов констант устойчивости комплексных соединений серебра,  взятые из [ 1 ]

Таблица 7 - Значения логарифмов устойчивости некоторых комплексных соединений серебра

| Лиганд | lgβ1 | lgβ2 |
| --- | --- | --- |
| NH3 | 3.32 | 3.91 |
| S2O32- | 8.82 | 4.64 |
| NO2- | 1.88 | 1.05 |

Подставляя в формулу (1) значения для хромата серебра и комплекса серебра и нитрит-иона из таблиц 6 и 7, имеем S = 4.69*10-3

Ответ: 4,69*10-3г-ион/л

4.2  Пример решения контрольной задачи № 2

Рассчитать окислительно-восстановительный потенциал золота в щелочно-цианидном растворе в атмосфере кислорода при 25°С для условий: кислотность раствора – 10,5 единиц рН, концентрация цианид-иона – 0,04% и давление кислорода 0,5 атм.

Решение: Потенциал металла в растворе рассчитывается по уравнению Нернста (2)

φ = φ0 + RT/nF lnaMe                                                                             (2)

где φ – равновесный потенциал металла в растворе, В;

φ0 – стандартный потенциал металла в растворе, берется из справочной литературы,  В;

R – универсальная газовая постоянная (8,314 Дж/(моль×град);

Т - температура, К;

n – заряд иона металла (в данном случае n = 1);

F – число Фарадея (96500 Кл/моль);

aMe  - активность катиона металла в растворе, г-ион/л.

Вводя постоянные и переходя от натуральных логарифмов к десятичным имеем формулу (3)

φАu = 1,68 + 0,059 lgaAu                                                 (3)

Ионы Au+ образуют с ионами СN- очень прочный комплекс, равновесие диссоциации которого характеризуется константой диссоциации Кд, равной 2,6×10-38

Подставляя это значение в (2) после упрощений имеем формулу (4)

φAu = -0.54 + 0.059 lg(aAu(CN)2/a2CN )                            (4)

Из формулы (4) следует, что окислительно-восстановительный потенциал золота непосредственно не зависит от кислотности среды и давления кислорода, эти параметры варьируют лишь с целью повышения скорости процесса и устойчивости растворов. В то же время из этой же формулы следует, что потенциал золота зависит от конечной концентрации комплексного иона  [Au(CN)2]-. Так как этих данных в условии задачи нет, то при расчете эта величина выбирается самостоятельно. Для упрощения расчетов рекомендуется принять ее равной 1 г-ион/л. (при оформлении решения необходимо сделать эту ссылку) В этом случае  формула принимает вид (5)

φ = -0,54 – 0,118 lgaCN                                                                          (5)

Для разбавленных растворов цианида калия aCN = (%CN) / 100×65 г-ион/л. тогда φ = 0,075 В.

Ответ: Окислительно-восстановительный потенциал золота в 0,04%

растворе цианида калия равен 0,075 В

4.3  Пример решения задачи № 3

Рассчитать продолжительность растворения золота в щелочно-цианидном растворе, принимая присутствие золота в породе в виде кристаллов заданной формы. Константа скорости растворения золота при давлении кислорода 0,21 атм принять равной 1,5. давление кислорода в аппарате р.атм. При решении принять степень извлечения золота 90%.

Решение  Растворение золота является гетерогенной химической реакцией, для которых справедливо уравнение Яндера  (6)

(6)

где α - степень извлечения металла в долях от единицы

β – коэффициент формы

τ – продолжительность процесса

K – константа скорости процесса

Коэффициенты формы принимаются равными:

- Для изометрических частиц (все линейные размеры соизмеримы, т.е. частицы сферической, кубической, пирамидальной и тому подобными формами) β = 2/3

- Для игольчатых форм (один из линейных параметров много больше остальных) β = ½

- Для пластинчатых форм (один из размеров много меньше остальных) β = 0

Подставляя в формулу (6) приведенные значения α и β имеем τ = 6,9×104 сек.

Данное значение рассчитано для проведения процесса на воздухе при парциальном давлении кислорода 0,21атм.  Из литературных данных известно, что скорость растворения золота в разбавленных цианидно-щелочных растворах обратно пропорционально парциальному давлению кислорода в аппарате. Тогда для любого парциального давления кислорода в аппарате будем иметь уравнение (7)

τр = τ0,21×0,21/рапп.                                        (7)

для условий, приведенных в задаче имеем:

τ = 6,3×104×0,21/0,5 = 2,9×104 сек

Ответ: Продолжительность процесса составит 2,9×104сек

4.4 Пример решения задачи № 4

Выполнить расчет необходимого количества работающих анодов из серебра с размером рабочей поверхности 400мм*200 мм. производительность цеха – 1 т серебра в сутки. Анодный выход по току принять равным 96% (из литературных источников) Анодную плотность тока принять равной 500А/м2.

Решение: Решение задачи приводится в табличной форме (таблица 8)

Таблица 8 - Решение задачи № 4

| № формулы | Обозна-чение | Наименование | Расчетная формула | Значение | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а | Длина рабочей части анода | а = 400мм = 0,4 ь | 0,4 м | Условие |
| 2 | b | Ширина рабочей части анода | b = 200 мм = 0,2 м | 0,2 м | условие |
| 3 | Q | Производительность цеха | Q = 1 т/сутеи = 1,157×10-2 кг/сек | 1,157×10-2кг/сек | условие |
| 4 | jан | Анодная плотность тока | jан = 500 A/м2 | 500 А/м2 | условие |
| 5 | η | Анодный выход по току | η = 96% | 96% | Литературные данные |
| 6 | nан | Число анодов | nн = Iцех/Iан | 10780/80 = 134,8 | расчетное |
| 7 | Iцех | Цеховая токовая нагрузка | Iцех = Qцех/(Кэ-х×ηан×τан) | 1,157×10-2/(1,1179×10-6 ×0,96×1) = 10780 А | расчетное |
| 8 | Кэ-х | Электрохимический эквивалент серебра | Кэ-х = 1,1179×10-6кг/А×сек | 1,1179×10-6 кг/А×сек | Литературные данные |
| 9 | τан | Время электролиза | τан = 1 сек | 1 сек | Время проведения замера |
| 10 | Iан | Единичная токовая анодная нагрузка | Iан = jан× ан×2 | 500×0.08×2 = 80 A | расчетное |
| 11 | Sан | Рабочая площадь одного анода | Sан = а × b | 0.4×0.2= 0.08м2 | расчетное |

Ответ: необходимо 135 анодов

5. ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

5.1. Пример выполнения задания № 1.

Рассчитать шихту для проведения пробирного анализа пробы свинцового сульфидного концентрата состава (в %):

Pb – 59.2                               S – 18.3

Zn – 8.1                                 SiO2 – 4.3

Fe – 4.2                                  CaO – 0.1

Cu – 0.8

Предварительно производится приближенный расчет минералогического состава концентрата. При этом для простоты расчета с достаточной степенью точности можно принять, что в сульфидном концентрате свинец практически полностью находится в виде галенита (PbS), цинк в виде сфалерита (ZnS), медь в виде халькопирита (CuFeS2), железо в виде халькопирита и пирита (FeS2), двуокись кремния в виде кварца и окись кальция в виде кальцита (CaCO3). Тогда имеем:

а) содержание галенита в концентрате аPbS = aPb× 239/207 = 68.58%

б) содержание сфалерита в концентрате аZnS = aZn ×97.2/65.2 = 12.07%

в) содержание халькопирита в концентрате aCuFeS2  = aCu ×197/64 = 2.31%, в том числе железа аFe/CuFeS2 = aCu × 55.85/64 = 0.7%

г) содержание пирита в концентрате аFeS2 = (aFe × аFe/CuFeS2) × (55.85 + 64)/55.85 = 7.5%

д)  кальцита в концентрате аCaCO3 = aCaO × 100/56 = 0.18%

Поскольку сумма содержаний основных минералов и двуокиси кремния (94,95%) практически совпадает с суммой содержаний основных компонентов, приводимых в условиях (95,0%), с достаточной точностью можно считать, что остальные минералы входят в состав шлакообразующих и их влиянием можно пренебречь.

В состав шихты для анализа сульфидных концентратов входят:

А) исходный концентрат

Б) окислители для окисления сульфидной серы(как правило селитра)

В) кальцинированная сода для окисления сульфидов

Г) плавкие флюсы для получения жидких плавов

Д) глет (окись свинца)

А) количество исходного концентрата

При расчете исходим из того, что навеска пробы на анализ (количество исходного концентрата) составит 30г, а количество добавленных компонентов будет относиться к навеске пробы как 11 : 1, т.е. 330 г.

Б)  Определение количества селитры в шихте

Количества селитры производится по восстанавливающей способности концентрата, которую в свою очередь рассчитывают по формуле (8.1):

, г                      (8.1)

где, ai – содержание сульфида в концентрате, %

bi – восстанавливающая способность i-того сульфида, взятая из таблицы 9:

Таблица 9 - Восстанавливающая способность некоторых сульфидов (опытные данные) [ 2 ]

| Сульфид | Восстанавливающая способность сульфида, г-экв |
| --- | --- |
| PbS | 3,41 |
| CuFeS2 | 7,85 |
| ZnS | 7,87 |
| FeS2 | 11,05 |
| FeAsS | 8,18 |
| Sb2S3 | 6,85 |

Подставляя в формулу (8.1) данные расчетов в разделе 1 и табличные значения, имеем:

β=4,29 г-экв/100

Навеску руды принимаем 30г. при плавке планируется получить 30 г веркблея. Без прибавки селитры проба восстановила бы 4,29*30=128,7 г свинца, следовательно, необходимо окислить 128,7-30=98,7 г свинца. Практическая окислительная способность селитры примерно составляет 3,7 г-экв, то есть потребуется селитры 98,7/3,7=26,7

Г). Определение состава флюсов

Общее количество флюсов, необходимое для плавки выбирается из соотношения количеств флюса и концентрата равного 11:1, т.е суммарное количество флюсов должно быть 330 г

При плавке на веркблей принимаем, что протекают следующие реакции (А) и (Б)

2FeS2+14PbO+4Na2CO3+SiO2 → Fe2SiO4+14Pb+4Na2SO4+4CO2      (A)

10FeS2+28KNO3+6Na2CO3+5SiO2 → 5Fe2SiO4+14K2SO4+6Na2SO4+14N2+ +6CO2                                                                                                                                                                            (Б)

.

Количество соды во флюсах принимается равным  суммарному количеству соды для получения веркблея количеству соды, необходимой для взаимодействия с селитрой, и избыточной соды

Количество соды, для получения веркблея, находится из реакции (А), и  составляет 30×806×4/14×207=4,4 г.

Количество соды для взаимодействия с селитрой находится из реакции (Б) и составлены 6×106×26,7/28×101=3,0 г.

Избыточное количество соды принимается равным весу пробы исходного концентрата, т.е. 30 г

Всего необходимо соды 37,4 г  ( 30 + 3,0 + 4,4 = 37,4)

Количество двуокиси кремния. вводимой с флюсами, и складывается из двуокиси кремния, необходимой для взаимодействия с содой, вводимой для связывания селитры, двуокиси кремния, необходимой для получения веркблея, двуокиси кремния для связывания основного кислорода  и двуокиси кремния, необходимой для связывания глета в шлаки.

Количество двуокиси кремния, необходимые для взаимодействия с содой, вводимой для связывания селитры по реакции (Б) составляет 5×60×26,7/28×101=2,83 г.

Количество двуокиси кремния, вводимого для связывания избытка соды с флюсами рассчитывается по количеству соды, используемой с этой целью из образования моносиликата натрия. Оно составляет:

30×60/14×106=8,5 г

Количество двуокиси кремния, необходимого для получения веркблея рассчитывается по реакции (А) и равно:

30×60/14×207=0,6г

Дополнительно надо добавить двуокись кремния для связывания избытка основного кислорода в окислах, полученных из концентрата.

а) основной кислород, связанный со свинцом:

30×58,2/100×207=0,086 г-атом

б) основной кислород, связанный с цинком:

30×8,1/100×65,2=0,037 г-атом

в) основной кислород, связанный с медью:

30×0,8/100×64=0,004 г-атом

г) основной кислород, связанный с железом:

30×3×4,2/100×2×55,85=0,034 г-атом

д) кислотный кислород, связанный с двуокисью кремния:

30×4,3×3/100×60=0,043 г-атом

е) основной кислород, связанный с окисью кальция:

30×0,1/100×56=0,001 г-атом

Избыток основного кислорода составляет 0,086+0,037+0,004+ +0,034+0,001-0,043=0,119 г-атома. Для связывания его надо ввести 0,119×60/2=3,6 г SiO2.

Таким образом, из компонентов флюса для образования шлаков надо ввести кварца 14,24 г SiO2. (2,83г+8,5г+0,6г+3,6г-1,29г) и 30 г соды. Всего введено компонентов флюса 14,24+30=44,24 г. Дополнительно надо ввести флюсов 330г - 44,24г=285,8г.

Если флюс состоит из глета и кварца, то вес глета для образования моносиликатов составляет:

285,8×223/(223+60)=225,2 г.

Вес кварца – 285,8-225,2=30,6 г.

Количество глета, необходимое для получения 30 г веркблея состовляет 32,3-17,8=14,5 г. (с учетом свинца в концентрате).

В результате шихта будет иметь состав:

концентраты – 30 г;

кварц – 60,6+3,6+14,24=78,7г.

сода – 30+3,0+4,4=37,4 г

селитры – 26,7 г

глет – 225,2+14,5=239,7 г.

Ответ: Шихта для пробирного анализа состоит из 30 г концентрата;

78,7 г кварца или

37,4г соды

26,7 г селитры

239,7 г глета

Здесь изложена только методика расчета. При выполнении задания требуется внесение всех комментариев к применяемым формулам, например желательно дать вывод формулы (1) и других.

основной кислород – кислород, связанный с металлами, дающими основные окислы (Zn, Mn и др.), кислотный – с элементами, дающими кислотные окислы (Si, V, W  и др.).