Жерге орналастыру аймағының кеңістіктік жағдайын оқу

Жерді пайдаланудың (жерді иеленудің) кеңістіктік қасиеті – бұл жерге орналастыруды жүргізу кезінде есепке алынатын негізгі қасиеттері.

Оларға мыналар жатады:

- конфигурация;

- шекаралар түзулігі (ирелеңдігі);

- шекаралар ұзындығы;

- жинақылық;

- аудан;

- алқаптар қатынасы мен құрамы;

- орналасқан жері;

- жер бедері;

- сумен қамтамасыз етілуі;

- шаруашылық, әкімшілік және басқа қызмет көрсету     орталықтарынан ұзақтығы.

Жерді пайдаланудың (жерді иеленудің) орналасқан жері оның табиғи және басқа объектілер жерлеріне қатысты орналасуымен анықталады. Ол берілген объектілерден пайдаланылатын жерге (иемденетін жерге) дейінгі қашықтықпен және жеткіліктілігімен сипатталады. Шаруашылық аралық жерге орналастыруды жүргізу кезінде қайта өңдеу кәсіпорындарын шикізат аймағының орталығында, пайдалы қазбалар кен орнының жанында орналастыруға тырысады. Көп еңбекті өндірісті елді-мекендерге жақын орналастырады.

Жерді пайдалану (жерді иелену) ауданы – сандық сипат және м2 не гектармен анықталады.

Жерді пайдалану (жерді иелену) конфигурациясы мен өлшемдері. Конфигурация оның жинақылығына не бытыраңқылығына, аралық жеріне, ал өлшемдері – шекаралар ұзындығына дәлелдеме. Өлшемі мен конфигурациясы ауыл шаруашылық өндірісті жүргізу кезінде машина-траторлы парктің өнімділігіне, көліктік шығындар өлшеміне әсер етеді. Ішкі шаруашылық өндірісі кезінде ауыспалы егіс танаптары, кезектегі отау қашаларын мүмкіндігінше түзу пішінде, шекараларының ирелеңдігісіз етіп, технологиялық операцияларды жүзеге асыру үшін ауданы жеткілікті жеткілікті етіп жобалайды.

Жерді пайдалану (жерді иелену) алқаптарының қатынасы мен құрамы пайдаланылатын жердің ортақ ауданының ауыл шаруашылық және ауыл шаруашылық емес алқаптардың меншікті салмағымен; алқаптар құрылымымен, яғни егістіктер, шабындықтар, жайылымдар, көп жылдық көшеттер, тың жерлер, бұталар және басқалар қатынастары. Алқаптар құрамы мен қатынасы

5

жерді пайдаланудың (жерді иеленудің) және олардың технологиялық жарамдылығының сапалық күйінің көрсеткіші ретінде қызмет атқарады.

Жерді пайдалану (жерді иелену) нұсқалығы – бұл алқаптардың, олардың құрамындағы жер үлескілерінің бытыраңқылығы немесе бірікпеушілігі. Ауыл шаруашылық алқаптардың механикалық өңдеуге жарамдылығының көрсеткіші болып табылады, көлік шығындарының шамасын анықтайды.  Алқаптардың, жер үлескілерінің ұсақ нұсқалығын, шашыраңқылығын, бытыраңқылығын аймақтарды инженерлік жабдықтау, мелиорация бойынша кешенді жұмыстар жүргізу жолымен жоюға болады.

Жер бедері – жер бетінің әртүрлі пішіндер жиынтығы, ауыл шаруашылық өндірісінде әр түрлі өндірістік және өндірістік емес үймереттер мен ғимараттарды, елді-мекендерді орналастыру кезінде ерекше маңызы бар. Әр түрлі тік құламалар, пішіндер, ұзындықтар, экспозициялар баурайында әр түрлі микроклимат арқасында шаруашылықтың түрлі жағдайлары туындайды. Сондықтан ауыл шаруашылық дақылдарын орналастыруды дифференциалдау қажет. Эрозиялық үрдістің дамуы жер еңістігіне, топырақтың механикалық құрамына, төсеме жыныстарға, жауын-шашын санына байланысты. Осыған байланысты отамалы дақылдарды орналастыру 2-3о дейінгі, дәнді-дақылдарды – 5-7о дейінгі еңістікті үлескілермен шектеледі. Еңістігі 7о жоғары егістікті көп жылдық шөптерді егуде пайдалануға болады. Топырақты эрозиядан қорғау үшін алқаптар шекараларын және жұмысшы үлескілерді баурайға көлденең орналастырады.

Тақырып бойынша тапсырма мен сұрақтар:

1) Жер үлескісі, жерді иелену, жерді пайдалану түсініктері. Олардың ерекшелік белгілері.

2) Жерді пайдаланудың (жер иеленудің) табиғи жағдайлары түсінігі. Олардың құрамы.

3) Жерді пайдаланудың (жер иеленудің) табиғи жағдайларын сипаттау.

4) Жерге орналастыру кезінде жерді пайдаланудың (жерді иеленудің) табиғи жағдайларын есепке алу.

5) Жерге орналастыру кезінде ескерілетін басқа жағдайларды атау.

6) Оқытушы беретін жерді пайдаланудың (жерді иеленудің) табиғи жағдайларын бағалау және оның әр түрлі мақсаттарда жарамдылығын анықтау: ауыл шаруашылық өндірісін жүргізу, автокөлік жолдарын, елді-мекендерді, өндірістік кәсіпорындарды орналастыру.