НАО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. Серикбаева

## Г.А.  Реутова

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ

«Технология извлечения металлов из отходов цветной металлургии

»

специальность 6D 070900 «Металлургия»

Усть-Каменогорск

2021

«Новые теоретические положения открывают путь к созданию принципиально новых технологических процессов»

С. Тлеугабулов

Индивидуальные задания

(к практическим – семинарам и РК 1, РК 2)

1   Гидрометаллургические технологии извлечения металлов из отходов цветной металлургии

Задание 1 Реферат* (оцениваемый) традиционные и  перспективные гидрометаллургические технологии извлечения металлов из отходов цветной металлургии. – 30 баллов;

Неделя 1

Задание 1.1 Реферат (неоцениваемый; обязательный); «Отходы цветной металлургии»; подготовка к выполнению задания 2 .

Неделя 1

Задание 1.2 (неоцениваемое), обязательное. Решение научной проблемы 1 комплексной технологии) – к практике (семинару).

Неделя 2

Задание 1.3 (неоцениваемое), необязательное.  Решение научной проблемы 2 комплексной технологии)  – к практике (семинару).

Неделя 3

Задание 2 Реферат* (оцениваемый); обзорный   «гидрометаллургические технологии извлечения металлов из отходов цветной металлургии»  –  40 баллов;

Неделя 3

Задание 2.1 тестовый самоконтроль к РК 1 (неоцениваемый)

Рубежный контроль 1 (гидрометаллургические технологии)– 30 баллов

Неделя 4

2   Пирометаллургические технологии извлечения металлов из отходов цветной металлургии

Задание 3 Реферат* (оцениваемый) традиционные и перспективные пирометаллургические технологии извлечения металлов из отходов цветной металлургии . – 30 баллов;

Неделя 5

Задание 3.1 (неоцениваемое), обязательное. Решение научной проблемы 3 комплексной технологии) – к практике (семинару).

Неделя 5

Задание 3.2 (неоцениваемое) Необязательное. Решение научной проблемы 4 комплексной технологии) – к РК 2.

Неделя 6

Задание 4 Реферат* (оцениваемый); обзорный   «пирометаллургические технологии извлечения металлов из отходов цветной металлургии»   –  40 баллов;

Неделя 7

Задание 4.1 Тестовый самоконтроль к РК 2 - неоцениваемое (обязательное)

Рубежный контроль 2 – 30 баллов

Неделя 8

Итоговый контроль:  экзамен    (неделя 9)

*  Рефераты по теме: Обзор и анализ технологий извлечения металлов из отходов цветной металлургии; их практическая значимость в задачах ресурсосбережения и  в условиях современной конкуренции в металлургической отрасли.

ТИПОВЫЕ ТЕСТЫ  к РК 1 и РК 2

Задания неоцениваемые (обязательные)

Типовой тест –задание к РК1 (основные термины гидрометаллургических технологий «Технологии переработки отходов цветной металлургии»

Ответ- полное определение.

1 Абсорбция – это:

А) сцепление приведенных в контакт разнородных тел

В) поглощение вещества из газообразной фазы поверхностным слоем твердого тела

С) процесс десорбции поглощенного на смоле иона

D) объёмное поглощение вещества из газообразной фазы жидкостью

Е)  процесс сорбции золота на смоле

2    Выщелачивание – процесс:

А) интенсивного перемешивания жидкости

В) перевод в раствор компонентов руды растворителями

С) добавка соли с одноименными ионами в раствор для увеличения степени разделения

D) удаление солей для обессоливания

Е)  вытеснения менее активных металлов более активными из растворов их солей

3 Поглощение вещества из газообразной фазы поверхностным слоем жидкости – это:

А)   абсорбция

В)   ионный обмен на ионите

С)   десорбция

D)   адсорбция

Е)    элюирование

4 Элюирование – это:

А) смолы, способные  избирательно обменивать ионы на катионы электролита

В) катионы смолы, химически взаимодействующие с анионами электролита

С) растворители катионов, поглощенных смолой

D) смолы, способные селективно обменивать ионы на анионы электролита

Е)  десорбция поглощённого на смоле иона

5 Элюат – это:

А) смолы, способные  избирательно обменивать ионы на катионы электролита

В) катионы смолы, химически взаимодействующие с анионами электролита

С) растворитель катионов, поглощенных смолой

D) смолы, способные селективно обменивать ионы на анионы электролита

Е) растворитель ионов с поглощенными ионами смолы

6  Десорбция – это:

А) процесс обмена ионами ионита и раствора электролита

В) выделение  поглощенного газа из раствора

С) процесс взаимодействия поглощенного на смоле иона

D) объёмное поглощение вещества из газообразной фазы жидкостью

Е)  процесс адгезии золота на смоле

7 Хемосорбция – это:

А) процесс обмена ионами ионита и раствора электролита

В) выделение  поглощенного газа из раствора

С) процесс объёмного поглощения газа жидкостью с химическим взаимодействием

D) объёмное поглощение вещества из газообразной фазы жидкостью

Е)  процесс адгезии золота на смоле

8 Аниониты – это:

А) смолы, способные  избирательно обменивать ионы на анионы электролита

В) катионы смолы, химически взаимодействующие с анионами электролита

С) растворители катионов, поглощенных смолой

D) смолы, способные селективно обменивать ионы на катионы электролита

Е)  растворители анионов, поглощенных смолой

9  Иониты – это:

А) смолы, способные  избирательно обменивать катионы на анионы электролита

В) катионы смолы, химически взаимодействующие с анионами электролита

С) растворители катионов, поглощенных смолой

D) смолы, способные селективно обменивать анионы на катионы электролита

Е)  смолы, способные селективно обмениваться ионами с  электролитом

10      Высаливание – процесс:

А) интенсивного перемешивания жидкости

В) перевод в раствор компонентов руды

С) добавка соли с одноименными ионами в раствор для увеличения степени разделения

D) удаление солей для обессоливания

Е)  вытеснения менее активных металлов более активными из растворов их солей

11   Цементация – процесс:

А) интенсивного перемешивания жидкости

В) перевод в раствор компонентов руды растворителями

С) добавка соли с одноименными ионами в раствор для увеличения степени разделения

D) удаление солей для обессоливания

Е)  вытеснения менее активных металлов более активными из растворов их солей

12    Гидрофобизация – процесс:

А) повышение смачиваемости поверхности минерала водой при флотации

В)  повышение активности компонентов минерала при флотации

С)  повышение поверхности минерала при флотации

D)  повышение несмачиваемости поверхности минерала при флотации

Е)   уменьшение поверхности минерала при флотации

13     Дезактивация при обогащении – процесс:

А) удаление веществ, повышающих адсорбцию собирателя, при флотации

В)  повышение активности компонентов минерала при флотации

С)  повышение поверхности минерала при флотации

D)  повышение несмачиваемости поверхности минерала при флотации

Е)   уменьшение поверхности минерала при флотации

14   Осаждение – процесс:

А) совокупность методов выделения компонентов из раствора переводом в малорастворимые соединения

В)  процесс разделения твердых частиц руды при различии их смачиваемости водой

С)  обогащение на концентрационных столах

D)  процесс разделения суспензий при помощи пористых перегородок

Е)   разделение суспензий в поле центробежных сил

15    Центрифугирование – процесс:

А) совокупность методов выделения компонентов из раствора переводом в малорастворимые соединения

В)  процесс разделения твердых частиц руды при различии их смачиваемости водой

С)  обогащение на концентрационных столах

D)  процесс разделения суспензий при помощи пористых перегородок

Е)   разделение суспензий в поле центробежных сил

16   Флотация – процесс:

А) совокупность методов выделения компонентов из раствора переводом в малорастворимые соединения

В)  процесс разделения твердых частиц руды при различии их смачиваемости водой

С)  обогащение на концентрационных столах

D)  процесс разделения суспензий при помощи пористых перегородок

Е)   разделение суспензий в поле центробежных сил

17   Фильтрация – процесс:

А) совокупность методов выделения компонентов из раствора переводом в малорастворимые соединеия

В)  процесс разделения твердых частиц руды при различии их смачиваемости водой

С)  обогащение на концентрационных столах

D)  процесс разделения суспензий при помощи пористых перегородок

Е)   разделение суспензий в поле центробежных сил

18   Репульпация – процесс:

А) разбавление сгущенной пульпы водой                                                                                                        В)  процесс разделения твердых частиц руды при различии их смачиваемости водой

С)  обогащение на концентрационных столах

D)  процесс разделения суспензий при помощи пористых перегородок

Е)   разделение суспензий в поле центробежных сил

19  Смолы, способные  избирательно обменивать ионы на анионы электролита, называют:

А)   катиониты

В)   адсорбенты

С)   аниониты

D)   элюенты

Е)    элюаты

20  Катиониты – это:

А) смолы, способные  избирательно обменивать ионы на катионы электролита

В) катионы смолы, химически взаимодействующие с анионами электролита

С) растворители катионов, поглощенных смолой

D) смолы, способные селективно обменивать ионы на анионы электролита

Е)  растворители анионов, поглощенных смолой

К  металлургическому расчёту  по уравнениям химических реакций с фазовыми превращениями

1  Разложение вольфрамитовых концентратов спеканием с содой идёт по реакции

3MeWO4 + 3 Na2CO3 + 0,5 O2 = 3 Na2WO4 + Me3O4 + 3CO2

Количество соды на один моль восстановителя:

2 При селективном выщелачивании серебра из сплавов азотной кислотой протекает реакция 3 Ag + 4 HNO3 = 3 AgNO3 + 2 H2O + NO(газ); Количество окислителя в реакции, моль:

Ответы 1,2 аргументировать

Типовой тест –задание к РК 2 (основные термины пирометаллургических технологий « Технологии переработки отходов цветной металлургии»

1  Обжиг – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термическое изменение физико-химических свойств рудного материала

С) процесс науглероживания сплавов

D) удаление влаги из твердого материала

Е)  извлечение из сплава растворенных ценных компонентов

2  Кальцинация – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термическое изменение физико-химических свойств рудного материала

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) Обжиг гидроксида алюминия с получением металлургического глинозема

Е)  извлечение из сплава растворенных ценных компонентов

3  Агломерация – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термическое изменение физико-химических свойств рудного материала

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) термический способ окускования мелких рудных материалов для улучшения металлургических свойств

Е)  извлечение из сплава растворенных ценных компонентов

4   Агломерат – это:

А) материалы, вводимые в шихту для образования огарка с заданными свойствами

В)  алюминиевые руды, состоящие из гидроксидов алюминия

С)  смесь сырьевых материалов в определенной пропорции

D)  побочный продукт обжига

Е)  кусковый материал-продукт обжига для улучшения металлургических свойств

5  Отжиг – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термическое изменение физико-химических свойств рудного материала

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) процесс удаления серы из рудных материалов

Е)  извлечение из сплава растворенных ценных компонентов

6  Окислительный обжиг – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) перевод сульфидов металлов в окисленную форму

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) процесс удаления углерода из сплавов

Е)  извлечение из расплава растворенных ценных компонентов

7   Сульфатизирующий обжиг – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термический перевод сульфидов металлов в сульфаты

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) процесс удаления углерода из сплавов

Е)  извлечение из расплава растворенных ценных компонентов

8  Восстановительный магнетизирующий обжиг – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термическое удаление диоксида углерода и кристаллизационной воды

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) процесс удаления углерода из жидкого металла

Е)  термический перевод железной руды в магнитную форму

9  Дистилляционный обжиг – это:

А) термический перевод ценных компонентов руды в легкорастворимые соединения

В) термическое удаление углерода из сплавов

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) термический процесс отгонки легколетучих составляющих руды

Е)  термический перевод железной руды в магнитную форму

10  Хлорирующий обжиг – это:

А) термический перевод ценных компонентов руды в легкорастворимые соединения

В) термическое удаление диоксида углерода и кристаллизационной воды

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) термический процесс отгонки легколетучих составляющих руды

Е)  термический перевод железной руды в магнитную форму

11  Вельцевание – это:

А) термический перевод ценных компонентов руды в легкорастворимые соединения

В) термическое удаление диоксида углерода и кристаллизационной воды

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) термический процесс отгонки легколетучих компонентов промпродуктов металлургического производства

Е)  термический перевод железной руды в магнитную форму

12 Термический способ окускования мелких рудных материалов для улучшения металлургических свойств:

А)   вельцевание

В)   фьюмингование

С)   дистилляция

D)   агломерация

Е)    ректификация

13  Шихта – это:

А) топливо для образования огарка с заданными свойствами

В)  алюминиевые руды, состоящие из гидроксидов алюминия

С)  смесь сырьевых материалов в определенной пропорции

D)  побочный продукт обжига

Е)  кусковый материал-продукт обжига для улучшения металлургических свойств

14   Шихтование – это:

А) термический перевод ценных компонентов руды в легкорастворимые соединения

В) термическое удаление диоксида углерода и кристаллизационной воды

С) расчет и составление смеси рудного сырья для обжига

D) термический процесс отгонки легколетучих промпродуктов металлургического производства

Е)  термический перевод железной руды в магнитную форму

15       Окислительная переработка жидких штейнов – это:

А) вельцевание

В) ликвация

С) конвертирование

D) купеляция

Е) аффинаж

16      Получение благородных металлов высокой чистоты – это:

А) вельцевание

В) ликвация

С) конвертирование

D) купеляция

Е) аффинаж

17    Окислительная плавка с отделением благородных металлов от свинца - это:

А) вельцевание

В) ликвация

С) конвертирование

D) купеляция

Е) аффинаж

18     Десульфурация - процесс:

А) удаление серы из расплавленных металлов, сплавов и шлаков

В) удаление серы при перегонке

С) удаление серы из сульфидов при их окислительном обжиге

D) удаление серы при ликвации

Е) удаление серы при купеляции

19    Десульфуризация  - процесс:

А) удаление серы из расплавленных металлов, сплавов и шлаков

В) удаление серы при перегонке

С) удаление серы из сульфидов при их окислительном обжиге

D) удаление серы при ликвации

Е) удаление серы при купеляции

20    Фьюмингование – процесс:

А) удаление серы из расплавленных металлов, сплавов и шлаков

В) извлечение летучих компонентов из расплавленных шлаков

С) окислительная переработка жидких штейнов

D окислительная плавка с отделением благородных металлов от свинца

Е) гетерогенизация системы с получением фаз различного состава

21 При рафинировании  чернового металла от примеси  Ме  окислением  газообразной серой с уменьшением  молярной доли примеси   упругость диссоциации сульфида    Ме – примеси :

А) уменьшается неограниченно

В)  уменьшается до  значения в насыщенном растворе

С) не изменяется                                                                                                                   D) увеличивается до значения в насыщенном растворе

Е)  увеличивается неограниченно

22  Вакуумирование системы при разложении вольфрамитовых концентратов в содовом растворе  (3MeWO4 + 3 Na2CO3 + 0/5 O2 = 3 Na2WO4 + Me3O4 + 3CO2)  смещает равновесие:

А) увеличивается доля О2

В) состав газовой смеси не изменяется

С) Кр реакции увеличивается

D) Кс реакции уменьшается

Е) увеличивается доля СО2

Ответы к 21,22 аргументировать

Экзаменационный билет (типовой)

- Анализ комплексных металлургических технологий переработки отходов цветной металлургии и их практическая значимость.

- Основные принципы создания новых металлургических комплексных технологий на примере  диссертационной темы  №  … Вашей

- Определение техническое (научное) металлургических процессов комплексной переработки  отходов металлургического производства.