Тема 3. РАСЧЕТ КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ

Рассчитать клиноременную передачу, установленную в механизме привода от электродвигателя переменного тока к цепному транспортеру. Мощность двигателя Р1, частота вращения малого шкива п1, передаточное отношение i передачи выбираются по данным табл. 3.1. Привод эксплуатируется в зоне холодного климата, желательны малые габариты привода.

Рисунок 3.1

Таблица 3.1

| Параметр | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| р1, кВт | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 8 |  |  | 11 |  |  |
| n1, мин-1 | 2000 |  | 800 |  | 2400 |  | 800 |  | 950 |  | 2000 |  | 2400 |  |
| i = | 1.5 | 3 |  | 4 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |
| Натяжение ремня | периодическое |  |  |  |  |  |  | автоматическое |  |  |  |  |  |  |

В основу расчета положены методика, изложенная в ГОСТ 1284.3-80, и исходные данные варианта 14 табл. 3.1 (Р1 = 11 кВт, n1 = 2400 мин-1, i = 3, автоматическое натяжение ремня).

1. Промышленность выпускает ограниченное число типоразмеров клиновых ремней: 0(Z), А, В, С, D, ЕО. Ремни сечения 0(Z) применяют для приводов мощностью до 2 кВт, а ремни сечения ЕО - при мощностях свыше 200 кВт. Другие сечения ремней можно выбирать по графикам рис. 3.2 [1] или из табл. ГОСТ 1284.3-80.

Рисунок 3.2

Исходным значениям Р1 = 11 кВт и n1 = 2400 мин-1 соответствует ремень сечения В.

2. Определив сечение ремня, по данным табл. П 3.1 и П 3.2 Приложения или таблиц ГОСТ 1284.3-80 находят номинальную мощность Р0, передаваемую одним ремнем в условиях типовой передачи (угол обхвата  =180°, i = 1, нагрузка спокойная, базовая длина ремня Lp), при этом учитываем требование малых габаритов передачи.

Для рассматриваемого варианта назначаем диаметр малого шкива d1 = 140 мм и по таблице П 3.2 определяем Р0 = 4,33 кВт.

Следует помнить, что при малых диаметрах d1 шкива уменьшаются габариты привода, но увеличивается число ремней.

3. Расчетная мощность Рр, передаваемая одним ремнем в условиях эксплуатации привода, вычисляется по формуле:

(3.1)

где С - коэффициент угла обхвата (см. табл. П 3.3);

СL - коэффициент длины ремня (см. рис. 3.3);

Ср - коэффициент режима нагрузки.

Определению коэффициентов С и СL предшествует расчет геометрических параметров передачи (d2 и а) и угла обхвата .

Диаметр большего шкива . Расчетное
значение d2 шкива округляется до ближайшего стандартного из ряда, мм:
63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180; 200, 224, 250, 280, 315, 400, 450, 
500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 и т.д. Принимаем окончательно
d2 = 400 мм.

Фактическое передаточное число передачи iф = 400/140  2,86. При согласовании d2 допускают отклонение от исходного i до +5%, если нет других указаний в задании.

Межосевое расстояние а. Рекомендуемые значения а:

i…	1	 	2	     	3	 4	     5		 6

а...   	1,5d2 	1,2d2 		d2      0,95d2    0,9 d2 	0,85 d2
Принимая a' = d2 = 400 мм, вычисляем расчетную длину ремня

Расчетное значение Lp' согласуется со стандартными длинами ремней, мм: 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1600, 1800,  2000, 2240, 2500, 2800, 3150, 3550, 4000, 4500 и т.д.

Принимая Lp = 1800 мм, уточняем межосевое расстояние

Здесь

Угол обхвата малого шкива

что соответствует рекомендациям .

По формуле 3.1 определяем мощность Рр, передаваемую одним ремнем,

Здесь Са = 0,91 (см. табл. П 3.3); СL = 0.95 (см. рис. 3.3); Ср = 1,2.

Рекомендации по выбору коэффициентов режима нагрузки Ср и режима работы К1:

| Характер нагрузки | Спокойная | Умеренные колебания | Значительные колебания | Ударная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср | 1…1,2 | 1…1,3 | 1,3…1,51 | 1,5…1,7 |
| К1 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 0,25 |

Рисунок 3.3

4. Число ремней в приводе ременной передачи

Здесь CZ - коэффициент числа ремней:

| Z | 1 | 2...3 | 4…6 | > 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СZ | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 |

Чем больше ремней, тем трудней получить их равномерную нагрузку. Поэтому рекомендуют Z  6.

5. Натяжение ремней в процессе эксплуатации необходимо периодически контролировать и регулировать, особенно в первые 48 часов работы привода.

Натяжение ветви одного ремня F0 вычисляют по формуле

Здесь  - окружная скорость ремня.

- коэффициент, учитывающий влияние центробежных сил, Нс2/м2.

Определяется по табл. 3.2. Для передач с автоматическим натяжением ремня .

Таблица 3.2

| Сечение ремня | Z(О) | А | B | C | D | Е | ЕО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Н с2/м2 | 0,06 | 0,10 | 0,18 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,5 |
| С0, Н | 20 | 40 | 60 | 150 | 320 | 470 | 780 |

6. Натяжение ремня контролируют по прогибу f ветви под воздействием определенной силы Q (рис. 3, 4).

Прогиб ветви f  в мм вычисляют по формуле

Силу Q в Ньютонах вычисляют по формуле

где С0 - дополнительное натяжение, зависящее от сечения ремня.

Рекомендуемые значения С0 приведены в табл. 3.2.

7. Силы натяжения ветвей ремня передаются на валы и опоры (рис. 3.1), Равнодействующая нагрузка на вал

Здесь

8. Расчет завершают определением ресурса ремней Тр в условиях эксплуатации:

Здесь k1 - коэффициент режима работы. При умеренных колебаниях нагрузки k1 =1,0;

К2 - коэффициент, учитывающий климатические условия эксплуатации. Для районов с холодным и очень холодным климатом К2 = 0,75; для других - К2 = 1,0.

Тр(ср) - средний ресурс ремней, час.

Для ремней первого класса Тр(ср) = 2000 час., второго класса Тр(ср) = 2500 час., третьего класса Тр(ср) = 2700 час.