Тема 4. РАСЧЕТ ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Рассчитать открытую цепную передачу, работающую в две смены в пыльном помещении. Тип привода, мощность двигателя Р1, частоту вращения n1 малой звездочки, передаточное отношение i передачи выбрать по данным табл. 4.1. Линия центров передачи расположена под углом  = 40° к горизонту, натяжение цепи осуществляется нажимным роликом, смазка цепи периодическая - через 6...8 часов работы, цепь роликовая.

Рисунок 4.1

Таблица 4.1

| Параметр | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Р1, кВт | 7,5 |  |  | 10 |  |  | 2,5 |  |  | 5,0 |  |  | 6,0 |  |
| n1, мин-1 | 400 |  | 200 |  | 350 |  | 800 |  | 600 |  | 400 |  | 350 |  |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Тип привода | от ДВС к дробилке |  |  |  |  |  |  | от эл. двигателя к ленточному транспортёру |  |  |  |  |  |  |

Основной причиной потери работоспособности приводной цепи является износ ее шарниров. Характер и величина нагрузки, условия смазки и натяжения цепи, межосевое расстояние, частота вращения и число зубьев малой звездочки, режим работы передачи существенно влияют на срок службы цепи по износу. Многолетние стендовые испытания стандартных приводных цепей (втулочных, роликовых, зубчатых) позволили установить их долговечность по износу (не менее 3000...5000 часов) и определить расчетную мощность цепей в зависимости от шага Рц.

Ниже выполнен практический расчет цепной передачи по исходным данным варианта 14 табл. 4.1. (Р1 = 6,0 кВт, n1 = 350 об/мин, i = 3, привод от эл. двигателя к ленточному транспортеру).

1. Назначаем число зубьев малой звёздочки Z1 = 25 согласно рекомендациям:

| i | 1...2 | 2...3 | 3...4 | 4...5 | 5...6 | >6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 30…27 | 27...25 | 25...23 | 23..21 | 21..17 | 17…15 |

2. По соображениям долговечности цепи следует назначить межосевое расстояние из соотношения а = (30...50) Рц. Принимаем а = 40 Рц.

3. Определим расчетную мощность передачи Pp в условиях эксплуатации

(4.1)

Здесь Кэ, ,КZ, Кn - коэффициенты эксплуатации, числа зубьев и частоты вращения соответственно.

Коэффициент эксплуатации

(4.2)

Значения коэффициентов динамичности нагрузки КD, межосевого расстояния Ka, угла наклона линии центров передачи к горизонту Кн, способа регулирования натяжения цепи Крег, способа смазки Кс и режима (сменности) работы Креж цепной передачи приведены в таблице П 4.1. Учитывая исходные данные, принимаем: КD = 1,0 (нагрузка от эл. двигателя к ленточному транспортеру близка к равномерной); Ка = 1 при а = (30...50)Pц, Кн  1 при а < 60°; Крег =1,1; Kс = 1,8 (производство запыленное, смазка недостаточная); Креж =  1,25 (работа в две смены).

Коэффициент числа зубьев KZ =Z01 / Z1 = 25 / 25 = 1,0 (цепи испытывают на стендах, где установлены звездочки с числом зубьев Z01 = 25). Коэффициент частоты вращения Kn = n01 / n1 = 400/350 = 1,14, при базовой частоте вращения n01 = 400 мин-1. Последняя выбирается ближайшей к заданной n1 из ряда:

50; 200; 400; 600; 800; 1000; 1200 и 1600 мин-1

Подставляя принятые выше коэффициенты в формулы 4.2 и 4.1, получим

4. По табл. П 4.2 для n01 = 400 мин-1 и Рр = 17 кВт выбираем цепь ПР-25,4 с шагом Рц= 25,4 мм и допускаемой расчетной мощностью [Рр] = 19 кВт.

Расчетное значение шага цепи Рц проверяется по максимальной частоте вращения:

|  | Частота вращения n1, мин-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1250 | 1000 | 900 | 800 | 630 | 500 | 400 | 300 |
| Допускаемый шаг роликовой цепи [Рц]max, мм | 12,7 | 15,87 | 19,05 | 25,4 | 31,75 | 38,1 | 44,45 | 50,80 |

Убеждаемся, что для n1 = 350 мин-1 допустима цепь с шагом [Pц]max = 44,45 мм, cледовательно, Рц = 25,4 < [Рц]тах.

5. Межосевой расстояние а = 40 • Рц = 40 • 25,4 = 1016 мм;

Скорость цепи .

Правильность выбора коэффициента КС = 1,8 подтверждается, т.к.
= 3,7 < 4,0 м/с.

6. Число звеньев цепи:

Округляя до целого числа, принимаем Zзв = 132. Уточняем а по
формуле:

7. В целях уменьшения провисания холостой ветви цепи уменьшаем величину межосевого расстояния на а = 0,003 • а = 3 мм и окончательно назначаем а = 10 18 мм.

Диаметры звездочек определяем по формуле , откуда

8. Окружная сила

Натяжение от центробежных сил

где q - масса единицы длины роликовой цепи выбирается по шагу цепи;

| Рц, мм | 12,7 | 15,875 | 19,05 | 25,4 | 31,75 | 38,1 | 44,45 | 50,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q, кг/м | 0,75 | 1,0 | 1,9 | 2,6 | 3,8 | 5,5 | 7,5 | 9,7 |

Сила предварительного натяжения от массы цепи:

где Кf - коэффициент провисания. (При горизонтальном расположении цепи Кf = 6; под углом 40° к горизонту Кf = 3,0; при вертикальном расположении Кf = 1,0);

g =9,8 - ускорение силы тяжести.

Суммарное усилие натяжения цепи

Сила S, действующая на вал звездочки

9. Оценим возможность появления резонансных колебаний цепи