Темя 6. РАСЧЕТ ВАЛА ЗУБЧАТОГО РЕДУКТОРА

На валу (рис. 6.1) установлены косозубое зубчатое колесо и цепная звездочка. Нагрузка в зубчатом зацеплении представлена тремя составляющими: окружной Ft, осевой Fa и радиальной Fr силами. Усилие Fц давления цепи на вал направлено под углом  = 38 ° к горизонту. Диаметр зубчатого колеса d1 = 200 мм. Материал вала - сталь 45, улучшенная (в = 750 МПа, T = 450 МПа, -1 = 300 МПа, -1 = 150 МПа). Срок службы редуктора длительный, нагрузка близка к постоянной, допускается двукратная кратковременная перегрузка.

Рассчитать размеры вала зубчатого редуктора и определить коэффициент запаса в опасных сечениях вала.

Рисунок 6.1

Таблица 6.1

| Параметр | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| FT, H | 400 |  |  | 2000 |  |  | 2500 |  |  | 3500 |  |  | 3000 |  |  |
| Fa, H | 200 |  | 180 |  | 160 |  | 220 |  | 140 |  | 240 |  | 160 |  |  |
| Fr, H | 280 | 250 |  | 140 |  | 160 |  | 180 |  | 220 |  | 240 |  | 200 |  |
| Fц, H | 5000 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 3500 |  | 3000 |  |  |  |

Ниже выполнен практический расчет вала по исходным данным варианта 14.

1. Предварительно оцениваем средний диаметр вала из расчета только на кручение:                           , откуда

Здесь Wp - полярный момент сопротивления сечения вала;

- крутящий момент на валу;

- допускаемое напряжение кручения для редукторных валов, выполненных из стали 45.

Полученное значение d округляем до ближайшего стандартного из ряда 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 53, 56, 60, 63, 67, 71, 75, 80,  85, 90, 95, 100.... Полагаем d = 45 мм.

2. Диаметры вала под подшипниками dn и под звездочкой dзв (см. рис. 6.2):                                  dn = d - 5 мм = 45 - 5 = 40 мм

dзв = dn - 5 мм = 40 - 5 = 35 мм

3. Уточненному расчету вала предшествует определение реакций в его опорах, построение эпюр изгибающих моментов и расчет напряжений изгиба в опасных сечениях вала.

Предварительно определяем вертикальную  и горизонтальную  составляющие cилы давления цепи на вал

Опорные реакции и изгибающие моменты в характерных сечениях вала:

а) Вертикальная плоскость

, откуда

(Предварительно полагали, что  направлено вверх).

Моменты в сечениях: А и D:  МА = 0; 	MD = 0;

В     слева:

В      справа:

С:

Рисунок 6.2

б) Горизонтальная плоскость

Реакции в опорах:

, откуда

Моменты в сечениях

А и D: 				МА = 0; 		MD = 0;

В

С:

По результатам расчетов строим эпюры изгибающих моментов в вертикальной и горизонтальной плоскостях (рис. 6.2). Эпюра крутящих моментов
Т = 300 Нм условно строится от середин ступиц колеса и звездочки.

4. Анализ эпюр моментов позволяет выявить наиболее нагруженное (опасное) сечение вала - в опоре С. Здесь максимальные значения Мизг и Ткрут., имеются концентраторы напряжений от галтели вала, от напрессовки подшипника.

Напряжение изгиба в сечении С вала

Здесь  - момент сопротивления изгибу.

Напряжение  от скручивания вала

где  - полярный момент сопротивления.

5. Коэффициенты запаса прочности в сечении С по изгибу

по кручению

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений при изгибе К и кручении К находим из табл. П 6.1. Задавшись радиусом галтели r = 2 мм и вычислив соотношение r/dn = 2 / 40 = 0,05.

При вращении вала напряжения изгиба в различных точках сечения С изменяются по симметричному циклу (меняют знак), а для касательных напряжений ближе от нулевой цикл (рис. 6.3).

Рисунок 6.3.

При этом постоянные и переменные составляющие напряжений равны

Масштабные фактор Kd и фактор шероховатости KF находятся из графиков рис. 6.4.

Рисунок 6.4

Коэффициенты  и r корректирующие влияние постоянной составляющей цикла напряжений на сопротивление усталости, зависят от механических характеристик материала. Обычно принимают:

= 0,05; r = 0 - углеродистые мягкие стали;

= 0,1; r = 0,05  - среднеуглеродистые стали;

= 0,15; r = 0,1  - легированные стали.

Полагаем  = 0,1; r = 0,05.

6. Общий коэффициент запаса прочности в сечении С вала

Аналогично рассчитывается коэффициент запаса прочности в сечении В вала, здесь учитывается концентрация напряжений от шпоночного паза и напрессовки зубчатого колеса. Если расчетные значения коэффициентов запаса малы (меньше 1,5) или весьма велики (многократно больше [ S ]), то необходимо увеличить или соответственно уменьшить предварительно назначенные значения диаметров d, dn и dзв.

Расчет вала завершаем проверкой статической прочности вала от случайных кратковременных перегрузок:

Согласно исходным данным допускается двойная кратковременная перегрузка, поэтому напряжения И  и  удваиваются.

Допускаемое напряжение [  ] = 0,8  T =0,8  450 = 360 МПа.

Расчетное значение экв. = 95,1 МПа меньше допускаемого [  ] = 360 МПа, следовательно условие статической прочности вала выполняется.