ЗАДАНИЕ 5 РАСЧЕТ БОЛТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ

Стальная пластина (кронштейн), нагруженная статическим усилием R, крепится болтами к стойке (рис 1.1)

Используя данные табл. 1.1, рассчитать болты крепления пластины к стойке, полагая, что все отверстия и крепежные болты соединения одинаковы и равно затянуты, а поверхности стыка остаются плоскими до и после нагружения пластины. Кронштейн выполнен из стали 10, толщина пластины
 = 15 мм.

Расчёт выполнить для двух вариантов установки болтов - без зазора и с зазором.

Рисунок 1.1.

Таблица 1.1

| Параметр | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| R, Н | 8000 |  |  |  | 6000 |  |  |  | 12000 |  |  | 10000 |  |  |
| l, м | 1,4 |  |  | 1,2 |  |  | 1,0 |  |  | 0,8 |  |  | 1,0 |  |
| а, м | 0,18 |  | 0,16 |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |
| b, м | 0,5 | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,4 |  |  | 0,3 |
| Затяжка болтов | контролир. |  |  | не контр-ся |  |  | контролируется |  |  |  | не контролир. |  |  |  |
| Материал болта | Сталь 35 |  |  |  | Сталь 10 |  |  |  | Сталь 45 |  |  | Сталь 20 |  |  |

Последовательность расчета болтового соединения рассматривается на данных варианта 14 (R=10000 Н, l = 1000 мм, а = 120 мм, b = 300 мм, затяжка болтов не контролируется).

Решение.

Действие нагрузки R, смещенной от центра К тяжести стыка на величину l, заменим такой же силой R, приложенной в центре стыка, и моментом T = R  l. Момент и сила стремятся сдвинуть и повернуть пластину в плоскости стыка.

На первом этапе расчета необходимо определить наиболее нагруженный болт в соединении. Полагаем, что нагрузка от силы R распределяется по всем болтам равномерно:

Нагрузка от момента Т распределяется по болтам пропорционально их деформациям, последние же пропорциональны расстояниям r болтов от центра К тяжести стыка, т.е

(1.1)

В рассматриваемом примере r1 = r3 = r4 = r6 и r2 = r5, следовательно, FT1 = FT3 = FT4 = FT6 и FT2 = FT5.

Из условия равенства суммы моментов сил F моменту Т, имеем

(1.2)

Решая уравнения 1.1 и 1.2 совместно, определим искомые нагрузки ft:

Здесь r2 = 0,5 b =150 мм;

Суммарные нагрузки F1 на болт 1 и F3  на болт 3 находятся графически (в масштабе на миллиметровке складываются векторы FT и fr)f1 = F3 = 11000 Н. Нагрузка F2 на второй болт определится алгебраической суммой составляющих FT2	 и FR (они параллельны) F2 = FR + FT2 =1670 + 7800 = 9470 Н.

Таким образом, наиболее нагруженными являются болты 1 и 3. Подберем диаметры болтов.

Случай 1. Болты поставлены в отверстия пластины плотно - без зазора. В этом случае отверстия в пластине калибруют разверткой, стержень болта шлифуется. Затяжка болтов не обязательна, внешняя нагрузка воспринимается непосредственно болтами. Прочность болтового соединения определится прочностью деталей соединения на срез и смятие.

Условие прочности болта на срез имеет вид:

(1.3)

Допускаемое напряжение среза [] находим с помощью таблиц П 1.1  и П1.2/ Приложения:

Диаметр калиброванной части болта d, определится из формулы 1.3

Найденному значению dK удовлетворяет болт повышенной точности с посадочным диаметром 13 мм и резьбой М 12 (см. табл. П 1.4 Приложения):

Расчет завершаем проверкой прочности поверхности болта и отверстия в пластине на смятие

(см. табл. П 1.2)

Допускаемое напряжение определяют по более слабому материалу пластины. Сравнение показало, что расчетные напряжения смятия меньше допускаемых .

Случай 2. Болты поставлены в отверстия пластины с зазором. Болты затягиваются, и внешняя нагрузка воспринимается силами трения в стыке. Соединение будет прочным (пластина не сдвинется после приложения нагрузки ветствующих нагрузок F1, F2... на болты. Необходимую затяжку болтов определяют по наиболее нагруженному болту соединения (в нашем примере наиболее нагружены болты 1 и 3).

где К = 1,3…2,0 - коэффициент запаса;

Fmax - сила, приходящаяся на наиболее нагруженный болт;

f - коэффициент трения в стыке деталей (для сухих стальных и чугунных поверхностей f  0,15...0,20).

При затяжке соединения стержень болта растягивается осевой силой Fзат  и скручивается. Условие прочности стержня болта

(1.4)

где d1 - внутренний диаметр резьбы болта.

Из табл. П 1.5 определяем, что в условиях не контролируемой затяжки болта с усилием Fзат= 110000 Н, болт должен иметь резьбу М 42. По табл. П. 1.3 принимаем запас прочности болта [S] = 2,0. Допускаемое напряжение растяжения в стержне болта определится из зависимости

Из формулы 1.4 находим

Этому значению d1 удовлетворяет болт М 48.

Анализируя результаты расчетов полагаем, что целесообразно крепить пластину к стойке болтами повышенной точности, устанавливая их в отверстия пластины без зазора, т.к. болты М 48 слишком велики для кронштейна заданных размеров и, кроме того, трудно обеспечить силу затяжки болтов Fзат = 110000 Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П 1.1 [1]

| Марка стали | Предел прочности в, МПа | Предел текучести T, МПа | Предел выносливости -1, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Ст3 и 10 | 340 | 200 | 160 |
| 20 | 400 | 240 | 170 |
| 35 | 500 | 300 | 180 |
| 45 | 600 | 360 | 240 |
| 30Х | 800 | 640 | 280 |
| 30ХГСА | 1000 | 900 | 300 |
| ВТ16 | 1200 | - | 350 |

Таблица П 1.2 [1]

| Характер нагружения болтового соединения | Внешняя нагрузка | Рекомендуемые значения допускаемых напряжений и запасов прочности [S] |
| --- | --- | --- |
| Внешняя нагрузка действует в плоскости стыка: |  |  |
| а) болты поставлены с зазором | статическая или переменная | [S] = 1,5…2,5 затяжка контролир. [S] назначается из табл. П 1.3 при неконтролируемой затяжке |
| б) болты поставлены без зазора: | статическая переменная | [] = 0,4 T; [] = (0,2…0,3) T; |
|  | переменная или статическая | [см] = 0,8 Т - для сталей [см] = (0,4…0,5) в - для чугунов |

Таблица П 1.3 [1]

| Материал болта | Коэффициент запаса [S] при неконтролируемой затяжке для болтов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М6…М16 | М16…М30 | М30…М60 |
| Углеродистая сталь | 5 … 4 | 4 … 2,5 | 2,5 … 1,5 |
| Легированная сталь | 6,5 … 5 | 5 ... 3,3 | 3,3 |

Таблица п 1.4 [1]

| Болты повышенной точности для отверстий под развёртку | Диаметр, мм |  | Шаг резьбы, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | dк | крупный | мелкий |
|  | 6 | 7 | 1,0 | - |
|  | 8 | 9 | 1,25 | 1,0 |
|  | 10 | 11 | 1,5 | 1,25 |
|  | 12 | 13 | 1,75 | 1,25 |
|  | 16 | 17 | 2,0 | 1,5 |
|  | 20 | 21 | 2,5 | 1,5 |
|  | 24 | 25 | 3,0 | 2,0 |
|  | 30 | 32 | 3,5 | 2,0 |

Таблица П 1.5 [1]

| Размеры резьбы болта, мм |  |  |  | Допустимая осевая нагрузка на болт из стали 20 при постоянной нагрузке и затяжке, Н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр резьбы | Шаг резьбы | Внутренний диаметр d1 резьбы | Средний диаметр d2 резьбы | не контролируемая | контролируемая |
| М6 | 1,0 | 4,92 | 5,35 | 800 | 3000 |
| М8 | 1,25 | 6,65 | 7,19 | 1500 | 5500 |
| М10 | 1,5 | 8,38 | 9,03 | 2500 | 8600 |
| М12 | 1,75 | 10,1 | 10,9 | 3800 | 12200 |
| М16 | 2,0 | 13,8 | 14,7 | 8000 | 23500 |
| М20 | 2,5 | 17,3 | 18,4 | 14000 | 37000 |
| М24 | 3,0 | 20,75 | 22,05 | 21000 | 53000 |
| М30 | 3,5 | 26,2 | 27,7 | 46000 | 85000 |
| М36 | 4,0 | 31,67 | 33,4 | 75000 | 125000 |
| М42 | 4,5 | 37,13 | 39,08 | 115000 | 170000 |
| М48 | 5,0 | 42,6 | 44,75 | 170000 | 225000 |
| М56 | 5,5 | 50,05 | 52,43 | 260000 | 300000 |

Примечание - Для расчёта допустимых нагрузок на болты, выполненные из сталей 10, 35 и 45, необходимо значения нагрузок табл. П 1.5 умножить, соответственно, на коэффициенты 0,83; 1,25; 1,5.