ЗАДАНИЕ 8. РАСЧЕТ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ С НАТЯГОМ

Бронзовый венец (Бр. АЖ-9-4Л, = 200 МПа) червячного колеса напрессован на ступицу (Сталь 35 Л). Соединение нагружено вращающим моментом Т и осевой силой Fa (рис. 2.1).

Величины нагрузок и геометрические размеры соединения выбрать по данным таблицы 2.1.

Шероховатость посадочных поверхностей RZ1 = 3,2 мкм; RZ2 = 6,3 мкм. Принять d2 = 1,25 • d; d1 = 0,4 • d.

Допускается вероятность отказа 3 процента (коэффициент р = 0,97).

Рисунок 2.1

Таблица 2.1

| Параметр | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Т, Н м | 600 |  |  | 400 |  |  | 600 |  |  | 500 |  |  | 800 |  |
| Fa, H | 100 |  | 1200 |  |  | 1500 |  |  | 800 |  |  | 1200 |  |  |
| d, мм | 100 | 65 |  |  | 80 |  |  | 160 |  |  | 140 |  | 120 |  |
| l, мм | 80 |  |  | 60 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 80 |

Ниже выполнен расчет на основе данных варианта 14 (Т = 800 H м, Fa = 1200 H, d =120 мм; l =80 мм).

При расчете прессовых соединений рассматривается как условие прочности (неподвижности) соединения, так и условие прочности деталей соединения.

Неподвижность соединения обеспечивается, если внешние нагрузки не превышают сил трения на поверхности посадки

(2.1)

Здесь К = 1,5...2,0 - коэффициент запаса;

р - Давление на поверхности контакта;

f - коэффициент трения (В приближенных расчетах при сборке запрессовкой стальных и чугунных деталей принимают f = 0,08 ...0,1 и f = 0,12...0,14 -при сборке с нагревом или охлаждением деталей; если одна из деталей бронзовая, то полагают f = 0,05...0,06).

Условие 2.1 позволяет рассчитать необходимую величину давления
на поверхности посадки

Удельное давление р на поверхности контакта связано с натягом N зависимостью

(2.2)

где С1 и С2 - коэффициенты:

E1 и Е2, 1 и 2 - модули упругости и коэффициенты Пуассона мате-

риалов ступицы и венца:

для стали

для чугуна

для бронзы

При сборке деталей прессованием отмечается срезание вершим микрошероховатостей, поэтому расчетная величина потребного натяга уточняется поправкой U = 1,2 (RZ1 + RZ2) = 1,2 (3,2 +6,3) 11,5 мкм.

Nрасч. > N + u = 69 + 11,5 = 80,5 мкм

По таблицам стандарта (см. табл. П 2.1 приложения) назначаем посадку диаметром 120 Н7/t6, для которой верхнее в нижнее отклонения отверстия ES = 35 мкм, EJ = 0, отклонения вала es = +126 мкм, ei = + 104 мкм. Наименьший натяг в посадке Nmin = 104 - 35 = 69 мкм, наибольший натяг Nmax= 126 - 0 = 126 мкм.

Отмечаем, что Nmin < Nрасч. = 80,5 мкм, поэтому вероятны отказы, следовательно необходимо проверить условие прочности соединения с учетом заданной вероятности отказа р = 0,97.

Минимальный и максимальный вероятностные натяги

Допуски отверстия и вала

TD = ES - EJ = 35 мкм; Td = es - ei = 126 - 104 мкм.

С = 0,31 - коэффициент, зависящий от принятой вероятности отказа Р (см. табл. П2.2).

Условие прочности соединения выполняется

т.е. число отказов не превышает трех процентов.

Расчет завершаем проверкой прочности бронзового венца. Удельное давление, вызывающее пластические деформации венца,

Максимальный расчетный натяг посадки

Соответствующее этому натягу давление

Следовательно, выбранная посадка диаметра 120 H7/t6 обеспечивает неподвижность соединения и при наибольшем вероятностном натяге не вызывает пластических деформаций на посадочной поверхности бронзового венца.

Таблица П 2.1

|  | Поля допусков |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отверстия | вала |  |  |  |  |  |
|  | Квалитет 7 | Квалитет 6 |  |  |  | Квалитет 7 |  |
|  | Н7 | Р6 | r6 | S6 | t6 | S7 | U7 |
| Интервал диаметров, мм | Предельные отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 50 до 65 | +30 | +51 | +60 | +72 | +85 | +83 | +117 |
|  | 0 | +32 | +41 | +53 | +66 | +53 | +87 |
| Свыше 65 до 80 | +30 | +51 | +62 | +78 | +94 | +89 | +132 |
|  | 0 | +32 | +43 | +59 | +75 | +59 | +102 |
| Свыше 80 до 100 | +35 0 | +59 +37 | +73 | +93 | +113 | +106 | +159 |
|  |  |  | +51 | +71 | +91 | +71 | +124 |
| Свыше 100 до 120 |  |  | +76 | +101 | +126 | +114 | +179 |
|  |  |  | +54 | +79 | +104 | +79 | +144 |
| Свыше 120 до 140 | +40 0 | +68 +43 | +88 | +117 | +147 | +132 | +210 |
|  |  |  | +63 | +92 | +122 | +92 | +170 |
| Свыше 140 до 160 |  |  | +90 | +125 | +159 | +140 | +230 |
|  |  |  | +65 | +100 | +134 | +100 | +190 |
| Свыше 160 до 180 |  |  | +93 | +133 | +171 | +148 | +250 |
|  |  |  | +68 | +108 | +146 | +108 | +210 |

Таблица П 2.2

| Р | 0,999 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | -,5 | 0,39 | 0,34 | 0,31 | 0,27 | 0,21 |