Тема 5. РАСЧЕТ ЗУБЧАТОГО РЕДУКТОРА

Рассчитать размеры зубчатых колес редуктора, установленного в механизме привода конвейера. Мощность Р1 на входном валу и частоту вращения п1, общее передаточное отношение i редуктора и режим его нагружения выбрать по данным табл. 5.1. (Режим нагружения привода: 0 - постоянный; I - тяжелый; II - средний равновероятный; III - средний нормальный; IV - легкий).

Редуктор должен работать 8 часов в сутки, 300 дней в году в течение 10 лет. Допустима кратковременная перегрузка

Редуктор проектировать в закрытом корпусе, смазка - картерная.

Рисунок 5.1

Таблица 5.1

| Параметр | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Р1, кВт | 6 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 5 |  |  | 9 |  |
| n1, мин-1 | 740 |  | 980 |  | 1420 |  | 740 |  | 980 |  | 1420 |  | 960 |  |
| i | 16 | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 15 |  | 18 |  | 12 |  | 20 |
| Режим нагружения | 0 |  |  | II |  |  | IV |  | III |  |  | I |  |  |

Расчет на прочность прямозубых и косозубых эвольвентных цилиндрических передач изложен в ГОСТ 21354-87. В курсе «Детали машин» изучают основы такого расчета. При этом допускаются некоторые упрощения, мало влияющие на результаты расчетов [1].

Ниже выполнен практический расчет зубчатого редуктора по исходным данным варианта 14 (P1 =9 кВт, n1 = 960 мин, передаточное отношение редуктора i = 20, режим нагружения I).

1. Массу и габариты редуктора в основном определяет твердость зубьев колес редуктора и, кроме того, правильное распределение общего передаточного отношения i редуктора по ступеням передачи. Ориентировочные рекомендации по распределению передаточных отношений приведены на рис. 5.2. Передаточные отношения выбираются в пределах заштрихованных зон.

Рисунок 5.2

Для двухступенчатого редуктора с i = 20 рекомендуется i1  5...6, принимаем i1 =5,5, тогда i2 = i/i1, =20/5,5 = 3,6.

В расчетах прочности зубчатых передач удобнее использовать понятие передаточного числа u; принимаем u1 =5,5; u2 = 3,6.

2. Крутящие моменты на валах редуктора:

- на входном валу при

- на промежуточном валу

- на выходном валу

Здесь 1 = 2 = 0,97 - КПД цилиндрических зубчатых передач, работающих в условиях масляной ванны.

3. Частота вращения валов:

4. Выбор материалов и вида термообработки зубчатых колес.

Желая получить сравнительно небольшие габариты и невысокую стоимость редуктора, выбираем для изготовления колес и шестерен сравнительно недорогую сталь 40Х (поковка). По табл. П 5.1 назначаем термообработку:

для колес - улучшение НВ 230...260, в = 850 МПа, Т = 550 МПа;

для шестерни 2-ой ступени - улучшение НВ 260...280, в = 950 МПа,
Т = 700 МПа;

для шестерни 1-ой ступени - азотирование поверхности HRC 50…59
при твердости сердцевины HRC 26...30, в = 1000 МПа, Т = 800 МПа; (в косозубых парах всегда стремятся твердость шестерни на НВ 80…120
сделать выше, чем на колесе).

5. Допускаемые контактные напряжения

(5.1)

где НО - предел выносливости материала колес при отнулевом цикле:

SH - коэффициент безопасности (значения НО и SH см. таблицу П 5.1).

Дня колес: НО =2  НВ + 70 = 2  245 + 70=560 МПа; [SH] = 1,1.

Для шестерни 2-ой ступени: НО =2  НВ + 70 = 2  270 + 70 = 610 МПа; [SH] = 1,1.

Для шестерни 1-ой ступени: НО = 1050 МПа; [SH] = 1,2.

Коэффициент долговечности передачи khl учитывает возможность повышения допускаемых напряжений для кратковременно работающих передач:

(5.2)

Здесь nho - базовое число циклов, определяемое по графику рис. 5.3. Для стальных колес твердостью 245 НВ; nho = 1,5 • 107; для шестерни 1-ой ступени закаленной до 50...59 HRC ( 550 НВ) nho = 108, для шестерни 2-ой ступени твердостью 270 НВ nho = 2  107.

Эквивалентное (приведенное) число циклов передачи

nНЕ = КНЕ  N				(5.3)

Рисунок 5.3

Значения коэффициента КHE приведены в табл. П 5.2 в зависимости от заданного режима работы (КНЕ = 0,5 для режима I ), а суммарное число циклов нагружения N  за расчетный срок t = 10 • 300 • 8  = 24000 час. службы передачи определится из формулы

(5.4)

где с - число зацеплений зуба за один оборот колеса (в нашей схеме c = 1);

n и t - обороты и расчетный срок службы редуктора.

Для колеса второй ступени число циклов нагружений

Так как , то передача считается длительно работающей и коэффициент долговечности КHL = 1. Этот вывод справедлив и для всех других зубчатых колес редуктора, так как они вращаются быстрее.

Допускаемые контактные напряжения для передачи 2-ой ступени определяем по материалу колеса как более слабому

Для косозубой передачи (первая ступень) допускаемое контактное
напряжение принимается с учетом твердости материалов шестерни и колеса

но так как 690 > 1,25  510 = 635 МПа, то за расчетное принимаем [H]I = 635 МПа.

6. Допускаемые напряжения изгиба при расчете на усталость

(5.5)

где F0 - предел выносливости зубьев по напряжениям изгиба;

SF - коэффициент безопасности (по табл. П 5.1, SF = 1,75 для всех
колес);

КFC - коэффициент, учитывающий влияние двустороннего приложения нагрузки (в раcсчитываемом редукторе передача нереверсивна, следовательно КFC = 1);

КFL - коэффициент долговечности передачи.

Для зубчатых колес твердости НВ < 350, а также для колес со шлифованной ножкой зуба

(5.6)

Здесь базовое число циклов NF0 принимают равным 4 • 10б для всех сталей, а эквивалентное число циклов передачи NFE определяют из формулы

(5.7)

Значения коэффициентов KFE приведены в табл. П 5.2 в зависимости от заданного режима работы (KFE = 0,3 для режима I ). Подставляя значения KFE и N  в формулу (5.7), получим

и так как NFE = 2,07  I07 > NFo = 4  106, то коэффициент долговечности КFL = 1. Этот вывод справедлив и для всех других зубчатых колес редуктора, так как они вращаются быстрее.

Предел выносливости зубьев по напряжениям изгиба (табл. П 5.1):

для колес:

для шестерни тихоходной:

для шестерни быстроходной:

Подставляя значения вычисленных коэффициентов в формулу (5.5), получим значения допускаемых напряжений изгиба:

для обоих колес:

для шестерни тихоходной:

для шестерни быстроходной:

7. Расчет прочности зубчатой пары тихоходной ступени редуктора.

В начале рассчитываем, тихоходную прямозубую пару, как более
нагруженную и в основном определяющую габариты редуктора. Размеры
зубчатых колес и межосевое расстояние передачи определяются расчетом
зубьев на контактную прочность:

(5.8)

где  = 0,4 - коэффициент ширины колеса определяется из табл. П 5.3;

Eпр - приведенный модуль упругости материала зубчатых колес (для стальных колес Eпр = 2,1 • 105 МПа);

KH - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по линии контакта зубьев. Определяется по рекомендациям ГОСТ 21354-87 в зависимости от схемы редуктора, твердости зуба и коэффициента, ширины колеса. Для рассматриваемой схемы редуктора при

Подставляя выбранные значения коэффициентов в формулу (5.8),
получим:

Расчетное значение а для нестандартных редукторов округляют по ряду: 40; 45; 50; 55… 110; 115, 120; 125; 130, далее через 10 до 260, затем через 20 до 420. Принимаем а2 = 260 мм.

Ширина зубчатого колеса тихоходной ступени

Модуль зубчатой пары определяется расчетом зуба на излом, но в проектном расчете можно модуль определить из соотношения

т = (0,01.,.0,02)  а   (0,01...0,02)  260  2,5-5,0

Мелкомодульные колеса предпочтительны по условиям плавности хода и экономичности, крупномодульные колеса дольше противостоят износу, менее чувствительны к перегрузкам.

Значения модулей стандартизованы и расчетная величина модуля согласуется с данными табл. П 5.4.

Назначаем m = 4 мм.

Суммарное число зубьев на колесах второй ступени

Число зубьев шестерни:

Число зубьев колеса:  Расчетные числа зубьев округляют до ближайшего целого.

Делительные диаметры

шестерни:

колеса:

8. Проверочный расчет контактной прочности зубчатых колес тихоходной ступени.

Окружная скорость в зацеплении

Ступень точности зубчатых колес назначается по табл. П 5.5 в зависимости от v. При v < 2 м/с, назначается девятая степень точности.

Коэффициент расчетной нагрузки:

где КНv 1,05 назначается из табл. П 5.6 в зависимости от степени точности, твердости зубчатого колеса ( 350 НВ) и типа передачи (прямозубая или косозубая).

Величина контактных напряжений:

Здесь d1 = d1 и а = a0 = 20°, a Sin2a = 0,64 для колес, нарезанных без смещения.

Расчетное значение контактных напряжений н = 490 МПа меньше допускаемых [н] = 510 МПа, следовательно размеры колес тихоходной передачи выбраны правильно.

9. Проверочный расчет изломной прочности зубчатых колес тихоходной ступени.

Изломная прочность зубьев шестерни и колеса в основном зависит от модуля, допускаемых напряжений изгиба [F] и коэффициента формы зуба УF. Слабым является колесо, у которого меньше отношение [F]/ УF.

Коэффициент формы зуба шестерни УF1 и колеса УF2 определяем по графику рис. 5.4 для Z1 = 28 и Z2 = 102, полагая, что колеса нарезаны без смещения (X = 0): УF1 = 3,9; УF2 = 3,75.

Отношение

Так как 72,6 > 67,2 следовательно слабым является колесо.

Коэффициент расчетной нагрузки:

Здесь КF - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по линии контакта зубьев. Определяется по рекомендациям ГОСТ 21354-87 в зависимости от схемы редуктора, твердости зуба и коэффициента ширины колеса. Для рассматриваемой схемы редуктора при ;

КFv - коэффициент динамической нагрузки назначается из таблицы
П 5.6 в зависимости от степени точности, твердости зубчатого колеса и типа передачи (прямозубая, косозубая) KFv = 1,13.

Величина напряжений изгиба:

Расчетное значение напряжений изгиба F = 104 МПа меньше допускаемых [F] = 252 МПа, следовательно модуль зубчатых колес выбран правильно.

10. Проверка зубьев на заданную перегрузку (от пиковых нагрузок Тпик < 2 Тном).

Кратковременные перегрузки могут привести к потере статической прочности зубьев. Условие контактной прочности имеет вид:

(5.10)

При нормализации, улучшении или объемной закалке зубьев (см. таб. П 5.1):

Условие изгибной прочности зубьев от пиковых нагрузок:

Значение предельных допускаемых напряжений  находят из табл. П 5.1:

Условие контактной и изгибной прочности от пиковых нагрузок выполняется.

Расчет косозубой (быстроходной) передачи выполняется аналогично. Иначе определяется только величина допускаемых контактных напряжений. Здесь учитывается не только твердость поверхности зуба колеса, но и шестерни (см. выше определение ).