8 РАСЧЕТ ШПОНОЧНЫХ И ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

8.1 Постановка задачи

Рассчитать шпоночное или шлицевое соединение в соответствии с условием задания (1-10) и данными варианта. Дополнительные данные к расчету принять по таблицам 11 – 14.

Задание 1  Определить размеры призматической шпонки для вала диаметром d, передающей крутящий момент Мкр. Материал шпонки: сталь чистотянутая допускаемое напряжение смятия [σ см] = 100 МПа. Значения округлить до стандартных.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| d, мм | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Мкр, Нм | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |

Задание 2   Определить несущую способность шпоночного соединения Мкр, если  диаметр вала d, длина шпонки lш, допускаемое напряжение смятия [σ см] = 80 МПа.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| d, мм | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| lш, мм | 80 | 70 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 28 |

Задание 3   Определить размеры сегментной шпонки для вала диаметром d, передающей крутящий момент Мкр, допускаемое напряжение смятия [σ см] = 100 МПа.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| d, мм | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Мкр, Нм | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |

Задание 4 Определить величину крутящего момента Мкр, передаваемого сегментной шпонкой, если диаметр вала d, допускаемое напряжение смятия [σ см] = 80 МПа.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| d, мм | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Задание 5 Определить величину крутящего момента Мкр, передаваемого цилиндрической шпонкой, если диаметр шпонки D, длина шпонки l,  диаметр вала d, допускаемое напряжение смятия [σ см] = 60 МПа.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| d, мм | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| D, мм | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| l, мм | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |

Задание 6 Определить величину крутящего момента Мкр, передаваемого прямобочным шлицевым соединением средней серии, если наружный диаметр шлицев D, длина шлицевого соединения l, допускаемое напряжение смятия [σ см] = 50 МПа.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D, мм | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 48 | 54 |
| l, мм | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 32 | 40 | 50 |

Задание 7 Определить проектную длину шлицевого прямобочного соединения средней серии с наружным диаметром шлицев D, передающего крутящий момент Мкр, допускаемое напряжение смятия [σ см] = 15 МПа.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D,мм | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 48 | 54 |
| Мкр, Нм | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 |

Задание 8 Определить напряжение в прямобочном шлицевом соединении с наружным диаметром шлицев D, передающим  крутящий момент Мкр, если длина втулки l. Распределение нагрузки по шлицам и длине принять равномерным.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D, мм | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 48 | 54 |
| Мкр, Нм | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | 510 |
| l, мм | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |

Задание 9 Определить величину крутящего момента Мкр, передаваемого эвольвентным шлицевым соединением с  наружный диаметром  шлицев D и модулем m, если длина шлицевого соединения l, допускаемое напряжение смятия [σ см] = 20 МПа.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D, мм | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| l, мм | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| m, мм | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

Задание 10 Определить проектную величину длины втулки l эвольвентного шлицевого соединения  с  наружный диаметром  шлицев D и модулем m, передающего крутящий  момент Мкр, если  допускаемое напряжение смятия [σ см] = 20 МПа. Распределение нагрузки по шлицам и длине принять равномерным.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D, мм | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Мкр, Нм | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| m, мм | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

8.2 Пример выполнения задания

Определить размеры сегментной шпонки для вала диаметром d = 35 мм, передающей крутящий момент Мкр =190 Нм, при [σ см] = 70 МПа.

Решение. Для данного диаметра вала возможны четыре варианта шпонок с размерами b × h = 10 × 13; 10 × 15; 10 × 16; 10 × 17 и диаметрами сегмента D соответственно 32; 38; 45; 55 мм (таблица 11). Расчет ведем из условия получения минимальных размеров. Расчетная длина lр = 0,95D, глубина паза втулки t1 =3,3 мм. Принимаем D = 32 мм.

Проверяем выбранную шпонку на смятие по формуле:

(38)

Принятая шпонка 10 × 13 при D = 32 мм не проходит по 10 × 13.

Принимаем D = 55 мм, тогда

Выбираем шпонку сегментную 10 × 13 × 55 ГОСТ24071-96.

8.3 Нормативно-справочные данные к расчету задания

Таблица 11 – Шпонки сегментные

| Диаметр вала d, мм | Размеры шпонок, мм |  |  |  | Глубина паза, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ширина b | высота h | диаметр сегмента, D | длина l | вала t1 | втулки t2 |
| Cв. 22 до 30 | 8 | 11 13 15 | 28 32 38 | 27,3 31,4 37,1 | 8 10 12 | 3,3 |
| Cв. 30 до 38 | 10 | 13 15 16 17 | 32 38 45 55 | 31,4 37,1 43,1 50,8 | 10 12 13 14 | 3,3 |
| Cв. 38 до 44 | 12 | 19 | 65 | 59,1 | 16 | 3,3 |
| Примечание: Пример уловного обозначения шпонки размерами b×h=8×15: Шпонка 8×15 ГОСТ 24071-96. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12 – Шпонки призматические

| Диаметр вала d, мм | Размеры шпонок, мм |  | Глубина паза, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ширина b | высота h | вала t1 | втулки t2 |
| Cв. 17 до 22 | 6 | 6 | 3,5 | 2,8 |
| Cв. 22 до 30 | 8 | 7 | 4,0 | 3,3 |
| Cв. 30 до 38 | 10 | 8 | 5,0 | 3,3 |
| Cв. 38 до 44 | 12 | 8 | 5,0 | 3,3 |
| Cв. 44 до 50 | 14 | 9 | 5,5 | 3,8 |
| Cв. 50 до 58 | 16 | 10 | 6,0 | 4,3 |
| Cв. 58 до 65 | 18 | 11 | 7,0 | 4,4 |
| Cв. 65 до 75 | 20 | 12 | 7,5 | 4,9 |
| Примечания: 1. Длину шпонки выбирают из ряда: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 63; 70; 80; 90; 100; 110;125; 140 … 2. Пример уловного обозначения шпонки: исполнение 1, сечение b×h=16×10, длина 70 мм: Шпонка 16×10×70 ГОСТ 23360-96. |  |  |  |  |

Таблица 13 – Соединения шлицевые эвольвентные

| Диаметр наружный D, мм | Модуль m, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,25 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
|  | Число зубьев z |  |  |  |
| 20 | 14 | 12 | - | - |
| 25 | 18 | 16 | - | - |
| 30 | 20 | 18 | 14 | - |
| 35 | 26 | 22 | 16 | - |
| 40 | 30 | 26 | 18 | - |
| 45 | 34 | 28 | 22 | - |
| 50 | 38 | 32 | 24 | - |
| 55 | - | 36 | 26 | 17 |
| 60 | - | 38 | 28 | 18 |
| 65 | - | - | 32 | 20 |

Таблица 14 – Соединения шлицевые прямобочные

| Число шлицов, z | Внутренний диаметр d, мм | Наружный диаметр D, мм | Ширина шлица b, мм | Высота фаски f, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 16 18 21 23 | 20 22 25 28 | 4 5 5 6 | 0,3 |
| 6 | 26 28 | 34 34 | 6 7 | 0,4 |
| 8 | 32 36 42 | 38 42 48 | 6 7 8 | 0,4 |
| 8 | 46 52 | 54 60 | 9 10 | 0,5 |