Практическое занятие №5

Выбор землеройных и землеройно-транспортных машин

Трудоемкость – 1 час.

Задачу решать по своему варианту.

ПРИМЕР: Определить наибольшую возможную ширину котлована глубиной h - 3,5 м при разработке его драглайном Э-651 (стр. 49 ЕНир сб.2) на транспорт. Драглайн используется со стрелой длиной 10,0 м, наклоненной под углом α= 300. Рабочие передвижки производятся на наибольшую возможную величину.

Угол боковых откосов забоя φ1 принят 600, угол торцового откоса забоя φ2 = 450 (рисунок 3.25).

Рисунок 3.25 – Схемы работы экскаватора - драглайн в забое

РЕШЕНИЕ: Согласно данным Приложения Ж4, наибольший практически применяемый радиус резания А - 10,3 м, наименьший  радиус резания на уровне стоянки Dст = 3,0м.

Наименьший радиус резания на уровне дна забоя определяется по формуле:

| Dз = Dст+ h х tgφ , | (3.1) |
| --- | --- |

где: Dз = наименьший радиус резания в забое;  h – глубина котлована;  tgφ - тангенс угла наклона откоса торцевого забоя. Dз = 3,0 + 3,5 ×  tg450 = 6,5 м. Наибольшая возможная длина рабочей передвижки будет равна: Лп = А - Dз  = 10,3 – 6,5 = 3,8 м.

Наибольшая возможная ширина проходки экскаватора равна:

| Вз.с.=2A2- Лп2 , | (3.2) |
| --- | --- |

где Вз.с.- ширина забоя на уровне стоянки и равняется: 2√10,32 – 3,82 = 19,16 м. Расчет ширины забоя на уровне подошвы определяем по формуле:

| Bз.п.=2(В2-h х ctg 600) , | (3.3) |
| --- | --- |

где:  Bз.п. - ширины забоя на уровне подошвы; ctg 600 - котангенс угла наклона откоса бокового забоя. Расчетным путем определяем 2 × (19,16:2 – 3,5 × ctg 600) = 15,16 м. Забой торцовый, симметричный, размеры забоя и ширина проходки показаны на рисунке 3.25.

Задача 3.6 Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Основные данные для определения количества циклов

| Вариант | Марка экскаватора | h, м | , град. | , град. | , град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Э-651 | 2,5 | 60 | 45 | 40 |
| 2 | Э-1251 | 3,5 | 65 | 50 | 30 |
| 3 | Э-1252 | 4,0 | 50 | 40 | 40 |
| 4 | Э-2001 | 3,8 | 55 | 45 | 30 |
| 5 | Э-1004 | 1,9 | 55 | 45 | 45 |
| 6 | Э-651 | 2,9 | 60 | 50 | 30 |
| 7 | Э-1252 | 4,2 | 50 | 40 | 45 |
| 8 | Э-2001 | 3,9 | 55 | 45 | 30 |
| 9 | Э-1004 | 2,6 | 55 | 45 | 45 |
| 10 | Э-651 | 2,8 | 60 | 50 | 30 |
| 11 | Э-1004 | 2,7 | 55 | 45 | 45 |