4  ПАРК ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ПОКАЗАТЕЛИ

ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИ

4.1 Общие положения

Показатели работы подвижного состава в целом, зависят от количества технически готового подвижного состава к эксплуатации и количества работающего на линии. Анализ  показателей, характеризующих использование парка и определение путей их повышения, поможет выявить резервы улучшения качества работы транспорта.

4.2 Основные формулы

Количество инвентарных автомобилей

Аи = Аэ + Арем + Ап                                                                          (4.1)

Дни инвентарные

Ди = Дэ + Дрем + Дп                                                                          (4.2)

Автомобиле-дни инвентарные

АДи = АДэ + АДрем + АДп                                                                (4.3)

Коэффициент технической готовности для одного автомобиля за период времени

αт = Дгэ/Ди                                                     (4.4)

Коэффициент технической готовности для для парка транспортных средств за один день

αт' = Агэ/Аи                                                    (4.5)

Коэффициент технической готовности для парка транспортных средств за календарный  период

αт'' = АДгэ/АДи                                                                            (4.6)

Коэффициент выпуска для одного автомобиля за период времени

αв = Дэ / Ди - Днп                                                                            (4.7)

Коэффициент выпуска для парка транспортных средств за один день

αв' =Аэ / Аи - Анп                                                                        (4.8)

Коэффициент выпуска для парка транспортных средств за календарный  период

αв'' = АДэ / АДи - АДнп                                                                 (4.9)

Коэффициент использования парка для одного автомобиля за период времени

αи = Дэ / Ди                                                                               (4.10)

Коэффициент использования для  парка транспортных средств за один день

αи' = Аэ / Аи                                                                             (3.11)

Коэффициент использования для парка транспортных средств за календарный  период

αи'' = АДэ / АДи                                                                        (3.12)

4.3 Задачи

4.3.1 Вычислить, чему равен коэффициент технической готовности за год (365дней), если по отчетным данным: автомобиле-дней в ремонте 12 775, списочный состав парка 250 ед.

4.3.2 Автомобиль ГАЗ-53 в течение месяца (30дней) находился на техническом обслуживании (простое) и в ремонте - 4 дня, по организационным причинам - 5 дней. Найти коэффициент выпуска и технической готовности.

4.3.3 Списочный состав парка Аи = 340 ед; коэффициент технической готовности 0,75. В результате более качественного выполнения технического обслуживания и ремонта коэффициент технической готовности доведен до 0,85. На сколько единиц увеличится количество годных к эксплуатации автомобилей?

4.3.4 АТП обслуживает торговую сеть города в течение 365 дней; списочный состав парка Аи = 230 ед, коэффициент технической готовности 0,84, коэффициент выпуска 0,78. Сколько автомобиле-дней подвижной состав находился в ремонте и в эксплуатации?

4.3.5 Списочный состав парка Аи = 350 ед, коэффициент технической готовности 0,8,  коэффициент выпуска 0,72. Сколько исправных автомобилей выпущено на линию?

4.3.6 По данным, приведенным в таблице 4.1, определить списочные автомобиле-дни АДи и среднесписочный парк автомобилей Асс в расчете на год в автотранспортном предприятии.

Таблица 4.1 – Исходные данные по вариантам

| Показатели | Вариант |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ан – автомобилей на начало года | 180 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Авыб – количество выбывших автомобилей | 5 | 10 | 15 | 12 | 16 |
| Дата выбытия автомобилей | 1.02 | 15.02 | 1.03 | 15.03 | 1.04 |
| Апос – количество поступивших автомобилей | 18 | 12 | 14 | 15 | 20 |
| Дата поступления автомобилей | 15.08 | 1.07 | 15.10 | 1.10 | 15.04 |

4.3.7 Груженый пробег Lгр парка автомобилей составляет 25 млн.км; суточный пробег Lсут = 220 км, коэффициент выпуска 0,8. Рассчитать списочный состав парка Аи.