Тест Р-2

20.Почему в коаксиальных цепях внешнее поле равно нулю?

Ответы

1.  цепи имеют улучшенные внешние экраны;

2.  это обеспечивается конструкцией цепи (эффект самоэкранирования);

3.  из-за высококачественной изоляции цепей.

21.При передаче энергии по идеальной коаксиальной и симметричной цепи:

Ответы

1.  не учитывается внешняя индуктивность;

2.  не учитываются соседние цепи.

3.  не учитывается действие вихревых токов;

22.Какие многослойные экраны эффективнее?

Ответы

1.  медь-сталь-медь;

2.  свинец-сталь-свинец.

3.  сталь-медь-сталь;

23.Какая изоляция токопроводящих жил применяется в электрических кабелях цифрового доступа?

Ответы

1.  сплошная полиэтиленовая, трехслойная пленко-пористо-пленочная;

2.  сплошная полиэтиленовая, баллонная, трубчатая.

3.  сплошная полиэтиленовая, кордельно-полистирольная;

24.Когда были созданы первые оптические волокна и оптические кабели, пригодные для передачи световых сигналов?

Ответы

1.  в 1953-56 годах;

2.  в 70-е годы ХХ века.

3.  в 1965-67 годах;

25.Из чего изготавливаются бронепокровы ОК?

Ответы

1.  из круглых оцинкованных или из нержавеющей стали проволок  в виде одного или нескольких слоев, из продольно наложенной стальной гофрированной ленты;

2.  из круглых или плоских оцинкованных проволок в виде одного или нескольких слоев, из продольно или спирально наложенной стальной плоской ленты.

3.  из плоских оцинкованных или омедненных проволок  в виде одного или нескольких слоев, из продольно или поперечно наложенной стальной гофрированной ленты;

26.Как классифицируют режимы экранирования НСЭ?

Ответы

1.  статический, стационарный, волновой;

2.  квазистационарный, электромагнитный, волновой.

3.  электромагнитостатический, электромагнитный, волновой;

27.Укажите вторичные параметры взаимного влияния цепей.

Ответы

1.  Ао, Аl, Zв, Аэ;

2.  Ао, Аl, Аз;

3.  Ао, Аl, Z, Y.

28.Выберите рабочий частотный диапазон волоконно-оптических линий передачи:

Ответы

1. 10ст12-10ст13 Гц;

2. 10ст10-10ст11 Гц;

3.  10ст14-10ст15 Гц.

29.Как изменяется активное сопротивление кабельной цепи с ростом частоты?

Ответы

1.  не изменяется.

2.  увеличивается;

3.  уменьшается;

30.Какие типы изоляции токопроводящих жил получили наиболее широкое применение в электрических симметричных кабелях связи?

Ответы

1.  трубчатая, кордельная, сплошная, пористая, резиновая, слюдяная.

2.  трубчатая, бумажно-пористая, кордельная, сплошная, пористая, резиновая;

3.  трубчатая, бумажно-пористая, кордельная, сплошная, пористая, баллонная, пленко-пористая;

31.Назовите причину взаимных электромагнитных влияний между симметричными цепями электрических кабелей связи

Ответы

1.  магнитное влияние (магнитная связь);

2.  совместное электрическое и магнитное влияние.

3.  электрическое влияние (электрическая связь);

32.От каких факторов зависит величина наведенной э.д.с.  в НСЭ при опасном магнитном влиянии ВВЛ?

Ответы

1.  величины влияющего тока, магнитной связи НСЭ и ВВЛ, металла проводов ВВЛ;

2.  величины влияющего тока, магнитной связи НСЭ и ВВЛ, коэффициента экранирования ВВЛ;

3.  величины влияющего тока, магнитной связи НСЭ и ВВЛ, коэффициента экранирования НСЭ;

33.Выберите рабочий частотный диапазон диэлектрических волноводов:

Ответы

1.  10ст14-10ст15 Гц.

2.  10ст10-10ст11 Гц;

3.  10ст12-10ст13 Гц;

34.В чем основное достоинство спирального волновода?

Ответы

1.  увеличение групповой скорости распространения.

2.  уменьшение затухания распространяющихся волн;

3.  фильтрация паразитных волн, возникающих в местах неоднородности волнового тракта;

35.Как изменяются первичные параметры передачи симметричной цепи с увеличением диаметра проводников?

Ответы

1.  активное сопротивление и индуктивность увеличиваются, емкость и проводимость изоляции не изменяются.

2.  активное сопротивление и индуктивность увеличиваются, емкость и проводимость изоляции уменьшаются;

3.  активное сопротивление и индуктивность уменьшаются, емкость и проводимость изоляции увеличиваются

36.Укажите источники внешних электромагнитных влияний:

Ответы

1.  гроза, электрифицированные железные дороги, линии электропередачи, радиостанции;

2.  гроза, электрифицированные железные дороги, линии электропередачи, многоканальные системы передачи;

3.  гроза, электрифицированные железные дороги, линии электропередачи, волоконно-оптические кабели.

37.Какие факторы  влияют на вероятное число повреждений оптических кабелей связи молнией?

Ответы

1.  сопротивление грунта, наличие металлических элементов в кабеле, количество водных преград;

2.  сопротивление грунта, наличие металлических элементов в кабеле, молниестойкость кабеля;

3.  сопротивление грунта, наличие металлических элементов в кабеле, количество переходов через дороги.

38. Как классифицируются электрические кабели связи по условиям прокладки и эксплуатации?

Ответы

1.  подземные, для канализации, подводные, подвесные, железнодорожные, военные.

2.  подземные, для канализации, подводные, подвесные, тоннельные, шахтные;

3.  подземные, подводные, воздушные (кабели для воздушной подвески);

39.Как классифицируются системы спектрального уплотнения в зависимости от канального плана в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т?

Ответы

1.  все указанные системы.

2.  CWDM, DWDM, UDWDM;

3.  WDM, DWDM, НWDM;

40.Каков основной недостаток радиальной структуры построения сетей электросвязи:

Ответы

1.  неэкономичное построение сети.

2.  громоздкая структура сети;

3.  невысокая надежность сети;