Задание к лекции 2.

Дисциплина  Оптоволоконные линии связи.

Задание выполнять в этом файле просто берете вопрос и пишите мне ответ сохраняете и отправляете на проверку.

Содержание ответов письменно кратко по сути заданного вопроса Использовать  ВОРД шрифт № 12 или 14

Мои вопросы оставляете Ответы выполнять по схеме

1. Назначение конструкция или состав схемы, блока, устройства и т. д.

2. Схемы и графики выполнять от руки. С пояснением принципа действия. И примера использования в устройствах и системах связи .

Вопросы задания.

- Почему на практике применяется волоконный световод, состоящий из сердцевины и оболочки?

- Нарисуйте картину отражения света. ?

3.	На сколько изменилась допустимая нагрузка на растяжение конструкции оптического кабеля? ОК-50-2-3-8, если при изготовлении кабеля заменили материал центрального упрочняющего элемента с нитей СВМ на сталь? Диаметр центрального упрочняющего эле¬мента в обоих случаях составляет 3,6 мм при толщине поливинил-хлоридной оболочки =0,55 мм. Толщина фторопластовой трубки оп¬тического модуля =0,45 мм. Толщина внешней полиэтиленовой обо¬лочки 1,8 мм. Наружный диаметр кабеля 13 мм. Коэффициент допустимого продольного растяжения кабеля 8=0,02.

Преподаватель ___________В.Черниговец

Здесь пишите свой ответ

Просто продолжаете ни чего не удаляйте!!!

Группа __________Студент _______________________ФИО

Ответы