10 ПРИМЕНЕНИЕ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА

Затратный подход можно использовать при оценке стоимости недвижимого имущества для проверки осуществления нового строительства, определения вариантов наилучшего и наиболее эффективного использования земли, оценки рисков и в некоторых других случаях.

При затратном подходе сначала оценивается стоимость воспроизводства, а затем из полученной суммы вычитается оценочный износ. Износ может быть физическим, функциональным или обусловленным внешними воздействиями. Затем стоимость земли прибавляется к стоимости зданий и сооружений, за вычетом износа.

Задачи

1) Склад 100 х 200 кв.м имеет внешние стены высотой 25 м и включает 5 % офисной площади. Внутренний потолок на высоте 22 м. Крыша плоская.

а) Какова площадь, пригодная для складирования?

б) Какова площадь, пригодная для офисного использования?

в) Если себестоимость 1 кв.м.  внешних стен складывается из 80      центов за рабочую силу, 80 центов за материалы и 40 центов      накладных расходов, то какова их общая себестоимость?

г) Базовая себестоимость 1 кв.м внутренних помещений склада без офисов составляет 60 центов. Какой была бы базовая стоимость      внутренних помещений, если бы офисные площади отсутствовали?

д) В связи с предыдущим вопросом (г). Если объект оценки     расположен в районе с коэффициентом поправки на местные условия 0,96, какова базовая себестоимость 1 куб. м.?

е) В связи с предыдущими вопросами (г) и (д). Если базовая      себестоимость 60 центов была определена в прошлом году, а      коэффициент поправки на время равен 1,06 в год, то какова нынешняя базовая себестоимость в данном районе?

ж) Если строительство офисных помещений обходится      дополнительно в 5 у.е./кв.м плюс 2000 у.е. за системы      кондиционирования воздуха и отопления, во сколько стоит оценить      затраты на дополнительные офисные площади?

2) Используя тот же объект недвижимости, что и в задаче 1, представьте, что затраты на единицу различных компонентов, согласно опубликованному справочнику, выглядит следующим образом:  фундамент – 1,5 у.е./кв.м; внешняя стена – 2 у.е./кв.м; крыша – 5 у.е./кв.м; водопровод – 20 000 у.е.; система электроснабжения – 15 000 у.е.; механическое оборудование – 10 000 у.е.; платформа для погрузки – 22 000 у.е.; офисные площади – 7 у.е./кв.м. Допустимые накладные расходы и прибыль подрядчика и субподрядчика составляет 19 % от прямых затрат. Какова полная стоимость воспроизводства данного объекта?

3) Склад о котором шла речь в задачах 1 и 2, имеет хронологический эффективный возраст 12 лет, а оцениваемый срок его полезной жизни – 48 лет. Офисные помещения требуют 1 000 у.е. на немедленную замену коврового покрытия и различных принадлежностей. Погрузочные платформы из-за плохой эксплуатации имеют физический износ на 25 % выше нормы; их обычный общий срок полезной жизни составляет 30 лет. Необходимо затратить 2 500 у.е. на их ремонт. Оцениваемый оставшийся срок полезной жизни крыши, системы электроснабжения и механического оборудования составляет 18 лет. Часть проводки нужно заменить, чтобы привести в соответствие с современным стандартом. Это обойдется в 3 000 у.е. Каков размер неустранимого физического износа?

4) В прошлом году было завершено строительство нового шоссе, которое оттянуло основной поток автомашин на 4 км от старой дороги, рядом с которой находится объект оценки. В результате уровень арендной платы на 20 центов/кв.м в год меньше, чем она была бы, будь объект ближе к новому шоссе. Обычный годовой валовой рентный мультипликатор для такого объекта в данном регионе равняется 8. Какова сумма экономического устаревания, вызванного изменением окружающей среды?

5) Для объекта оценки требуется дополнительное охранное оборудование. Такое оборудование необходимо для того типа материалов, который обычно хранится на складе. Его можно купить и установить за 4 000 у.е. Кроме того, склад освещен лампами накаливания, тогда как сейчас необходимы лампы дневного света. Затраты на такую замену составят               12 000 у.е. Ежегодная потеря составит 5 центов/кв.м. со всей площади склада.

а) Какова сумма устранимого функционального устаревания?

б) Какова сумма неустранимого функционального устаревания?

6) Возвратясь к задачам 2, 3, 4 и 5, дайте заключение стоимости воспроизводства и накопленному износу.

7) Участок земли в 4 га на шоссе, связывающем различные области, в предназначен под офисные площади. Земля стоит 50 000 у.е. за гектар, если исходить из недавних продаж сопоставимых участков в том же районе. Собственник рассматривает три альтернативных предложения о постройке зданий:

Вариант А. Одноэтажное здание площадью 70000 кв.м, с коэффициентом эффективности 88 %. Оцениваемые доходы от аренды будут 9 у.е./кв.м, загрузка – 95 %, операционные расходы - % от потенциального валового дохода.

Вариант Б. Двухэтажное здание без лифта площадью 100000 кв.м., с эффективностью 85 % и ожидаемой загрузкой 95 % сдаваемое в аренду по той же ставке 9 у.е./кв.м и с операционными издержками в 40 % от потенциального валового дохода.

Вариант В. Десятиэтажное здание с лифтом площадью 500000 кв.м Коэффициент эффективности будет 80 %, а загрузка – 90 % при ставке аренды 10 у.е./ кв.м Операционные издержки составят 53 % от потенциального валового дохода.

а) Каким будет прогнозируемый чистый операционный доход по     каждому варианту?

б) Общие затраты на строительство, включая необходимую автостоянку, вознаграждение архитектору, накладные расходы и т.д., за исключением цены земли, ожидаются в размере 35 у.е./кв.м общие площади здания для варианта А, 33 у.е. для варианта Б и 50 у.е. для варианта В. Если инвесторы хотят применить к стоимости зданий и сооружений 12 % коэффициент капитализации, то какой из вариантов соответствует наилучшему использованию земли?

Контрольные вопросы:

1) Проведите различия между следующими терминами:

а) Полная стоимость воспроизводства и замещения.

б) Устранимый и неустранимый износ.

в) Бухгалтерская амортизация и оценочный износ.

г) Прямые и косвенные затраты.

2) Объясните четыре способа оценки стоимости полного воспроизводства.

3) Опишите три причины износа.

4) Устанавливает ли стоимость полного замещения верхнюю границу стоимости зданий и сооружений? Объясните.