Вариант 1

***

Определите среднесуточный расход сточных вод, поступающих в водоотводящую сеть населенного пункта, если  площадь населенного пункта  равна 90га, плотность населения составляет 300 чел/га, а норма водоотведения - 200л/сут на 1 чел. Коэффициент обслуживания канализаций - 0,8.

***

Определите отметку  шелыги трубы, если  отметка лотка трубы -150,0м, наполнение трубы 0,4, диаметр  трубопровода-300мм.

***

Определите наименьшую глубину заложения лотка трубопровода диаметром 350 мм, если глубина промерзания грунта в районе строительства -1,6м.

***

Определите отметку шелыги конца трубопровода, если отметка лотка в начале участка 122,5, диаметр трубопровода 400мм, уклон  трубопровода 0,003,  наполнение трубопровода 0,3, длина участка 450м.

Вариант 2

***

Определите среднесуточный расход сточных вод, поступающих в водоотводящую сеть населенного пункта, если  площадь населенного пункта  равна 60га, плотность населения составляет 300 чел/га, а норма водоотведения - 150л/сут на 1 чел. Коэффициент обслуживания канализаций - 0,8.

***

Определите отметку  лотка трубы, если  отметка шелыги  трубы -151,3м, наполнение трубы 0,4, диаметр  трубопровода-300мм.

***

Определите наименьшую глубину заложения лотка трубопровода диаметром 400 мм, если  глубина промерзания  грунта в районе строительства -1,7м.

***

Определите отметку земли, если отметка  лотка трубы 125,5, наполнение 0,4, диаметр трубопровода 300мм, глубина заложения 1,7м.

Вариант 3

Определите среднесуточный расход сточных вод, поступающих в водоотводящую сеть населенного пункта, если  площадь населенного пункта  равна 45га, плотность населения составляет 250 чел/га, а норма водоотведения - 180л/сут на 1 чел. Коэффициент обслуживания канализаций - 0,8.

***

Определите отметку уровня воды в трубе, если  отметка лотка трубы -123,5м, наполнение трубы 0,4, диаметр  трубопровода-300мм.

***

Определите наименьшую глубину заложения лотка трубопровода диаметром 200 мм, если  глубина промерзания  грунта в районе строительства -1,2м.

***

Определите отметку земли, если отметка  лотка трубы 133,5, наполнение 0,4, диаметр трубопровода 300мм, глубина заложения трубопровода 1,6м.

Вариант 4

***

Определите среднесуточный расход сточных вод, поступающих в водоотводящую сеть населенного пункта, если  площадь населенного пункта  равна 120га, плотность населения составляет 250 чел/га, а норма водоотведения - 130л/сут на 1 чел. Коэффициент обслуживания канализаций - 0,8.

***

Определите отметку шелыги трубы,  если  отметка лотка трубы -132,0м, наполнение трубы 0,4, диаметр  трубопровода-300мм.

***

Определите наименьшую глубину заложения лотка трубопровода диаметром 2500 мм, если глубина промерзания грунта в районе строительства -1,8м.

***

Определите отметку лотка конца трубопровода, если отметка лотка в начале участка 120,5, диаметр трубопровода 300мм, уклон  трубопровода 0,0035,  наполнение трубопровода 0,3, длина участка 450м.

Вариант 5

***

Определите среднесуточный расход сточных вод, поступающих в водоотводящую сеть населенного пункта, если  площадь населенного пункта  равна 57га, плотность населения составляет 240 чел/га, а норма водоотведения - 185л/сут на 1 чел. Коэффициент обслуживания канализаций - 0,8.

***

Определите отметку  шелыги трубы, если  отметка лотка трубы -143,0м, наполнение трубы 0,3, диаметр  трубопровода-300мм.

***

Определите наименьшую глубину заложения лотка трубопровода диаметром 450 мм, если глубина промерзания грунта в районе строительства -1,5м.

***

Определите отметку шелыги конца трубопровода, если отметка лотка в начале участка 142,5, диаметр трубопровода 400мм, уклон  трубопровода 0,003,  наполнение трубопровода 0,3, длина участка 450м.

Вариант 6

***

Определите среднесуточный расход сточных вод, поступающих в водоотводящую сеть населенного пункта, если  площадь населенного пункта  равна 29га, плотность населения составляет 210 чел/га, а норма водоотведения - 185л/сут на 1 чел. Коэффициент обслуживания канализаций - 0,9.

***

Определите отметку  шелыги трубы, если  отметка лотка трубы -133,0м, наполнение трубы 0,5, диаметр  трубопровода-300мм.

***

Определите наименьшую глубину заложения лотка трубопровода диаметром 550 мм, если глубина промерзания грунта в районе строительства -1,2м.

***

Определите отметку шелыги конца трубопровода, если отметка лотка в начале участка 153,5, диаметр трубопровода 400мм, уклон  трубопровода 0,005,  наполнение трубопровода 0,3, длина участка 450м.

Вариант 7

***

Определите среднесуточный расход сточных вод, поступающих в водоотводящую сеть населенного пункта, если  площадь населенного пункта  равна 89га, плотность населения составляет 185 чел/га, а норма водоотведения - 190л/сут на 1 чел. Коэффициент обслуживания канализаций - 0,9.

***

Определите отметку  шелыги трубы, если  отметка лотка трубы -113,0м, наполнение трубы 0,5, диаметр  трубопровода-400мм.

***

Определите наименьшую глубину заложения лотка трубопровода диаметром 250 мм, если глубина промерзания грунта в районе строительства -0,9м.

***

Определите отметку шелыги конца трубопровода, если отметка лотка в начале участка 176,0, диаметр трубопровода 400мм, уклон  трубопровода 0,008,  наполнение трубопровода 0,3, длина участка 330м.

Вариант 8***

Определите среднесуточный расход сточных вод, поступающих в водоотводящую сеть населенного пункта, если  площадь населенного пункта  равна 109га, плотность населения составляет 205 чел/га, а норма водоотведения - 170л/сут на 1 чел. Коэффициент обслуживания канализаций - 0,8.

***

Определите отметку  шелыги трубы, если  отметка лотка трубы -105,0м, наполнение трубы 0,5, диаметр  трубопровода-500мм.

***

Определите наименьшую глубину заложения лотка трубопровода диаметром 350 мм, если глубина промерзания грунта в районе строительства -1,3м.

***

Определите отметку шелыги конца трубопровода, если отметка лотка в начале участка 124,0, диаметр трубопровода 400мм, уклон  трубопровода 0,007,  наполнение трубопровода 0,3, длина участка 450м.

Вариант 9***

Определите среднесуточный расход сточных вод, поступающих в водоотводящую сеть населенного пункта, если  площадь населенного пункта  равна 204га, плотность населения составляет 133 чел/га, а норма водоотведения - 185л/сут на 1 чел. Коэффициент обслуживания канализаций - 0,9.

***

Определите отметку  шелыги трубы, если  отметка лотка трубы -105,0м, наполнение трубы 0,5, диаметр  трубопровода-600мм.

***

Определите наименьшую глубину заложения лотка трубопровода диаметром 250 мм, если глубина промерзания грунта в районе строительства -0,8м.

***

Определите отметку шелыги конца трубопровода, если отметка лотка в начале участка 156,0, диаметр трубопровода 400мм, уклон  трубопровода 0,008,  наполнение трубопровода 0,3, длина участка 250м.

Вариант 10***

Определите среднесуточный расход сточных вод, поступающих в водоотводящую сеть населенного пункта, если  площадь населенного пункта  равна 180га, плотность населения составляет 215 чел/га, а норма водоотведения - 165л/сут на 1 чел. Коэффициент обслуживания канализаций - 0,9.

***

Определите отметку  шелыги трубы, если  отметка лотка трубы -95,0м, наполнение трубы 0,5, диаметр  трубопровода-300мм.

***

Определите наименьшую глубину заложения лотка трубопровода диаметром 350 мм, если глубина промерзания грунта в районе строительства -0,95м.

***

Определите отметку шелыги конца трубопровода, если отметка лотка в начале участка 106,0, диаметр трубопровода 400мм, уклон  трубопровода 0,006,  наполнение трубопровода 0,3, длина участка 380м.