Выделить правильный ответ подчеркиванием

- Что породило цифровые синтезаторы частот?

- - использование логических элементов в СЧ обусловило появление новых типов синтезаторов, которые называются цифровыми.

- - использование полупроводниковых транзисторов в СЧ обусловило появление новых типов синтезаторов, которые называются цифровыми.

- - использование теристорных элементов в СЧ обусловило появление новых типов синтезаторов, которые называются цифровыми.

- - использование не логических элементов в СЧ обусловило появление новых типов синтезаторов, которые называются цифровыми.

- - использование теории алгебры Буля  обусловило появление новых типов синтезаторов, которые называются цифровыми.

27.  Что поясняет схема?

- - простая схема кварцевого резонатора кварцевая  пластина  представляет  собой  в  эквиваленте колебательную систему высокой добротности.

- - простая схема кварцевого электрогенератора малой мощногсти

- - простая схема кварцевого модулятора в системах связи

- - простая схема кварцевого детектора на кварцевой пластине

- - простая схема кварцевого передатчика

- Где используют автогенераторы на диодах Ганна ?

- - диод  Ганна  является  двухполюсным  полупроводниковым  прибором, обладающим динамическим отрицательным сопротивлением в СВЧ-диапазоне,

- - для точечной сварки металла

- - используют  его  для  генерации  и  усиления  электрических колебаний  в  СВЧ  диапазоне

- - в цифровых синтезаторах частот

- - в декодере приемника

- Что поясняет схема?

- - конструкцию и работу синтезатора  с  частотой  автоподстройкой  его упрощённая  структурная схема

- - конструкцию и работу модулятора  с  частотой  автоподстройкой  его упрощённая  структурная схема

- - конструкцию и работу генератора  с  частотой  автоподстройкой  его упрощённая  структурная схема

- - конструкцию и работу гетеродина  с  частотой  автоподстройкой  его упрощённая  структурная схема

- - конструкцию и работу входного устройства приемника с автоподстройкой  его упрощённая  структурная схема

- Что характерно для термина искажения  сигналов?

- -  определяют  качество  воспроизведения  первичных сигналов на выходе приёмника.

- - различают  нелинейные,  амплитудно-частотные искажения.

- - различают частотные искажения.

- -  определяют  громкость воспроизведения звуковых сообщений

- - верны ответы А,В и С

- Что поясняет изображение на рисунке?

- - структурная схема простейшего передатчика АМ-сигналов

- - график напряжений на выходе из каждого каскада

- - основные блоки передатчика ЗГ-задающий генератор,УМ-усилитель мощности, М-модулятор Передающая антенна-А

- - схема импульсного передатчика РЛС

- - верны ответы А,В и С

- Основные функции  входной цепи (ВЦ) ?

- -   обеспечивает избирательность по побочным каналам приёма; ослабляет внеполосные помехи

- - обеспечивает  работу  усилительных  каскадов  приёмника  в  линейном режиме

- -  повышает  реальную  избирательность  приёмника

- -  повышает коэффициент  передачи  входной  цепи  и  т.е. чувствительность приёмника

- - верны все перечисленые ответы

- Что поясняет рисунок?

- - изображена структурная  схема  передачи  цветной  телевизионной  системы

- - изображена структурная  схема  приема  цветной  телевизионной  системы

- - изображена структурная  схема  цветной  телевизионной камеры

- - изображена структурная  схема  приемника цветной  телевизионной  системы

- - изображена структурная  схема  передачи по звуковому каналу в  цветной  телевизионной  системы

- Что означает растровая  развёртка в телевещании?

- - процесс построчного разложения яркости и цветности (в цветном телевидении) элементов изображения в электрическое напряжение – видеосигнал

- - процесс покадрового  разложения яркости и цветности (в цветном телевидении) элементов изображения в электрическое напряжение – видеосигнал

- - процесс построчного разложения элементов изображения в электрический ВЧ ток

- - процесс покадрового  разложения элементов изображения в электрический ВЧ ток

- - нет правильного ответа

- Что поясняет рисунок?

- - изображена структурная  схема  цветного  телевизионного  приёмника его основные блоки и принцип работы

- - изображена структурная  схема  цветного  телевизионного  передатчика его основные блоки и принцип работы

- - изображена структурная  схема  цветной  телевизионной  кино камеры основные блоки и принцип работы

- - изображена структурная  схема  цветного  телевизионного  передатчика по звуковому каналу его основные блоки и принцип работы

- - изображена структурная  схема  цветного  проектора его основные блоки и принцип работы

- Как подразделяют резонансные усилители(РУ)  в зависимости от типа усилительного элемента(УЭ)

- - транзисторные

- - ламповые

- - на интегральных микросхемах

- - на  диодах с отрицательным сопротивлением

- - все ответы верны

- Что определяет время  перестройки  передатчика  с  одной  частоты  на  другую?

- - значительной  степени  определяющее  надёжность  радиосвязи,  особенно  в условиях  сложной  помеховой  обстановки

- - значительной  степени  определяющее быстрдействие передатчика

- - значительной  степени  определяющее  мощность и дальность связи

- - значительной  степени  определяющее защищенность канала связи от прослушки

- -  определяющее живучесть радиосвязи, в условиях  сложной  помеховой  обстановки

- Дать краткую характеристику данной схемы?

- - Транзисторный  диапазонный автогенератор  собран  по  трёхточечной схеме  с  автотрансформаторной  ОС

- - Транзисторный  диапазонный автогенератор собраны по схеме прямого включения

- - Транзисторный  диапазонный автогенератор собраны по схеме с трансформаторным включением

- Транзисторный  диапазонный автогенератор собраны по схеме прямого включения

- Транзисторный  диапазонный автогенератор собраны по схеме комбинированного включения

- Одной из основных функций приёмника является?

- - выделение полезного сигнала из всей суммы их, наводимых в антенне, входном устройстве.

- - выделение полезного сигнала с помощью детектора и УНЧ

- - выделение полезного сигнала из всей суммы их наводимых в в радио тракте гетеродином приемника

- - выделение полезного сигнала усилителем звуковой частоты

- - выделение полезного сигнала синтезатором частот приемника

- Недостатками приемника прямого усиления являются:

- -  Сложность системы настройки

- - Трудность обеспечения усиления на высокой частоте, а, следовательно, сравнительно низкая чувствительность приемника.

- - Непостоянство параметров радиотракта при перестройке.

- Непостоянство параметров воспризведения звука

- -верны оветы А,В и С

- Что такое симплексная радио связь?

- - Поочередная передача информации в канале радиосвязи, с использованием одной рабочей частоты.

- - Поочередная передача информации в канале радиосвязи с использованием двух и более рабочей частот.

- - Одновременная передача информации в канале радиосвязи с использованием одной рабочей частоты.

- - Одновременная передача информации в канале радиосвязи с использованием двух и более рабочей частот.

- - Нет правильного ответа

- Перечислить радио детали схемы  транзисторного  автогенератора ?

- - транзистор Т1 – усилительный элемент,  колебательный контур LкCк- нагрузка усилительного элемента;

- - Lсв − индуктивность положительной ОС,  -  резисторы  R1  и  R2  и  ёмкость  С1  обеспечивают  смещение  на  базу транзистора;

- -  резистор  Rэ  и  ёмкость  Сэ  обеспечивают  температурную  стабилизацию транзистора по току, - Rн и Сн  − элементы нагрузки генератора;

- - Ср −  разделительный конденсатор, - Сбл −  блокирует источник по переменному току.

- -все ответы верны

- На какие слои делят атмосферу земли?

- -  схематично  делят  на   тропосферу

- - схематично  делят  на  стратосферу,

- - схематично  делят  на  ионосферу.

- - космос

- - верны ответы А,ВиС

- Аамплитудно-частотной характеристикой усилителя называют? .

- - Зависимость коэффициента усиления усилителя  от  частоты

- - Зависимость напряжения от силы тока усиления и частоты

- - Зависимость амплитуды частоты от усиления усилителя  и напряжения на выходе устройства

- - Зависимость частоты усилителя от фазы сигнала его амплитуды и частоты

- нет правильного ответа

- Что поясняет схема?

- - частотно-модулированный  радиосигнал в амплитудном детекторе

- - формирование радиосигналов с частотной модуляцией используемые радио детали и принцип работы

- - варикапа,  ёмкость  которого изменяется  приложенным  к  нему  напряжением  первичного  сигнала

- - формирование радиосигналов с амплитудной модуляцией используемые радио детали и принцип работы

- - работа варикапы во входном устройстве приемника

- Какие общие принципы построения синтезаторов частот вы знаете?

- -  все  синтезаторы  основаны  на  использовании  одного  высокостабильного опорного колебания с некоторой частотой f0, источником которого обычно является опорный кварцевый генератор;

- -  синтез  множества  частот  осуществляется  широким  использованием делителей,  умножителей  и  преобразователей  частоты,  обеспечивающих использование одного опорного колебания для формирования сетки частот;

- -  обеспечение  синтезаторами  частот  декадной  установки  частоты возбудителя

- - по  методу  формирования  выходных  колебаний  синтезаторы подразделяются на две группы: выполненные по методу прямого (пассивного) синтеза и выполненные по методу косвенного (активного) синтеза.

- - верны ответы А,В, и С

- Частотная  избирательность приемника  характеризует?

- -  способность  выделять полезный  сигнал  из  совокупности  радиосигналов  и  помех,  действующих  на входе приёмника.

- -  способность  выделять полезный  сигнал  из  совокупности  радиосигналов  и  помех,  действующих  на выходе приёмника.

- -  способность  выделять полезный  сигнал  из  совокупности  радиосигналов  и  помех,  на детекторе

- -  способность  выделять полезный  сигнал  из  совокупности  радиосигналов  и  помех,  действующих  на гетеродине

- -  способность  выделять полезный  сигнал  из  совокупности  радиосигналов  и  помех,  действующих  на УПЧ

- Радиопередатчики характеризуются следующими техническими параметрами?:

- -  Выделенная полоса частот излучения.

- - Выходная мощность несущих колебаний – это активная мощность, поступающая от радиопередатчика в антенну.

- - Суммарная мощность, потребляемая передатчиком от источника или блока питания по всем цепям.

- -  Коэффициент полезного действия или промышленный КПД – отношение выходной мощности радиопередатчика к потребляемой  им мощности.

- - ответы верны все

- Главный недостаток простой диодной схемы ПЧ.?

- -  в  составе  тока диода очень много комбинационных составляющих, при плохом согласовании, недостаточной фильтрации, они могут  проходить  на  выход,  что  искажает  сигнал

- - главный недостаток схемы  ПЧ.  состоит в  комбинационных составляющих частот, при их согласовании,

- - главный недостаток схемы  ПЧ. в  простейшей  схемы  диодного ПЧ  влияние тепловых шумов на работу усилителя

- - главный недостаток схемы  ПЧ. в  простейшей  схемы  диодного ПЧ  в  большое влияние индуктивностей соседних блоков

- - главный недостаток схемы  ПЧ. в сложности изготовления

- Амплитудный детектор?

- - устройство, на выходе которого создаётся напряжение в соответствии с законом модуляции амплитуды входного радиосигнала.

- - устройство, на входе которого создаётся напряжение в соответствии с законом модуляции амплитуды радиосигнала.

- - устройство, на выходе которого создаётся передаваемый низкочастотный радиосигнала.

- - устройство, которое создаётся звуковые радио сигналы в приемнике

- - устройство, для создания радиоволн высокой частоты

- Какая схема автогенератора называется трехточечной?

- - если колебательный контур ( КК)  автогенератора  подключён  к  активному  нелинейному  элементу напрямую, то такая схема АГ называется трёхточечной.

- - если колебательный контур ( КК)  автогенератора  подключён  к  активному  нелинейному  элементу  тремя точками, то такая схема АГ называется трёхточечной.

- - если колебательный контур ( КК)  автогенератора  подключён  к  активному  нелинейному  элементу через трансформатор, схема АГ называется трёхточечной.

- - если  КК  автогенератора  подключён  к  активному  нелинейному  элементу индуктивным элементом, то такая схема АГ называется трёхточечной.

- - если колебательный контур ( КК)  автогенератора  подключён  к  активному  нелинейному  элементу через дроссель, то такая схема АГ называется трёхточечной.