Итоговый контроль Экзамен

Тестовые вопросы по предмету: «Цифровые сети связи»

Выделить правильные ответы ЖИРНО и подчеркнуть.

ТЕСТ оценка 100 баллов

41 Какие коммутационные поля используются при способе быстрой коммутации пакетов (БКП)

- многозвенные пространственно- временные

- однозвенные коммутационные поля

- только двух - звенные пространственно- временные коммутационные поля

- статические коммутационные поля

42 Какое устройство узла БКП (быстрая коммутация пакетов) формирует метку маршрутирования (ММ)

- центральный процессор (Цпр)

- коммутационный элемент

- центральная база данных

- канал сигнализации

43 Как называется архитектурная концепция предоставления большого разнообразия дополнительных видов услуг

- интеллектуальная сеть

- базовая сеть

- вторичная сеть

- телефонная сеть общего пользования

44 Основное требование к архитектуре ИС

- отделение функций предоставления услуг от функций коммутации и распределение их по различным подсистемам

- большой набор модулей услуг

- наличие сетевых интерфейсов

- применение протоколов системы сигнализации ОКС № 7

45 Как называется технологический уровень пункта сигнализации (ПС), обеспечивающий распознавание запроса ДВО

- пункт коммутации услуги (ПКУ)

- подсистема передачи сообщений (ППС)

- подсистема прикладных услуг (ППУ)

- передача дискретных сообщений

46 На какие группы делятся все услуги ИС

- услуги со специальными тарифами и новые ДВО

- такое деления не предусмотрено

- контроля доступа

- глобальные логические

47 Транзакция это

- одноразовая обработка запроса, предоставляющая передачу ответа источнику запроса о

- полученном результате

- совокупность средств управления

- совокупность взаимосвязанных данных

- логический канал между двумя оконечными узлами в сети

48 Как называются специальные средства взаимодействия с пользователем во время подготовки предоставления интеллектуальной услуги

- интеллектуальная периферия (ИП)

- буферное запоминающее устройство

- система биллинга

- таких устройств нет

49 Верхний уровень интеллектуальной сети (ИС)

- подсистема административного управления (ПАУ)

- база данных

- пункт коммутации услуги (ПКУ)

- внешняя база данных

50 Как распознается потребность в предоставлении интеллектуальной услуги (ИУ)

- по коду, набираемому пользователем

- по логическому номеру

- по терминалу абонента

- по считыванию физического сетевого номера

51 Основное достоинство ИС (интеллектуальной сети)

- оперативность ввода новых услуг без модификации основных программных средств

- функция оперативного управления

- наличие пунктов коммутации услуг

- наличие ведомственных сетей

52 Что обеспечивает взаимодействие технологического уровня ИС с пунктом коммутации услуг

- пункт сигнализации

- транспортная система

- базовая сеть

- база данных

53 Главная особенность сетей NGN

- в сетях NGN пакетные технологии, определенные для передачи данных, используются для предоставления всех видов услуг

- наличие функциональных элементов узлов доступа и узлов коммутации

- предпочтение технологии коммутации каналов

- неэффективное использование существующего транспорта сети с коммутацией каналов

54 Основными элементами сети NGN являются:

- гибкие коммутаторы (SoftSwitch);АТС с функциями контроллера шлюзов сигнализации (MGC); шлюзы (Gateways);транспортная пакетная сеть; сервера приложений; терминальное оборудование

- гибкие коммутаторы (SoftSwitch); транспортная пакетная сеть;

- сервера приложений; терминальное оборудование

- АТС с функциями контроллера шлюзов сигнализации (MGC); транспортная пакетная сеть;

55 Уровни сети NGN

- транспортный, уровень управления, уровень услуг

- межперсональный, международный

- модулированный, открытый

- основной, вторичный

- Задача транспортного уровня сети NGN

- коммутация и «прозрачная» передача информации пользователя

- добавление в сеть цифровых потоков

- преобразование цифрового сигнала

- изменение во времени параметров сигнала

57 Задача уровня управления коммутацией и передачей сети NGN

- обработка информации сигнализации, маршрутизация вызовов и управление потоками

- изменение во времени параметров сигнала

- коммутация и «прозрачная» передача информации пользователя

- программирование услуг

58 Основа построения транспортного уровня сети NGN

- пакетные технологии передачи информации

- подсистема передачи сообщений

- передача данных с коммутацией каналов

- пункты коммутации услуги

59 Гибкий коммутатор …

- основное устройство, реализующее функции уровня управления коммутацией и передачей информации

- трехуровневая модель сети NGN

- программирование услуг

- устройство, добавляющее в сеть цифровые потоки

60 Надежность – это …

- свойство объекта сохранять во времени и в установленных пределах значения всех параметров и способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения

- свойство обеспечивать информационный обмен

- понятия надежности для гибкого коммутатора не существует

- свойство передачи данных между логическими объектами

- Шлюзы (Gateways)

- устройства доступа к сети и сопряжения с существующими сетями

- генераторы системы сигнализации

- информационные пакеты

- маршрутизаторы пакетов

62 Какие функции выполняет оборудование сигнального шлюза

- функции посредника при сигнализации между пакетной сетью и сетью с коммутацией каналов

- функции устройства, производящего обработку информационных потоков среды передачи

- функции управления вызовом и коммутацией

- функции преобразования систем межстанционной сигнализации сети ОКС7

63 Основные характеристики шлюзов

- емкость, производительность, протоколы

- количество прикладных программ

- поток нагрузки и емкость

- количество локальных и удаленных платформ

64 Протокол (взаимосвязи) …

- правила и соглашения по ведению диалога между одинаковыми уровнями двух открытых систем

- передача информации между логическими объектами

- пересылка файлов

- блок данных, передаваемый между логическими объектами одного и того же уровня

65 Протокол IP

- интернет протокол

- протокол управления передачей пакетов

- протокол, режима передачи

- протокол пересылки файлов

66 Терминальное оборудование

- терминальные устройства, используемые для предоставления голосовых и мультимедийных услуг связи и предназначенные для работы в пакетных сетях

- устройства для обеспечения факсимильной связи

- устройства, обеспечивающие групповой тракт

- устройства, предназначенные для решения задач пользователей сети

67 Базовые протоколы сети Интернет: IP

- IP, ICMP

- SIP, H323

- FTP, SMTP

- RTP, RTCP

68 Протокол TCP…

- протокол управления передачей пакетов

- базовый протокол сети Интернет

- протокол исправления ошибок в сети

- протокол побитной передачи данных

69 Сеть, характеризующаяся четким разделением трех уровней соединения в соответствии с их функциональными задачами

- NGN

- ISDN

- IN

- LAN

70 Кодек это…

- оптимальный алгоритм кодирования / декодирования речевой информации

- оптимальный алгоритм кодирования

- услуги доступа

- сетевая структура

71 Что такое инфраструктура NGN

- инструмент построения и развития уже определенных сетей связи с использованием новых технологий

- отдельная сеть с точки зрения специфики предоставляемых услуг

- сетевая структура

- это базовые услуги

72 Может ли оборудование NGN обеспечивать доступ к услугам интеллектуальных сетей

- да

- нет

- иногда

- да, только для аналоговых АТС

73 Возможно ли применение технологий NGN для организации подключения оконечных пользователей ТфОП

- да

- иногда

- нет

- только для УПАТС, подключаемые с использованием первичного доступа ISDN

74 Что является недостатком решений внедрения технологий на основе NGN

- достаточно высокие инвестиции на начальных этапах внедрения в условиях уже развитой инфраструктуры ТфОП

- возможность гибкой тарифной политики

- ограниченное число сетевых точек

- централизованная система учета стоимости

75 Возможно ли применение технологий NGN при развитии сельских сетей связи

- да

- нет

- в исключительных случаях

- нет смысла об этом говорить

76 На какое оборудование заменяется оборудование ОС, УС, ЦС на СТС при внедрении технологий NGN

- шлюзы доступа и тран¬с¬порт¬ные шлюзы

- оборудование не заменяется

- шлюзы доступа

- тран¬с¬порт¬ные шлюзы

77 Типы услуг в сетях NGN

- базовые, доступа ,виртуальных частных сетей, информационно-справочные , мультимедиа

- последовательные мультимедиа

- информационно-справочные, распределенные

- виртуальные, базовые

78 Базовые услуги:

- услуги, ориентированные на установления соединения с использованием фрагмента NGN между двумя оконечными терминалами

- услуги, ориентированные на поддержку дополни тельных списков возможностей

- услуги, ориентированные на обеспечение и поддержку функционирования мультимедийных приложений

- услуги, ориентированные на предоставление информации из баз данных

79 Услуги мультимедиа:

- услуги, ориентированные на обеспечение и поддержку функционирования мультимедийных приложений со стороны фрагмента NGN

- услуги, ориентированные на поддержку дополни тельных списков возможностей

- услуги, ориентированные на предоставление информации из баз данных

- $услуги, ориентированные на установления соединения с использованием фрагмента NGN

80 Сетевые концепции внедрения решений NGN на СТС

- с использованием решения на основе распределенного абонентского концентратора и на основе пакетных коммутаторов

- шлюзы доступа и тран¬с¬порт¬ные шлюзы

- сетевые решения отсутствуют

- с использованием решения на основе распределенного абонентского концентратора

Составитель преподаватель _______В Черниговец