Задание 2 – Трассировка и гидравлический расчет сети В5

Цель: запроектировать самотечную сеть нагретой воды.

Сеть горячей воды проектируется самотечной из асбестоцементных труб. При трассировке сети следует проектировать из цехов не мене двух выпусков. Гидравлический расчет сети ведется по сосредоточенным расходам, затем строится профиль самотечной сети и определяются расчетные отметки уровней воды в резервуаре горючей воды.

По этим данным рассчитывает гидравлический расчет канализационной сети, где определяем диаметр, длину участка, уклон, скорость, наполнение, отметки земли, лотка, шелыги, уровня воды, и глубину заложения. Гидравлический расчет сети ведется по сосредоточенным расхода, затем строится профиль самотечной сети и определяются расчетные отметки уровней воды в резервуаре горячей воды (Приложение Б).

Приложение Б– Гидравлический расчет самотечной сети