Вскрытие наклонным конвейерным стволом, расположенным в лежачем боку залежи. Основная схема заключается в том, что наклонный конвейерный ствол проводят в лежачем боку месторождения под углом ≤ 18º за пределами зоны сдвижения пород . Через каждые 300 – 600 м длины конвейера или через 100 – 180 м высоты подъема, требуется отдельная приводная станция с большим объемом камерных выработок. При такой схеме обычно вскрывают сразу несколько горизонтов, всю руду перепускают на нижний горизонт в дробильную установку, которая питает конвейер.

Условия применения: угол падения залежи ≤ 60º (наиболее целесообразно применение такой схемы вскрытия при угле падения залежи ≤ 35º), глубина ведения горных работ до 700 м. Достоинства: конвейер позволяет выдать через один ствол большое количество руды более 12 млн. т руды в год независимо от длины ствола, полная конвейеризация транспорта от забоя до поверхности позволяет осуществить непрерывный поток руды и автоматизировать все транспортные работы. Недостатки: большая длина ствола, высокая стоимость крепления и поддержания ствола, дорогой водоотлив из-за большой длины трубопровода. Вскрытие наклонным скиповым стволом, расположенным в лежачем боку залежи. Основная схема заключается в том, что наклонный скиповой ствол проводят в лежачем боку месторождения параллельно залежи, если угол падения ее меньше угла сдвижения пород, или параллельно поверхности сдвижения, если она положе залежи . Минимальное расстояние до наклонного скипового ствола от лежачего бока залежи 15 – 20 м. Такая схема вскрытия применяется редко. Условия применения: угол падения залежи ≤ 75º (наиболее целесообразно применение такой схемы вскрытия при угле падения залежи 10 – 35º), глубина ведения горных работ до 700 м. Достоинство – меньшая длина вскрывающих квершлагов или полное их отсутствие. Недостатки: большая длина ствола, высокая стоимость крепления и поддержания ствола, дорогой водоотлив из-за большой длины трубопровода, не высокая надежность работы подъема (поскольку быстро изнашиваютс я рельсовые пути, по которым движутся скипы и подъемные канаты).