Практическое занятие №06

Трудоемкость – 2 часа.

ПРИМЕР: Запроектировать деревянную опалубку стен толщиной 0,15 м и высотой 5,4 м круглого железобетонного резервуара внутренним диаметром 16 м. Бетонная смесь подается к месту укладки стреловым краном в бадьях емкостью 0,3м3 со спуском по лоткам.

РЕШЕНИЕ: Рекомендуемый план решения:

1) выбор рационального типа опалубки;

2) определение нагрузок, действующих на опалубку, и составление расчетных схем;

3) статический расчет и конструирование элементов опалубки;

4) статический расчет и конструирование поддерживающих лесов.

1.Выбор типа опалубки. Для данного вида сооружений наиболее приемлемой является разборно-переставная опалубка из готовых щитов. Щиты внутренней опалубки стен изготовляются на полную высоту резервуара (5,4 м), щиты наружной опалубки – в четыре яруса высотой 1,3 м. Щиты устанавливаются по периметру стены, образуя замкнутое кольцо. Второй ярус наружных щитов ставится после бетонирования первого яруса резервуара. Щитовая опалубка устанавливается краном. Щиты состоят из горизонтальных кружал и обшивки из вертикальных досок. Кружала щитов опираются на стойки лесов (рисунок 5.13). Материал опалубки – воздушно-сухая сосна. Размеры элементов опалубки определяются расчетом.

б)

а)                    б)                 в)

Рисунок 5.13 – Разборно-переставная опалубка стен железобетонного

резервуара: а – разрез по стене; б – наружный щит; в – расчетная схема опалубки из вертикальных досок; г – расчетная схема стойка лесов; 1 – кружало;  2 – опалубка из вертикальных досок; 3 –временные коротыши-распорки; 4 – клинья; 5 – крючья для соединения кружал.

2. Определение нагрузок, действующих на опалубку. В соответствии с указаниями СНиП III-B, определяем горизонтальные нагрузки на 1 м2 вертикальной поверхности. Максимальное давление свежеуложенной бетонной смеси определяем по формуле:

| Рб= γR , | (5.1) |
| --- | --- |

где: γ – объемный вес бетонной смеси; γ = (24,5 кн/м3   или 2500 кГ/м3); R – радиус действия внутреннего вибратора; принимается R = 0.75 м; (СНиП III-B). Рб = 24,5 × 0,75 = 18,4 кн/м2.

Нагрузка от сотрясений при выгрузке бетонной смеси в опалубку бетонируемой конструкции Рд = 1,96 кн/м2 (200 кГ/м2) (СНиП III-B)

3. Расчет и конструирование элементов опалубки. Расчет опалубки стен из вертикальных досок производится, как для неразрезной балки со схемой загрузки, приведенной на рисунке 5.13,в.

Определяется допустимое расстояние между горизонтальными кружалами l из двух условий:

а) по несущей способности из уравнения прочности при расчетном сопротивлении сосны на изгиб (СНиП III-B) Ra – 14715 кн/м2 (150 кГсм2); толщине доски опалубки h = 2,5 см; равномерно распределенной нагрузке на 1,0 м от бокового давления бетонной смеси q6 = 18,4 кн/м и нагрузке от сотрясений при ее выгрузке qд = 1,96 кн/м2, расчетной ширине досок опалубки b=1,0 м; коэффициент перегрузки 1,3 (СНиП III-B). Расчет на изгиб определяем:

| M= qб×l210×1,3+ qд×l210×1,3= l×h26×Rи , | (5.2) |
| --- | --- |

Откуда l = h10Rи6(qб ×1,3+ qд×1,3)=0,02510 14775618,4×1 ,3+1,96×1,3=0,76 м

б) по деформации из уравнения стрелы прогиба при допускаемой стреле прогиба f = (1:250)×l и воздействии только бетонной смеси f = (1:128) × (qб l4 : ЕI) = (1:250) ×l; при Е=106×9,81 кн/м2 (105кг/м2) l = 74,8×h3qб= 74,8×0.025318,4 = 0,71 м.

Принимается по конструктивным соображениям l = 0,65 м. Нагрузка на 1,0 м кружальной доски составляет: q = (18,4 + 1,96) × 0,65 ≈ 13 кн/м. Расчетный радиус для наружных кружал r = 8000 + 150 + 25 = 8175 мм.

Длина окружности для наружных кружал S = 3,14×8175×2 = 51339 мм. Принимается число щитов опалубки 32.

Длина дуги одного наружного кружала 51339 : 32 = 1605 мм при допуске 5 мм.

Центральный угол α = 360:32 = 11015'.

Длина хорды lх = 2r×Sin α2 = 2×8175×0,098 = 1600 мм. Принимается расчетный пролет кружальной доски по длине хорды  lх =1,6 м.

Изгибающий момент определяется, как для простой балки на двух опорах с учетом коэффициента перегрузки 1,3 составит: M= qlx28 ×1,3=5,41 кн×м.

Принимается предварительно сечение кружальной доски 240×60 мм с последующей проверкой прочности в ослабленном сечении. Стрела ослабления: fк = 2r Sin2 α4 = 2×8175 ×Sin2 11015'4 = 39,4 мм, принимаем 40 мм.

Ширина кружала за вычетом ослабления 240–40 = 200 мм. Момент сопротивления ослабленной доски W = (6×202):6 = 400 см3 = 0,0004 м3.

Напряжение при изгибе σи = M:W = 5,41:0,0004 = 13525 кн/м2. σи < Rи = 14715 кн/м2 (150 кг/см2). Принятое сечение приемлемо.

4. Расчет и конструирование лесов. Принимается расчетная схема (рисунке 5.13,г), как для простой балки на двух опорах пролетом lс, загруженной сосредоточенной силой P1 (горизонтальное давление кружала) и сжимаемой силой Р2 (вертикальная нагрузка от собственного веса подмостей и веса работающих на них людей). Давление, передаваемое кружалом на стойку при пролете кружала 1,6 м, P1 = 13×1,6 = 20,8 кн.

Изгибающий момент от силы P1 с учетом коэффициента перегрузки 1,3 равняется М = (Р1×lс×1,3):4 = 8,79 кн×м.

Расстояние между стойками лесов первого ряда при радиусе окружности 9,55 м. l1 = 2r×Sin α2 = 2×9,55×0,098 = 1,87 м.

Расстояние между стойками лесов второго ряда при радиусе окружности 8,55 м.  l2 = 2r×Sin α2 = 2×8,55×0,098 = 1,68 м.

Грузовая площадь передачи вертикальной нагрузки на стойку при ширине зоны передачи 1,0 м равна: [(1,87 + 1,68)×1,0] : 4 = 0,9 м2

Принимается нагрузка от людей и транспортных средств 1,0 кн/м2 (100 кг/м2, СНиП III-B); от собственного веса лесов – 0,5 кн (50 кг/м2).

С учетом коэффициентов перегрузки от временной нагрузки 1,3 и собственного веса 1,1 (СНиП III-B) Р2 = 1,0×0,9×1,3 + 0,5×0,9×1,1 = 1,67 кн.

Назначается сечение стойки составное из двух досок 200×50 мм. Напряжение в опасном сечении стойки от поперечного изгиба и центрального сжатия будет равно:

| σ= MW+ P2F , | (5.3) |
| --- | --- |

где: W – момент сопротивления составного сечения стойки;  W=2,0× (5,0 ×202) : 6,0 = 667 см3 или 0,00067 м3.	 F – площадь составного сечения изгиба; F = 2,0 ×5,0×20,0 = 200 см2 или 0,02 м2.	Тогда σ = (8,79 : 0,00067) + (1,67 : 0,02) = 13202 кн/м2.

Это меньше допускаемого расчетного напряжения Ra = = 14715 кн/м2 (150 кг/см2).

Отдельные щиты (рисунок 5.13) соединяются между собой специальными крючьями или накладками на гвоздях. Точное расстояние между поверхностями щитов внутренней и наружной опалубки обеспечивается установкой временных деревянных коротышей, извлекаемых по мере бетонирования.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно варианту и рисунку 5.7.

Рисунок 5.14 – Щитовая опалубка стен железобетонного опускного колодца:

1 – инвентарные щиты; 2 – болты

ЗАДАЧА:1.Запроектировать деревянную опалубку стен резервуара при следующих условиях: бетонная смесь подается к месту укладки в вибробадьях емкостью 0,3 м3; опалубка из досок толщиной 30 мм; внутренний диаметр резервуара 21 м; толщина стенки резервуара 200 мм; высота 6,5 м.

2.Рассчитать сборную щитовую опалубку стен железобетонного опускного колодца, устанавливаемую по периметру стен в виде кольца в два яруса (без наружных лесов), рисунок 5.14. Материал опалубки – сосна. Щиты скрепляются между собой болтами и переставляются по мере бетонирования. Бетонная смесь подается к месту укладки в вибробадьях емкостью 0,3 м3. Конструкция и размеры опалубки указаны на рисунке 5.14.