Практическое занятие №07

Трудоемкость- 2 часа.

Просто разобраться.

ПРИМЕР: На строительстве монолитного безнапорного (железобетонного трубопровода диаметром 3,0 м применены арматурные кольцевые решетчатые каркасы, связанные попарно продольными стержнями в арматурные блоки (рисунок 5.15).

Рисунок 5.15 – Схема кольцевого предварительно напряженного арматурного каркаса железобетонного трубопровода:1 – кольцевая напрягаемая арматура;

2 – временная диаметральная стяжка

Стержни кольцевой арматуры диаметром 16 мм из стали марки 30ХГ2С. Перед бетонированием кольцевые каркасы подвергаются предварительному напряжению – стягиванию вертикальных тяжей гидравлическими домкратами для повышения трещиностойкости конструкции при внешнем давлении грунта. Контролируемое напряжение в арматуре σ0 = 4000 кг/см2. Требуется определить необходимые параметры и подобрать тип гидравлического домкрата.

РЕШЕНИЕ: При стягивании кольцевого каркаса сосредоточенной силой возникает изгибающий момент, максимальное значение которого при радиусе кольца R в сечении С составляет  Мс = 0,318 PR. Отношение радиуса кольца для кривого стержня к высоте сечения R:h = 160:20 = 80

Величина силы Р определяется из уравнения прочности для стержней малой кривизны:

| σ0= ± MWх= ± 0,318PRWx , | (5.4) |
| --- | --- |

где Wx – момент сопротивления составного сечения арматурного каркаса относительно центральной оси; принимается

| Wx = Ixl2 , | (5.5) |
| --- | --- |

где: Ix – момент инерции составного сечения относительно центральной оси;

h – высота сечения. Тогда момент сопротивления составного сечения определиться, как

Wx = 4(3,14 ×1,6464+ 2,01×102)10 ≈ 81 см3 = 0,000081 м3.

P = σoWx0,318×R = 62,6 кН (6141 кг).

Изгибающий момент в сечении В Мв = -0,182РR. Требуемая длина хода поршня домкрата определяется величиной изменения диаметра арматурного кольцевого каркаса при его стягивании. Это перемещение по методу Максвелла – Мора определяется выражением:

| ∆ = 0sM0M1dSEIx , | (5.6) |
| --- | --- |

где: М0 – момент в рассматриваемом сечении стержня от действующей нагрузки; М1 – момент в том же сечении от единичной нагрузки, приложенной по направлению искомого перемещения; ds – элементарный участок стержня, равный R dφ; Е – модуль упругости, равный 2,06×108 кн/м2 (2,1×106 кг/см2).

Расчетная схема для полуокружности приводится на рисунке 5.16.

Рисунок 5.16 – Расчетная схема и эпюра изгибающих моментов полукольца арматурного каркаса

Рассматривается четверть окружности ВС при изменении центрального угла φ от 0 до π/2. Для произвольного сечения n значение изгибающих моментов соответственно будет: от действующей нагрузки М0 = m + (P×Rcosφ):2; от единичной силы М1 = 1,0×Pcosφ.

| ∆ = 2EI0π2M0M1Rd φ = 2EI0π2(m+ P2Rcosφ) x 1,0×RcosφRdφ = | (5.7) |
| --- | --- |
| = 2R2EI(m+ PRπ8), |  |

Величина m определяется из условия равенства нулю относительного поворота сечения В.

| 0π2M0M1dS= 0π2m+ P2Rcosφ×1,0×Rdφ= 0 | (5.8) |
| --- | --- |

После интегрирования получаем Rmπ2+P2R2=0, откуда m = -PRπ. Искомое уменьшение диаметра (при I = 810 см4 или 810 . 10-8 м4).

∆ =2R2EI(-PRπ+ PRπ8) = 0,149PR3EI = 0,149 ×62,6× 1,632,06 ×108×810 ×10-8 = 0,023 м = 23 мм.

Принимается выборка слабины в результате обтяжки зазоров захватных приспособлений при натяжении гидравлическим домкратом 0,1% от среднего диаметра кольцевого каркаса. ∆1= 0,1× 3200100=3,2 мм.  Необходимый ход поршня домкрата ∆ + ∆1 = 23 + 3,2 = 26 мм.

Принимается однопоршневой гидродомкрат ДГС-16-125 с тяговым усилием 16000 кг и  ходом поршня 125 мм.