Тапсырма 12

9.1 Жер бетін квадраттар бойынша нивелирлеуден алынған мәліметтерді өңдеу

Студентке 	тоғыз квадраттан тұратын ауданды нивелирлеу схемасы (рейка бойынша алынған есептердің схемасы) беріледі (21 а-сурет). Өңдеу жұмысының нәтижесінде бедердің қимасын 0,25 м деп алып, учаскенің планын салып, жер жұмысының жазық және көлбеу ауданының көлемін есептеу керек.  1/0 нүктенің  орына 2- есептемелі графикалық жұмысындағы берілген репердің RР1 =545.804 м биіктігін жазады.

Тапсырманы орындау тәртібі.

9.1.1 Жер бетінің өсімшесін есептеу және планын салу

9.1.1.1 Қабырғасы 20 м-ге тең тоғыз квадраттан тұратын 1-схеманы  1: 500 масштабпен сызады да, төрт станциядан нивелирленген рейканың қара жағынан алынған есептерді (ақара)  квадрат төбелеріне жазады (21 а-сурет).

9.1.1.2 1/0, 0/2, 2/3, 3/1, 1/0  тұйықталған нивелирлеу жүрісінің байланыстырушы нүктелердің өсімшелерін (h), нақты (fh) және шекті (fшекті)  қиыспаушылықтарды төмендегі формулалар арқылы анықтайды:

h = a - b,

fh = ∑ h,                                                         (34)

fшекті = ±10 ,

мұндағы a мен b – рейканың қара жағынан сәйкес түрде артқы және алдыңғы нүктелерден алынған есептер;

n – станциялардың саны.

Егер  fh қиыспаушылық шектен аспаса, яғни fh ≤ fшекті, онда оны барлық өсімшелерге кері таңбамен тең бөледі де, түзетілген өсімшелерді hтүз есептейді.

9.1.1.3 1/0; 0/2; 2/3; 3/1, 1/0 байланыстырушы нүктелердің биіктіктерін формула бойынша есептеп шығарады:

Нn+1 = Hn + h түз .                                                 (35)

Бастапқы нүктенің биіктігінің мәнін алу, есептеудің дұрыстығын көрсетеді.

9.1.1.4 Аралық нүктелердің биіктігі  формула арқылы есептелінеді:

Наралық = АГ – ақара.ар    ,                                                           (36)

мұндағы  АГ – аспап горизонты, ол әр станцияда артқы байланыстырушы нүктенің биіктігі мен рейкадан алынған есептер қосындысы ретінде алынады, яғни      АГ= H + ақара;

ақара.ар. – аралық нүктелердегі рейкалардан  алынған есептер.

Байланыстырушы нүктелердің h, hтүз, АГ мен Н шамаларының есебі        6- кестеде көрсетілген.

6- кесте – Жүрісті теңестіру

| Аралық нүктенің нөмірі | Өсімше h, мм |  | Нүктенің биіктігі Н, м | Аспап горизонты АГ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/0 | -0132 | -0133 | 545,804 | 1/0 |
| 0/2 | -0772 | -0773 | 545,671 | 0/2 |
| 2/3 | +0482 | +0481 | 544,898 | 2/3 |
| 3/1 | +0425 | +0425 | 545,379 | 3/1 |
| 1/0 |  |  | 545,804 | 1/0 |

∑h = fh = + 3 мм

fшекті = ±10 = ± 20 мм;  n = 4 –станциялардың саны.

9.1.1.5 Тоғыз квадраттан тұратын 2-ші схеманы сызады  (21 б-сурет). Квадрат төбелерінің үстіне номерлері мен олардың есептелген биіктіктерін көрсетеді. Оларды жер бетінің немесе нақты биіктіктері (Ннақты) деп атайды.

9.1.1.6 3-ші схемадағы қима биіктігі 0,25 м болатын горизонтальдарды квадрат төбелерінің 0,01 м дәлдікпен дөңгелектелген нақты биіктіктері бойынша жүргізіп, жер бетінің планын алады.

9.1.2 Жазық ауданды жобалау

Жердің топографиялық бетін жобалы-горизонтальды түріне түрлендіру кезінде үйілген топырақ пен алынған топырақ жұмысының баланс шартын сақтау қажет. Ауданның әр нүктесіндегі үйілген топырақ пен алынған топырақтың шамалары жер бетіндегі нақты биіктіктері мен жазық ауданның орташа жобалық биіктіктерінің айырмасы түрінде алынады.

9.1.2.1 Квадраттың орташа жобалық биіктіктігін мына формуламен анықтайды:

,                                   (37)

мұндағы     Н1, Н2, Н4 – сәйкес түрде бір, екі , төрт квадратқа сәйкес келетін квадрат төбелерінің биіктіктері;

n – квадраттардың саны.

Есептеуді төмендегі келтірілген 7-кесте мен схема арқылы жүргізеді:

Н1          Н2                        Н2        Н1

Н1           Н2         Н3

Н2               Н4                 Н4       Н2

Н2                Н4                 Н4         Н2

Н1            Н2                       Н2          Н1                        Σ           Σ             Σ

9.1.2.2 Жұмыстық биіктікті  hжұм төмендегі формуламен есептеп, 3-схеманы толтырады (21 в-сурет),

hжұм = Ннақты – Нжоб.(ор).                                                                        (38)

Әртүрлі таңбалы жұмыстық биіктіктері бар квадраттың қабырғалары арасында жатқан нолдік жұмыстық нүктелер интерполяция әдісі арқылы анықталады (21 в-сурет).

Алынған нүктелерді пунктир сызықтар арқылы қосып, нолдік жұмыстық түзу жүргізіледі. Үйілген топырақ ауданын штрихтайды.

9.1.2.3 Жер жұмысының көлімін есептеу

,                                                     (39)

,

мұндағы  Vү.т. – үйілген топырақ көлімі;

Vа.т. – алынған топырақ көлімі.

Есептеу нәтижелері 8-кестеге толтырылады.

7 - кесте - Жер жұмысының көлімін есептеу

| Квадрат № | │∑hү.т│ | │∑ hа.т│ | │∑ hү.т│2 | │∑ hа.т │2 | │∑hү.т+∑hа.т│ |  | Vү.т | Vа.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

9.1.3 Көлбеу ауданды жобалау

Көрсетілген бағыт бойынша жобалық көлбеулік in = +0,05 болатындай алынып, көлбеу аудан жобаланады (21 г-сурет).

Биіктігі Нжоб.(ор) (37) формула бойынша есептелген орташа сызықтың маңайында өзгеріс болады. Орташа сызыққа параллель жоғары және төменгі сызықтардың биіктіктері мынадай формуламен есептелінеді:

Нжоб = Нжоб.(ор)± in*а,                                                (40)

мұндағы  а – орташа сызықтан анықталатын сызыққа дейінгі ара қашықтық.

Квадрат төбелерінің жұмыстық биіктіктерін hжұм. формула арқылы есептеп, нолдік жұмыстардың сызығын жүргізеді.

Тексеру сұрақтары:

- жер бетін нивелирлеудің негізгі мақсаты туралы түсінік бер;

- жер бетін нивелирлеу тәсілдері мен олардың іс жүзінде пайдалануы;

-  байланыстырушы және аралық нүктелердің биіктіктерін қалай есептеу керек;

- орташа биіктікті анықтау формуласын жаз;

- нолдік жұмыс сызықтарының анықтау әдістерін келтір;

көлбеу ауданды жобалау принципін көрсет.