Тапсырма 13

Жобалық биіктіктерді алғаннан кейін, жер жұмыстары картограммасында оларды жер биіктіктерінің астына жазады. Жердің биіктігін жобалық биіктігінен азайту арқылы жұмыстық биіктікті анықтайды.

Егер квадрат нүктелерінің жұмыс биіктіктерінің таңбалары теріс болса, онда олардың арасындағы нөлдік жұмыс нүктелері анықталады: Хo = |a| ∙ d / (|a| + |b|) мұндағы Хо – нөлдік жұмыс нүктесіне дейінгі қашықтық; | a |жəне| b / - тиісінше абсолюттік шама бойынша алынған шаршы жағының шыңдарындағы жұмыс биіктіктері; d-шаршы жағының ұзындығы.

Тапсырма: тапсырма 12- де квадраттар бойынша нивелирлеу нәтижелерін қолдана отырып, жер жұмыстарының картограммасын сызу қажет. Жер жұмыстары картограммасында жобалық, жер және жұмыстық биікіктерді жазыңыздар. Егер квадраттың көрші төбелерінде қарама-қарсы таңбадағы жұмыстық биіктіктер болса, онда нольдік жұмыс нүктелерін анықтау қажет.