4 Семестлік тапсырма

4.1 Газдық циклі

Газдық циклды есептеу мысалына қарап тудент оқытушы көмегімен өз нұсқасын таңдайды немесе сынақ кітапшасының соңғы екі цифры бойынша таңдайды

Мақсаты: поршенді іштен жану двигателінің немесе газды турбина қондырғысының параметрлерің есептеу және PV-диаграммасы есептелген мән бойынша кескіндеу, септеп алынған мәндерді өңдеу болып табылыда.

Есептеуге қажетті мәндерді кесте 4.1 алады

Осы методикалық нұсқауда газ циклің есептеу мысалы келтірілген.В данном методическом указание приведен пример расчета газового цикла.

4.2 Газдық циклды есептеу мысалы

Газдық циклді келесі берілгендер бойынша есептейміз:

Р1=3бар                      v1=0.3м3/кг                        Cp=1 кДж/(кг×град)

P2=10бар                    t3=2000C                            Cv=0,71 кДж/(кг×град)

n=1.3	   K=1.4                                 R=287 Дж/(кг×град)

1-2 адиабаталық процесс

2-3 изохоралық процесс

3-4 политропты процесс

1-4 изобаралық процесс

Сурет 4.1 – Газ циклы

Кесте 4.1 – Есептеуге қажетті мәндер

| № задания | Заданные параметры в основных точках (Р1-мпа, v-м3/кг, Т-0К) |  |  |  | Тип процесса и показатель политропы |  |  |  |  | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-1 | ηt,% |  |
| 1 | P1=0,3 | T1=239 | P2=1,8 | T3=603 | S*=const | V= const | S= const | V= const | 41,5 |  |
| 2 | V1=0,12 | T1=323 | P2=2,5 | T3=573 | S= const | P= const | T= const | P= const | 19,4 |  |
| 3 | P1=0,7 | T1=473 | T2=573 | V3=0,4 | P= const | T= const | V= const | S= const | 15,7 |  |
| 4 | P1=0,5 | T1=573 | P2=1,8 | V3=0,2 | T= const | S= const | V= const | S= const | 38,6 |  |
| 5 | P1=2,0 | T1=473 | T2=623 | V3=0,12 | P= const | S= const | V= const | T= const | 10,0 |  |
| 6 | P1=0,1 | T1=273 | P2=0,5 | T3=473 | n=1,3 | P= const | n=1,3 | P= const | 25,0 |  |
| 7 | P1=0,8 | V1=0,12 | P2=2,0 | Р4=1,2 | S= const | T= const | S= const | V= const | 14,0 |  |
| 8 | P1=1,3 | T1=573 | P2=0,5 | T3=290 | T= const | S= const | T= const | S = const | 49,0 |  |
| 9 | P1=0,2 | V1=0,45 | P2=1,2 | T3=573 | S= const | V= const | S= const | P= const | 42 |  |
| 10 | P1=0,09 | T1=303 | P2=0,4 | T3=473 | n= 1,2 | P= const | n=1,2 | V= const | 19,2 |  |
| 11 | P1=1,2 | T1=323 | P2=6,0 | T3=593 | S= const | P= const | S= const | V= const | 36,7 |  |
| 12 | P1=0,08 | T1=293 | V2=0,4 | T3=573 | T= const | V= const | S= const | V= const | 26,2 |  |
| 13 | P1=0,12 | T1=283 | P2=0,8 | T3=573 | S= const | P= const | S= const | P= const | 41,7 |  |
| 14 | P1=1,0 | T1=523 | V2=573 | P3=0,6 | P= const | S= const | P= const | V= const | 7,8 |  |
| 15 | P1=0,3 | V1=0,3 | P2=1,0 | T3=473 | S= const | V= const | T= const | P= const | 18,0 |  |
| 16 | P1=0,4 | V1=0,3 | P2=1,0 | T3=573 | T= const | P= const | S= const | P= const | 15,6 |  |
| 17 | P1=0,12 | V1=0,7 | V2=0,2 | T3=423 | T= const | P= const | T= const | P= const | 16,9 |  |
| 18 | P1=0,3 | T1=303 | P2=0,6 | T3=523 | S= const | V= const | S= const | T= const | 32,6 |  |
| 19 | P1=1,2 | T1=373 | P2=3,0 | T3=473 | T= const | P= const | T= const | P= const | 11,6 |  |
| 20 | P1=0,3 | T1=300 | P2=0,8 | T3=473 | T= const | V= const | T= const | V= const | 19,2 |  |

К табл. ''расчет газового цикла '' *-S* =const – изоэнтропный (адиабатный) процесс. Для политропных процессов задан показатель политропы – n

Шешуі

4.2.1.Циклдің негізгі нүктелеріндегі P,v,T,u,і параметрлерін анықтау

- (1)нүктесі үшін:

Берілгені: Р1=3бар, v1=0.3м3/кг

Табу керек: t1, u1,і1

(1) нүктесі үшін қалып-күй теңдеуі:

P1v1=RT1,          осыдан

t1=313.6-273.1=40.50C

Ішкі энергия u1 келесі формуламен анықталады:

энтальпия

4.2.2  (2) нүктесі үшін:

Берілгені: P2=10бар

Табу керек: v2, t2, u2, i2

1-2 процессі үшін адиабата теңдеуін жазамыз

осыдан

Қалып күй теңдеуінен (2) нүктесі үшін табамыз

4.2.3  (3) нүктесі үшін:

Берілгені:v3=0.128м3/кг; t3=2000С

Табу керек: P3, u3, i3

2-3 процессі үшін изохора теңдеуі

;

немесе қалып күй теңдеуінен

мұндағы

4.2.4  (4) нүктесі үшін:

Берілгені:P4=3бар

Табу керек: v4, t4, u4, i4

3-4 процессі үшін политроп теңдеуі

политроп теңдеуінен   ;

немесе P4V4=RT4 теңдеуінен

Шыққан мәндерді кестеге 4.2 енгіземіз

Кесте 4.2 – Шыққан мәндер

| Нүкте | Нүктелердегі параметр |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р,бар | V, м3/кг | Т,0К | U, кДж/кг | І, кДж/кг |
| 1 | 3 | 0,3 | 313,6 | 28,4 | 40 |
| 2 | 10 | 0,128 | 446 | 122,83 | 173 |
| 3 | 10,6 | 0,128 | 473 | 142 | 200 |
| 4 | 3 | 0,337 | 354 | 57,4 | 81 |

4.2.5. Процесстің негізгі сипаттамаларын анықтау

1-2 адиабаталық процесс үшін

Политроп көрсеткіші n=k=1.41

Процесстің жылу сыйымдылығы С=0

Ішкі энергияның өзгеруі

u=u2-u1=122.83-28.4=94.43 кДж/кг

Энтальпияның і өзгерісі

і=і2-і1=173-40=133кДж/кг

Адиабаталық процесс үшін энтропия өзгерісі S=0 болғандықтан  S=const болады.

Термодинамиканың 1-ші заңына сәйкес сығуға кететін жұмыс ішкі энергияны көтеру үшін жұмсалады. dq=0 болғандықтан

l=-u=-94.3кДж/кг

мұндағы « - » таңбасы процесс кезінде жұмысты алмаймыз, керісінше жұмсайтынын көрсетеді.

dq=0 адиабаталық процесс үшін  коэффициенттерінің мағынасы жоқ.

4.2.6 Изохоралық процесс 2-3 үшін

n= , Cv=0.71кДж/кг

u=u3-u2=142-122.83=19.17кДж/кг

i=i3-i2=200-173=27кДж/кг

Термодинамиканың 1-ші заңына сәйкес процесстегі жылу мөлшері: q=u=19.17 кДж/кг(l=PdV=0)

Процесс жұмысы l=0

Коэффициент

4.2.7 Политропты процесс 3-4 үшін

n=1.3

u=u4-u3=54.4-142=-84.6 кДж/кг

i=i4-i3=81-200=-199 кДж/кг

Процесс жылуы q=Cn(t4-t3)=-0.26(81-200)=30.94 кДж/кг

Энтропияның S формула бойынша өзгеруі, кДж/кг×К:

Процесс жұмысы l=q-u=30.94-(-84.6)=115.54 кДж/кг

4.2.8 Изобаралық процесс 4-1 үшін

n=0,  Cp=1 кДж/(кг×град),    u=u1-u4=-29 кДж/кг

i=i1-i4=40-81=-41 кДж/кг

q=Cp(t1-t4)=103(40-81)=-41 кДж/кг

Процесс жұмысы  l=q-u=-41-(-29)=-12 кДж/кг

4.2.9 Цикл сипаттамасының анықталуы

4.2.9.1 l0 циклының тиімді жұмысының анықталуы

l0 циклының тиімді жұмысы барлық процесстің кеңею және қысылу жұмысының алгебралық қосыындысына тең.

немесе басқаша айтқанда, l0 жұмыстың кеңею және қысылу айырмашылығына тең

lp циклы үшін жұмыстың кеңею қосындысы

lсж жұмысының сығылу қосындысы

Циклдың пайдалы жұмысы

4.2.9.2 Циклдың пайдалы жылуының анықталуы

Циклдың пайдалы жылуы q0 циклдың берілген және алынған жылуының айырмашылығына тең:

Циклдегі берілген жылу мөлшері:

Циклдегі алынған жылу мөлшері:

Онда циклдің пайдалы жұмысы мынаған тең

q0=50,11-41=9,11кДж/кг

l0 циклының пайдалы жұмысы мен q0 пайдалы жылуының мәндерінің сәйкес болуы есептеудің дұрыстығын көрсетеді:

q0=l0=9,11 кДж/кг

4.2.9.3 Циклдың термиялық ПӘК-інің анықталуы

Кеңею процесстері үшін

а) n<1, жылу беріледі (q>0), ішкі энергия өседі (u>0);

б) k>n>1, жылу беріледі(q>0), ішкі энергия төмендейді (u<0);

в) n<k, жылу алынады (q<0), ішкі энергия төмендейді (u<0).

Қысылу процесстері үшін

а) n<1, жылу алынады (q<0), газдың ішкі энергиясы төмендейді (u<0);

б) k>n>1, жылу беріледі(q>0), ішкі энергия өседі (u>0);

в) n>k, жылу беріледі (q>0), газдың ішкі энергиясы өседі (u>0).

Политропты процессті қарастыра отырып, n мәні +∞-тен -∞-ке дейінгі кез келген мәндерді қабылдауы мүмкін және (64) теңдеуі бір ғана емес, барлық процесстердің теңдеуі екенін сызып көрсетуге болады. Бұрынғы қарастырылған барлық процесстер политропты процесстің жеке жағдайы, яғни кесте 4.3  келтірілген нақты мәндерді қолданатын политроп көрсеткіші ретінде қарастырылуы мүмкін.

Кесте 4.3 – Негізгі процесстер үшін жылусыйымдылық пен политроп көрсеткішінің мәндері.

| Процесс түрі | n | Cn |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Изохоралық Изобаралық Изотермиялық Адиабаталық | ∞ 0 1 к | Сv 0 1 к |

P-V және T-S диаграммасының негізгі кескіндері 4.2-4.3 суреттерде көрсетілген.

Сурет 4.2 – P-V координатасындағы негізгі политропты процесстің кескіндері

Сурет 4.3 – T-S координатасындағы негізгі политропты процесстің кескіндері

Кесте 4.4 – Есептелініп алынған мәндер

| Нүктелер | lgP | P,бар | Lg(10v) | 10v | V,м3/кг | P,бар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1.025 | 10.6 | 0.1072 | 1.28 | 0.128 | 10.6 |
| 2 | 1.0 | 10 | 0.1072 | 1.28 | 0.128 | 10 |
| а | 0.975 | 9.44 | 0.125 | 1.334 | 0.1334 | 9.44 |
| а1 | 0.975 | 9.44 | 0.147 | 1.39 | 0.139 | 9.44 |
| в | 0.9 | 7.94 | 0.178 | 1.507 | 0.1507 | 7.94 |
| в1 | 0.9 | 7.94 | 0.204 | 1.6 | 0.16 | 7.94 |
| с | 0.8 | 6.31 | 0.25 | 1.778 | 0.1778 | 6.31 |
| с1 | 0.8 | 6.31 | 0.281 | 1.91 | 0.191 | 6.31 |
| d | 0.675 | 4.73 | 0.338 | 2.178 | 0.2178 | 4.73 |
| d1 | 0.675 | 4.73 | 0.377 | 2.382 | 0.2382 | 4.73 |
| e | 0.55 | 3.548 | 0.426 | 2.667 | 0.2663 | 3.548 |
| e1 | 0.55 | 3.548 | 0.473 | 2.972 | 0.2972 | 3.548 |
| 1 | 0.477 | 3 | 0.477 | 3 | 0.3 | 3 |
| 4 | 0.477 | 3 | 0.5276 | 3.37 | 0.337 | 3 |

4.2.10 Орындалған есептеменің қысқаша талдауы.

Берілген циклда жылу 2-3 және 3-4 процесстерінде көрсетілген. 2-3 процессінде ішкі энергия артады да, ал 3-4-те механикалық жұмысқа айналады. 4-1 процессінде газды сығуға жұмсалған механикалық жұмыс жылуға айналады және суыту арқылы газдан барлығы 41 кДж бөлінеді. Оның 12 кДж-ы сығу жұмысына, ал қалған 29 кДж суыту кезіндегі ішкі энергияның төмендеуіне жұмсалады.

Цикл бойынша механикалық жұмыс тек 3-4 политропты процессте ғана жүзеге асады. Ол 115,34 кДж-ға тең, оның 30,94 кДж-ын осы процесс барысындағы жылу арққасында, ал қалған бөлігі, яғни 84,6 кДж ішкі газ энергиясының төмендеуінің арқасында жұмсалады.

Ал политропты процесстегі жылу жылу беруді немесе жылу алуды біз графиктен көре аламыз. Жылу «+» белгісімен көрсетілген

3-4 процессі үшін  коэффициенті бұл процессте ішкі газ энергиясының жоғарлауына апармайтының көрсетеді («−» белгісі), керісінше, алынған жылуға қарағанда газдан 2,73 есе азайтылады.

Бұл процессте  коэффициенті пайдаланылған жылуға қарағанда алынатын жұмыстан 3,73 есе көп.

Осы циклда қолданылатын термодинамиканың ІІ-ші заңын төмендегідей түсіндіруге болады: осы циклда жұмыс денесіне 50,11 кДж жылу беріледі, оның 9,1 кДж жұмысқа айналады да, 18% құрайды, ал қалғаны жоғалады (іске аспайды)(жылудың суық көзіне айналады).

Көрсетілген 3-кесте есептердің дұрыс шығаруын көрсетеді:

1) Энтальпияның, ішкі энергияның, газ энтропиясының көрсеткіштер інөлге тең;

2) Пайдалы жылу мен жұмыстың көрсеткіштерінің теңдігі.

4.2.11 Циклдың орташа индикаторлық қысымы:

Алынған нәтижелерді 4.5-кестесіне енгіземіз

Кесте 4.5 – Алынған нәтижелер

| Процесстер | n | C кДж/кг гр | u кДж/кг | i кДж/кг | S кДж/кг | q0 кДж/кг | l0 кДж/кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 1,41 | 0 | 94,43 | 133 | 0 | 0 | -94,43 | - | - |
| 2-3 |  | 0,71 | 19,17 | 27 | 0,0416 | 19,17 | 0 | 1 | 0 |
| 3-4 | 1,3 | -0,26 | -84,6 | -119 | 0,0718 | 30,94 | 115,54 | -2,73 | 3,73 |
| 4-1 | 0 | 1 | -29 | -41 | -0,1221 | -41 | -12 | 0,7 | 0,3 |
| + | - | - | 113,6 | 160 | 0,1134 | 50,11 | 115,54 | 1,7 | 4,03 |
| - | - | - | -113,6 | -160 | -0,1221 | -41 | -106,43 | -2,73 | - |
|  | - | - | 0 | 0 | -0,0087 | 9,11 | 9,11 | -1,03 | 4,03 |

4.2.12 Координаттар осінде циклдың құрылуы

4.2.12.1 (lgP - lgav ) координатаосінде

Циклды логарифмдік координаттар осінде құру үшін 4.6-кестені толтырамыз, онда 1,2,3,4 т.б. циклдардың координаттары көрсетілген.

Кесте 4.6 – Циклды логарифмдік мәндері

| Нүктелер | Р,бар | lgP | V, м3/кг | av | Lg(10v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 3 10 10,6 3 | 0,477 1,0 1,025 0,477 | 0,3 0,128 0,128 0,337 | 3 1,28 1,28 3,37 | 0,477 0,1072 0,1072 0,5276 |

ең кіші мәнінде ыңғайлы (оңай) болу үшін lgv емес, lg(av)-ң мәндерін қоямыз.

Барлық нүктелерді орналастырғаннан кейін оларды түзу сызықпен қосады да, осылайша lgР- lg(av) циклының координатада кескінің аламыз.

Тұрғызылған цикл 4.2 суретте көрсетілген.

4.2.13  P-Vкоординатасында.

Цикл алдында табылған нүктелер арқылы тұрғызылады.

1,2,3,4 нүктелерінің координаттары белгілі, ал аралықтардағы  нүктелер былай табылады: логарифмдік координатада процесстер түзу сызықпен орналасады (4.5-сурет), бірінші арарлықтағы қысым сызықтарын жүргіземіз (lgP=const) және процесстердің қиылысу нүктелерінен абцисса осіне перпендикуляр түсіре.

Нүктелер қайталанған кезде олар жуықтағанда бірдей қысым ауытқуларына сәйкес келуі керек. Тұрғызылған цикл 4.4-суретте көрсетілген.

lg(10v)-ң мәнін табамыз, қысымның ауытқуына сәйкес потенциалдау арқылы газдың көлемін табамыз. Барлық мәндер 4.4-кестеге орналастырылған нүктелер аралығының саны 4-тен кем болмауы керек, неғұрлым нүкте көп болса, тұрғызылған цикл соғұрлым дұрыс болады.

lg Р

Lg (a×V)

Сурет 4.4 – Газді циклді lqP – lq(a×v) координаталарында тұрғызу

P, бар

V, кг/м3

Сурет 4.5 – Газді циклді P – v координаталарында тұрғызу

4.3 Бақылау сұрақтары

1) Қандай процесстерді адиабаталы процесстер деп қарастыруға болады?

2) Политропты процесстің адиабаталық және басқа процесстерден айырмашылығы?

3) Политроптың көрсеткіші арқылы нені анықтауға болады?

4) Сығу процессі үшін термодинамиканың І-ші заңы қалай оқылады?

5) Әрбір бөлік процесс үшін термодинамиканың І-ші заңы қалай оқылады?

6) Термодинамиканың І-ші және ІІ-ші заңының айырмашылықтары?

7) Газ берілген жылуға қарағанда жұмыс көп істей ала ма?

8) Термиялық ПӘК қалай анықталады және сипаттамасы не?

9) термиялық процесстер P-V диаграммасында қалай бейнеленеді?

10) 5-кестенің берілгендері бойынша циклдық есептеменің дұрыстығын тексеруге болады?

11)  T-S диаграммасында термодинамикалық процесстер қалай бейнеленеді?

12) T-S диаграммасында графиктін процессін қалай анықтауға болады, жылу өзгерісін көрсет?

13) Изохоралық процессте газды жылытуға кеткен жылуды T-S диаграммасында көрсет?

14) Изотермиялық процесс кезіндегі жұмысты  P-V диаграммасында көрсет?

15) Адиабаталық процесс кезіндегі газдардың ұлғаюын P-V диаграммасында көрсет?