3 РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И КРИВЫХ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

Пример 3.1

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего  следующие  паспортные  данные :  мощность  на  валу Рном = 3 кВт ; напряжение  Uном = 220 В ; ток Iном = 19 А ; частота  вращения  якоря  nном=960 об/мин; КПД ном = 0,8; допустимый ток якоря Iдоп = 2Iном, определить пусковое сопротивление, рассчитать и построить естественные и искусственные /реостатные/ механические и электромеханические характеристики.

Решение

- Определяем номинальную угловую скорость

- Определяем номинальный момент

- Для значений тока, соответствующих относительным значениям универсальной характеристики /таблица 3.1/ I = Ix Iном, определяем значения момента М=МxМном   и угловой скорости е = xном.

Таблица 3.1-Расчетные данные

| Ix | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mx | 0,1 | 0,27 | 0,47 | 0,74 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,22 | 2,54 | 2,84 | 3,1 |
| x | 3,0 | 1,9 | 1,33 | 1,11 | 1,0 | 0,92 | 0,81 | 0,74 | 0,69 | 0,64 | 0,6 | 0,57 |

Результаты расчета сведены в таблицу 3.2.

Таблица 3.2-результаты расчета

| I, A | 6,8 | 9,4 | 11,4 | 16,2 | 19,0 | 22,8 | 28,4 | 34,2 | 38,0 | 41,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M, Нм | 3,0 | 8,1 | 14,4 | 22,2 | 30,0 | 39,0 | 48,0 | 66,6 | 76,2 | 85,2 |
| е, с-1 | 300,0 | 190,0 | 132,0 | 111,0 | 100,0 | 92,0 | 81,0 | 69,0 | 64,0 | 60,0 |
| и, с-1 | 265,5 | 159,1 | 105,5 | 78,0 | 64,2 | 51,0 | 33,53 | 17,2 | 0,13 | 0 |

- По полученным значениям, представленным в таблице 3.2, строим естественные механическую и электромеханическую характеристики, которые показаны на рисунках 3.1 и 3.2.

Рисунок 3.1-Естественная механическая      Рисунок 3.2 – Электроиеханическая

характеристика                                                  характеристика

- Определяем номинальное сопротивление двигателя

- Определяем сопротивление цепи якоря

- Определяем пусковое сопротивление

- Значения угловой скорости на пусковых характеристиках, соответствующие различным значениям тока и момента, определяем по формуле:

Результаты расчета сведены в таблицу 3.2. Искусственные характеристики показаны на рисунках 3.1 и 3.2.

- Определяем скорость двигателя на пусковой характеристике для номинального тока Iном=19А

- Считая  ток  (момент)  переключения    I1 = Iдоп = 2,219 = 41,8 А                          (М1  =  Мдоп  =  2,84 30  =  85,2 Нм), определяем значение тока I2 = 20,5 А и момента М2 = 34 Нм переключения по пусковым характеристикам на рисунках 3.1 и 3.2, на которых показаны и пусковые диаграммы.

3.1. Задания для самостоятельной работы

Задача 3.1

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 220 В; ток Iном = 16 А; КПД ном = 0,71; частота вращения якоря nном = 1100 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики, соответствующие включению в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря при номинальном моменте будет равна n=0,45nном; определить добавочное сопротивление Rд и скорость двигателя для Iс= 0,6Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в

цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение  тока  двигателя Iдоп=1,9Iном;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном  и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.2

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность на валу Рном = 4 кВт; ток Iном=13 А; КПД ном = 0,7; частота вращения якоря nном = 1050 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 4 Ом ;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 4 Ом; определить скорость двигателя для Мс = 0,85Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если  допустимое  значение тока двигателя Iдоп=2,5Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя ;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.3

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные : мощность , потребляемая  двигателем , Р=14,75 кВт ; ток Iном = 67 А ; КПД ном = 0,81 ;  частота  вращения  якоря   nном=1100 об/мин, рассчитать и построить :

- естественные механическую и электромеханическую характеристики ;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики, соответствующие  включению  в  цепь  двигателя  добавочного  сопротивления Rд ;  при  котором  частота  вращения  якоря  при  номинальном  моменте  будет  равна  n=0,4nном ; определить добавочное сопротивление Rд и скорость двигателя для    Iс = 0,8Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя ;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=2,1Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении  /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.4

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 440 В; мощность на валу Рном = 17 кВт; ток Iном =  47 А; частота вращения якоря nном = 970 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 4,7 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 4,7 Ом; определить скорость двигателя для Iс = 0,9Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя Iдоп=2,3Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.5

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 220 В; мощность на валу Рном = 8 кВт; КПД ном = 0,79; частота вращения якоря nном = 800 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики, соответствующие включению в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря при номинальном моменте будет равна n=0,5nном; определить добавочное сопротивление Rд и скорость двигателя для  Мс = 0,6Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если  допустимое  значение тока двигателя  Iдоп=2Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.6

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 440 В; КПД ном = 0,8; мощность, потребляемая двигателем, Р = 8,8 кВт; частота вращения якоря nном=1180 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 4,5 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 4,5 Ом; определить скорость двигателя для Iс = 0,9Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя Iдоп=2,2Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.7

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего  следующие  паспортные  данные : мощность  на  валу Рном = 5,5 кВт ;  ток  Iном=33 А; КПД ном= 0,76; частота вращения якоря nном = 1200 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики, соответствующие включению в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря при номинальном моменте будет равна n=0,7nном; определить добавочное сопротивление Rд и скорость двигателя для Iс = 0,9Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение  тока двигателя  Iдоп=2,2Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.8

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 220 В; мощность, потребляемая двигателем, Р  = 28,6 кВт; КПД ном = 0,84; частота вращения якоря nном=970 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики, соответствующие включению в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря при номинальном моменте будет равна n=0,8nном; определить добавочное сопротивление Rд и скорость двигателя для Iс = 0,8Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=2,3Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.9

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 220 В; ток           Iном = 98 А; КПД ном = 0,83; частота вращения якоря nном = 960 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики, соответствующие включению в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря при номинальном моменте будет равна n=0,6nном; определить добавочное сопротивление Rд и скорость двигателя для Мс=0,75Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=1,95Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.10

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность на валу Рном = 6,7 кВт; ток Iном = 19 А; КПД ном = 0,8; частота вращения якоря nном = 800 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 4,3 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 4,3 Ом; определить скорость двигателя для Iс = 0,83Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя Iдоп=2,2Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.11

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 220 В; мощность, потребляемая двигателем, Р  = 6,15 кВт; КПД ном = 0,73; частота вращения якоря nном= 900 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики, соответствующие включению в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря при номинальном моменте будет равна n=0,75nном; определить добавочное сопротивление Rд и скорость двигателя для   Iс = 1,1Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя Iдоп=2Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.12

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 440 В; мощность на валу Рном = 32 кВт; КПД ном = 0,86; частота вращения якоря  nном  =  900 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд =  3 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 3 Ом; определить скорость двигателя для Мс = 0,6Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=2,1Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.13

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность, потребляемая двигателем, Р=7,26 кВт ;  ток  Iном =  33 А ; КПД ном = 0,76  ;  частота  вращения  якоря  nном=1200 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики, соответствующие включению в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря при номинальном моменте будет равна n=0,9nном; определить добавочное сопротивление Rд и скорость двигателя для Iс = 0,6Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=2,1Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.14

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность, потребляемая двигателем, Р=167,2 кВт; ток Iном = 380А; мощность на валу Рном = 150 кВт; частота вращения якоря nном = 460 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 0,46 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 0,46 Ом; определить скорость двигателя для Мс = 0,85Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение  тока  двигателя  Iдоп=2Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.15

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 220 В; мощность на валу Рном = 16 кВт; КПД ном = 0,82; частота вращения якоря nном = 650 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики, соответствующие  включению в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря при номинальном моменте будет равна n=0,5nном; определить добавочное сопротивление Rд и скорость двигателя для Мс=1,14Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=2,2Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.16

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 440 В; мощность на валу Рном = 70 кВт; КПД ном = 0,88; частота вращения якоря nном =  500 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 1,26 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 1,26 Ом; определить скорость двигателя для Мс = 0,6Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя Iдоп=2Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.17

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность на валу Рном = 32 кВт; ток Iном = 170 А; КПД ном = 0,86; частота вращения якоря nном = 900 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики, соответствующие включению в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря при номинальном моменте будет равна n=0,65nном; определить добавочное сопротивление Rд и скорость двигателя для Iс=0,8Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=2,5Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.18

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 440 В; мощность, потребляемая двигателем, Р = 44 кВт; КПД ном = 0,84; частота вращения якоря nном=525 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 3,3 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 3,3 Ом; определить скорость двигателя для Iс = 1,14Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=2,2Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.19

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном=220 В; ток Iном=36,5 А; КПД ном = 0,75; частота вращения якоря nном = 850 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики, соответствующие  включению в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря при номинальном моменте будет равна n=0,85nном; определить добавочное сопротивление Rд и скорость двигателя для Мс = 1,25Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска, если допустимое значение тока двигателя Iдоп=2,4Iном.

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.20

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность на валу Рном = 55 кВт; ток Iном = 145 А; КПД ном = 0,86; частота вращения якоря nном = 510 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 1,61 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 1,61 Ом; определить скорость двигателя для Iс = 1,3Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=2,1Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.21

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность, потребляемая двигателем, Р=18,9 кВт; ток Iном = 43 А; мощность на валу Рном = 15 кВт; частота вращения якоря nном = 660 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 1,7 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 1,7 Ом; определить скорость двигателя для Мс = 0,88Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=2,5Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.22

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность на валу Рном = 185 кВт; ток Iном = 467 А; КПД ном= 0,9; частота вращения якоря nном = 410 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 3,47 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 3,47 Ом; определить скорость двигателя для Мс = 0,74Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя Iдоп=2Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.23

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном=220 В; ток Iном=248 А; КПД ном = 0,86; частота вращения якоря nном = 720 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 1,59 Ом; определить скорость двигателя для Мс = 1,15Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=2,5Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.24

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 110 В; мощность, потребляемая двигателем, Р = 25,3 кВт; КПД ном = 0,83; частота вращения якоря nном= 3600 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 0,74 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 0,74 Ом; определить скорость двигателя для Iс = 0,7Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=1,9Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,050,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.25

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность, потребляемая двигателем, Р=18,9 кВт; ток Iном = 43 А; мощность на валу Рном = 15 кВт; частота вращения якоря nном = 660 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 1,7 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 1,7 Ом; определить скорость двигателя для Мс = 0,88Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=2,5Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,040,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.26

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность на валу Рном = 185 кВт; ток Iном = 497 А; КПД ном= 0,85; частота вращения якоря nном = 410 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 2,47 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 2,47 Ом; определить скорость двигателя для Мс = 0,64Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя Iдоп=3Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости  = ном  до  = (0,030,07)ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.