Задание 2  - Определение кратности разбавления

Задача:  Кратность разбавления сточных вод в водотоке n=20. ПДК загрязняющего вещества Спдк=0,1 мг/л, фоновая концентрация загрязняющего вещества в водотоке Сф=0,05 мг/л. Определить  допустимое к сбросу в водоем концентрация загрязняющего вещества Ср пдс, мг/л,

Теоретическая часть:

«Разбавление и самоочищение сточных вод»

Сброс хозяйственно-бытовых, производственных и иных сточных вод сопровождается загрязнением рек и водоемов. В связи с этим возникают вопросы – какие должны быть предельные концентрации загрязняющих веществ, каких размеров пятно загрязнения, где наступает разбавление?

По мере выпуска струя сточной воды постепенно расширяется и концентрация загрязнения в ней уменьшается вплоть до полнлго перемешивания. В реке это происходит в силу турбулентной диффузии, наличия внутренних течений и водоворотных зон. В озерах и водохранилищах, кроме того, влияет ветровое волнение и разного рода течения(стоковые, дрейфовые, градиентые), которые носят сложный и неустойчивый характер, особенно в прибрежной мелководной зоне.

Одновременно с процессами разбавления и смешения сточных вод идт процесс самоочищения.

Самоочищение – способность загрязненных вод к восстановлению первоначальных свойств и состояния.

Происходит в  результате сложного комплекса физических, химических и биохимических процессов (окисление, гидролиз, обменная реакция и т.д.). В частности, очищение от органических веществ связано в основном с жизнедеятельностью разнообразной сапрофитной микрофлорой. Под действием аэробных микроорганизмов и отчасти окислительных процессоворганические вещества разлагаются до нитратов, сульфатов и сульфатов, а углеродистые соединения превращаются в карбоны.

Прим чрезвычайно большом содержании органических веществ наступают анаэробные условия и окислительный процесс заменяется восстановительным, что сопровождается выделением метана, сернистого газа и т.д.В озерах и водохранилищах в процессе очищения, кроме того, большую роль играют гидробионты-фильтраторы и высшая водная растительность. Определенное значение в самоочищении играет сорбция органических веществ на взвешенных твердых частицах и их осаждение на дно. Самоочищение ускоряется с повышением температуры воды и замедляется с увеличением концентрации токсических веществ, прежде всего, тяжеллых металлов. Главный фактор, определяющий интесивность самоочищения – это наличие свободного кислорода

Кратность разбавления

Находится по выражению

Nx=(Cст–Сф) / (Cх –Сф) ,

ГдеCст–концентрация сточных вод в месте их выпуска, Сф – средняя фоновая концентрация, Сх- средняя концентрация на расстоянии Х от места выпуска.

Кратность разбавления дает представление о том,во сколько раз уменьшилась концентрация сточных вод.