«РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ УЩЕРБА ОТ ПРОЛИТОЙ НЕФТИ НА ВОДНУЮ (МОРСКУЮ) ПОВЕРХНОСТЬ»

Задание: Ознакомиться  с методикой  расчета экономической оценки ущерба.

Условие: Морская поверхность в результате аварии загрязнена нефтью. На поверхности наблюдаются пятна и пленки с яркими цветными полосами,  наблюдаемыми при слабом волнении. После проведения мероприятий по сбору разлитой нефти на поверхности воды пленки и пятна отсутствуют, видны отдельные радужные полосы, наблюдаемые при наиболее благоприятных условиях освещения и спокойном состоянии водной поверхности.  Площадь загрязнения 0,8х1,2 км=0,96 км2.

Фоновая концентрация нефти составляет 0,004 мг/л. Средняя температура воздуха в период загрязнения поверхности нефтью составляла 12 ºС . Температура поверхности испарения – 10 ºС, время проведения работ по сбору нефти – 30 часов.

Определить ущерб от загрязнения водного объекта нефтью.

Расчет ущерба от загрязнения водных объектов нефтью выполняется по формуле:

U н = М у • А н• 30 МРП • 10,                                   (1)

где U н - экономическая оценка ущерба от загрязнения водной  (морской) поверхности нефтью  (тенге);

Му- масса нефти,  разлитой на поверхности водного объекта,   т;

А н - коэффициент относительной опасности нефти,   определяемый по формуле:

1

Ан = ------------,                                            (2)

ПДК нв

где ПДК нв - предельно допустимая концентрация нефти в водном объекте данного вида;

МРП - месячный расчетный показатель,  установленный законодательными актами на соответствующий финансовый год;

10 - повышающий коэффициент.

Ан=1/0,05=20

Масса нефти, принимаемая для расчета платы за загрязнение водного объекта при аварийных разливах М у ,  рассчитывается по формуле:

M y =    М н.в-м(н.в-к) +   М  ив +   М  пл.ост           	(3)

где М н.в-м(н.в-к) – масса нефти, загрязняющая толщу воды;

М  ив – масса летучих низкомолекулярных углеводов нефти, испарившихся с поверхности вод объекта за период времени от момента разлива до сбора.

М  пл.ост  - масса пленочной нефти, оставшейся на водной поверхности после проведения мероприятий по ликвидации разлива

М  н . в-м = 5,8 •  10 -3 •   Vр • (Сн – Сф)                            (4)

где  Vр  - объем воды, в котором  моменту инструментальных измерений растворилась разлитая нефть, Vр=0,3  •   F = 0,3  •   0,96=0,288 м3.

При этом концентрация насыщения С н для водоема является 26 г/м 3 ,   для водотока - 122 г/м 3.

М  н . в-м = 5,8 •  10 -3 •   0,288• (26 – 0,004)= 0,044 тонн

М ив = q ив •  Fн •   10 -6                                              (5)

где q ив - удельная величина выбросов углеводородов с 1м2    поверхности нефти,  разлившейся на воде,   г/м 2 .

Удельная величина выбросов q ив принимается по таблице 7, приведенной в методичке  в зависимости от следующих параметров:

- средней температуры поверхности испарения:

t  ив = 0.5  •  (t в +t воз)                                         (6)

)

где t ив - средняя температура поверхности испарения на воде,  0 С;

t в - температура верхнего слоя воды,  0 С;

t воз - температура воздуха,  0 С.

tив = 0.5  •  (10 +12) = 11

Толщина слоя, плавающей на водной поверхности нефти, определяется по формуле:

Δ в = Мр/Fн • ρ                                                 (7)

)

где ρ – плотность нефти, кг/м3 = 850 кг/м3;

Мр – масса нефти.

Мр=(mр-mф) • Fн•10-6 +(Сн-Сф) • V • 10-6

Мр

Мр=(1200-0,01) • 0,96• 10-6+(26 – 0,004) • 0,288• 10-6=0,001159477248т

Δ в = 0,001159477248/0,96 • 850 = 1,02 м

По таблице 7 методички, по зависимости толщины нефти и продолжительности испарения нефти, ч удельная величина выбросов углеводородов в атмосферу с поверхности нефти равна q ив = 5035,8                                                г/м 2.

М ив = 5035,8 •  0,96 = 0,005 т

М   пл. ост   = m  пл. ост.   •    F  н.ост. •  10 -6

где m  пл.ост. -  удельная масса пленочной нефти на 1 м2    поверхности воды после завершения сбора разлитой нефти,   г/м, определяется по таблице 6 методички при внешних признаках нефтяной пленки - пятна и пленки с яркими цветными полосами,  наблюдаемыми при слабом волнении mпл.ост.=0,4

М   пл. ост   = 0,4 • 0,96= 0,000000384 т

M y =  0,044+0,005+0,000000384= 0,0488 т

=mр-