Практическое задание №1

Теоретические сведения

1.7 Организация и проведение планово-предупредительного  ремонта сетей, сооружений и оборудования водопроводно-канализационного  хозяйства

В процессе эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения   необходима  организация и проведение планово-предупредительного  ремонта, который включает в себя контроль за сохранностью сооружений и оборудования, текущий и капитальный  ремонты.

1.7.1 Контроль за сохранностью сооружений и оборудования

Сооружения и оборудование систем водоснабжения и водоотведения должны находиться под постоянным контролем и систематически осматриваться лицами, ответственными за их сохранность согласно приказа о назначении по предприятию.

В целях своевременного выявления неисправностей, износа и других недостатков в сооружениях, сетях и оборудовании, определения причин их появления проводят периодические комиссионные осмотры. Плановые периодические осмотры проводятся по графику и осуществляются комиссией под руководством технического руководителя цеха или главного инженера предприятия и лицами, ответственными за проведение ремонта, а также работниками, обслуживающими данные сооружения, сети, оборудование, с привлечением других лиц, заинтересованных в безаварийной работе водопроводно-канализационных сооружений и сетей. В процессе осмотра дежурным персоналом определяется характер необходимого ремонта,  намечаются сроки их устранения,  ведутся соответствующие записи в ЖУРНАЛЕ ОСМОТРОВ И РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ, СООРУЖЕНИЙ, СЕТЕЙ И СТРОЕНИЙ. Форма журнала представлена ниже.

Город ________________________________

Предприятие __________________________

ЖУРНАЛ ОСМОТРОВ И РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ, СООРУЖЕНИЙ СЕТЕЙ И СТРОЕНИЙ

| №№ п./п. | Дата периодиче-ского осмотра | Наименование оборудования сооружения или строения | Характер необходимого ремонта (текущий, капитальный, перечень намеченных работ) | Намечаемое начало и окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Подпись лица, ответственного за ремонт предприятия | Производство работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Время начала и окончания текущего или капитального ремонта | Продолжительность ремонта (в днях или час) | № актов и дата приемки объектов капитального ремонта |
| 6 | 7 | 8 | 9 |

По результатам осмотров составляется ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ. Форма дефектной ведомости представлена ниже.

Город ________________________________

Предприятие __________________________

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

на ___________________________________

(сооружения, трубопроводы, агрегаты и т.д.)

| Дата составления | Характеристика агрегата, сооружения | Описание дефектов с указанием единицы измерения и количества работ | Меры, необходимые для устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Сроки исправления | Наименование и количество полезного выхода материалов от разборки | Подпись лица, производившего осмотр |
| --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 |

Периодичность осмотров сетей, сооружений и оборудования канализационного хозяйства приведены в приложении А.

После землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, которые могут вызвать аварии в системах водоснабжения и канализации, деформации оснований, строительных конструкций и других сооружений должны проводиться неплановые осмотры.

1.7.2 Проведение ремонтных работ

Ремонт сетей, сооружений и оборудования водопроводно-канализационных  предприятий представляет собой основной вид мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных  качеств сетей, сооружений и оборудования в целом или их отдельных конструкций и узлов.

По сетям, сооружениям и оборудованию ремонтные работы подразделяются на два вида – текущий и капитальный.

Текущий ремонт заключается в систематически проводимых работах по предохранению сетей, сооружений и оборудования от преждевременного износа и аварий.

Все работы по текущему  ремонту делятся на 3 группы:

1 группа – профилактический ремонт, количественно выявляемый и планируемый заранее  по объему и времени его выполнения;

2 группа – непредвиденный ремонт, выявленный в процессе эксплуатации  и выполняемый в срочном порядке;

3 группа – непредвиденный ремонт, выявленный в результате  стихийных бедствий.

Текущий ремонт  должен выполняться по годовым  сметам (планам), составляемых на основании  описи необходимых работ, выявленных при периодических  осмотрах в  процессе эксплуатации.

Текущий  профилактический ремонт планируется  в денежных и натуральных показателях и проводится по графику. На эти цели рекомендуется выделять  до 75-80% намечаемых  ассигнований на  текущий  ремонт.

В отличие от профилактического ремонта, проводимого  в плановом порядке, непредвиденный  ремонт заключается  в срочном исправлении  мелких, случайных  повреждений, которые не могли быть заранее обнаружены и   устранены  при профилактическом ремонте или возникли после  его выполнения, а задержка с устранением этих недостатков может привести  к авариям  или к значительному  ухудшению условий эксплуатации. Такие мелкие неисправности должны быть немедленно  устранены в сроки, установленные правилами технической  эксплуатации. На производство  срочных непредвиденных работ рекомендуется  резервировать 20-25% ассигнований, намечаемых на проведение текущего ремонта.

Текущий ремонт производится  за счет собственных средств  предприятия, собственника сетей, сооружений, как правило, силами ремонтных цехов или постоянных ремонтно-строительных бригад (на крупных предприятиях), либо эксплуатационным персоналом.

Руководство  ремонтом, контроль за качеством и полнотой объемов работ, а также приемка  выполненных работ производится техническими руководителями или начальниками производственных цехов, инженеров  по надзору и ремонтом, а на небольших предприятиях  главными инженерами или техническими руководителями.

Руководство ремонтом электротехнического оборудования осуществляется  электротехническим персоналом. К приемке  работ привлекаются мастера соответствующих цехов. При приемке работ  должно быть проверено устранение всех  дефектов.

К капитальному ремонту водопроводно-канализационных сетей, сооружений и оборудования относятся такие работы, в процессе которых производится смена изношенных сетей, конструкций, узлов, деталей или замена их на более прочные и экономичные, за исключением полной смены или замены основных конструкций зданий и сооружений, разборка которых может привести к их обрушению.

Капитальный ремонт осуществляется за  счет собственных средств  или кредитов банков и других поступлений.

При проведении  капитального ремонта оборудования целесообразно  осуществлять его модернизацию, направленную на повышение производительности  и облегчение эксплуатации. В отдельных случаях, когда это экономически целесообразно, предприятие может взамен капитального ремонта приобрести  новое оборудование за счет средств, предназначенных на капитальный ремонт.

К работам, выполняемым за счет капитального ремонта, могут относиться:

наладочные работы   по установке приборов учета  расходов, замера  необходимых параметров воды, осадка, газа;

автоматизация и перевод на дистанционное управление  производственных процессов;

наладочные работы, проводимые  в целях интенсификации и создания оптимального технологического режима.

В тех случаях, когда проведение капитального ремонта сооружения  или комплекса сооружений экономически нецелесообразно, за счет ассигнований на капитальный ремонт осуществляются работы по поддержанию конструкций отдельных сооружений в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию в течение установленного периода. Например, в случае, если намечается снос или перенос сооружения, требующего ремонта; при ожидаемом затоплении  сооружения подпором проектируемого водохранилища; окончания эксплуатации предприятия, для нужд которого это сооружение построено или предполагается реконструкция  предприятия в ходе которой сооружение подвергается перестройке и др.).

Отбор объектов для капитального ремонта осуществляется на основе дефектных ведомостей, составленных  в результате  осмотров в натуре, записей в журнале  дежурств, рапортов о дефектах, а также заключений специальных комиссий, обследования наладочных организаций и проектов модернизаций.

По всем объектам, намеченным для капитального ремонта, должно быть составлено техническое описание ремонтных и наладочных работ.

Планы капитального ремонта по объектам водопроводно-канализационного хозяйства  утверждаются руководителем предприятия, а в других случаях собственником или ответственным за техническую исправность.

При составлении планов капитального ремонта следует руководствоваться  периодичностью работ по ремонту (межремонтными периодами).  Кроме того, при составлении планов капитального ремонта водопроводно-канализационных сооружений (сети, насосные станции, очистные сооружения и др.) рекомендуется  рассматривать комплексно со всеми входящими в их состав оборудованием, приборами, арматурой и трубопроводами.

Перечень основных  видов работ по текущему  и капитальному ремонтам, водопроводно-канализационных сооружений и оборудования, приведен в Приложении Б.

Периодичность осмотров и проведения работ по текущему ремонту сетей, сооружений и оборудования  водопроводно-канализационного хозяйства приведены в Приложении А. Периодичность проведения работ по капитальному ремонту водопроводно-канализационных сооружений и оборудования приведен в Приложении В.

Задание: Выполнить отчет технического осмотра оборудования или сооружения системы водопроводно-канализационного хозяйства по заданию.

В составе отчета должно быть:

- Название объекта, его назначение;

- Описания текущего состояния объекта с подтверждением (фотоматериалами);

- Перечень работ которые необходимо выполнить, чтобы было возможна дальнейшая его эксплуатация;

- Перечень работ и период проведения капитального и текущего ремонтов.

| №варианта | Объект, подлежащий техническому осмотру |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наружные сети водоснабжения (в селе или по отдельно взятой улице) |  |
| 2 | Наружные сети канализации (в селе или по отдельно взятой улице) |  |
| 3 | Водопроводная (1 или 2 подъем) /канализационная насосная станция |  |
| 4 | Канализационная очистная станция |  |