4 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«ИЗМЕРЕНИЕ НА ВЕРТИКАЛЬНОМ ДЛИНОМЕРЕ ИЗВ-1 И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ»

4.1    Цель работы

Ознакомление с устройством и принципом работы вертикального длиномера ИЗВ-1; освоение техники измерения на длиномере; применение математической обработки результатов измерения.

4.2   Перечень используемых измерительных средств и устройств

4.1  Вертикальный длинномер ИЗВ-1.

4.2 Измеряемая деталь.

4.3  Теоретические сведения

Качество машин и в первую очередь их надежность и долговечность зависят в значительной мере от точности обработки деталей при их изготовлении и восстановлении в процессе ремонта.

Проектируя машину, конструктор назначает определенные размеры и форму каждой детали, ограничиваемые комплексом геометрических поверхностей, обеспечивающие необходимые эксплуатационные характеристики.

4.3.1   Точность и погрешности обработки и измерения

Точность обработки - это степень соответствия действительных геометрических параметров заданных чертежом.

Погрешность обработки – это степень несоответствия или отклонение действительных параметров от заданных.

Правильность полученных размеров при изготовлении деталей определяется измерением. При измерении также неизбежны погрешности и поэтому абсолютно воспроизвести значения размеров деталей невозможно.

На практике, обработанные на станках детали будут иметь отклонения от заданных размеров и формы.

Погрешность измерения х изм - отклонение результата измерения х изм от истинного значения измеряемой величины х, т.е. х изм – х изм-х.

Истинное значение величины определить невозможно, т.к. не существует средств измерения, которые не имеют погрешностей, поэтому на практике вместо истинного значения принимают величину, полученную измерением средствами с высокой точностью, а также используют вероятностные методы определения погрешностей.

4.3.2 Цели математической обработки

Обработка результатов измерения широко применяется при исследованиях и в производственной практике с целью установления: соответствия точности выбранного технологического процесса, заданной точности изделия; установления технологических допусков; при статическом контроле и регулировании качества продукции; установления точностных характеристик машин и приборов определенного типа и т.д. При изготовлении партии деталей происходит рассеяние их размеров, выявляемое при измерениях. Оно может быть вызвано несовершенством оборудования, приспособлений, рабочих и измерительных инструментов, колебаниями режимов обработки, ошибками оператора и т.д. Поэтому действительные значения параметров, а также их погрешностей наиболее часто являются случайными величинами. Для их анализа применяет теорию вероятностей и математическую статистику.

Зависимость между числовыми значениями случайной величины с вероятностью их появления устанавливается законом распределения вероятностей случайных величин.

Как при изготовлении, так и при измерении возникают две категории погрешностей: систематические и случайные.

Систематическая погрешность является составляющей погрешности измерения, которая остается постоянной или закономерно изменяется при повторных измерениях одной и той же величины Систематические погрешности могут быть изучены опытным путем и исключены из результатов измерений. Например, при изготовлении партии деталей ралверт-кон, лиаметр которой на 0,05 мм меньше требуемого. Размер всех отверстий будет иметь систематическую погрешность, равную в среднем 0,05 мм. Систематические погрешности учитывают поправкой.

Поправка-величина, прибавленная к полученному результату измерения с целью исключения систематической погрешности.

В приведенном примере поправка равна 0,05 мм

Случайные погрешности - непостоянные по абсолютному значению и знаку погрешности, которые возникают при изготовлении или измерении и зависят от случайно действующих причин. Характерный признак их - изменение значений, принимаемых ими в повторных опытах. Случайные погрешности могут быть вызваны множеством случайно изменяющихся факторов.

К таким факторам относятся: непостоянство припусков на обработку, механические свойства материала, сила резания, измерительная сила, различная точность установки деталей на измерительную позицию, из этих факторов ни одна не являются доминирующей. Случайные погрешности выявляются при многократных измерениях одной и той же величины и математической обработки результатов измерения.

4.3.3 Характеристики рассеяния размеров

Рассеяние значений случайной величины, изменение которой зависит от большого количества факторов, равнозначных по влиянию, подчиняется закону нормального распределения вероятностей (закону Гаусса), который характеризуется кривой, имеющий симметричную колоколообразную форму. Кривая строится на основании полученных при измерениях размеров.

Основными характеристиками рассеяния размеров являются:

1) Размах действительных размеров R =  Xi max - Xi min

где Xi max и Xi min - наибольшее и наименьшее значения результатов измерения. Размах R содержит информацию о рассеянии размеров.

2) Среднее арифметическое значение действительных размеров

X = (X1 + X2 + X3 + …Xn/n = Xi/n

где n - количество измерений

X - характеризует положение центра группирования погрешностей и зависит от настроенности процесса и не зависит от рассеяния размеров.

3) Среднеквадратическое отклонение S

δ=

где Vi  =  Xi -X. m.e. Vi - отклонение Xi от X;

является мерой рассеивания случайных значений погрешностей размеров и характеризует кривизну кривой Гаусса. Чем меньше , тем более круто идет кривая, тем меньше зона рассеяния.

Случайная величина X, выраженная в долях , находится в пределах интервала ±3 т.е. поле рассеяния wlim = 6  (т.е. от -3  по +3). При этом вероятность выхода случайной величины за пределы значений ±3 равна 0,0027.

В общем случае доверительные интервалы для случайной величины определяют по формулам.

Хmах = Х + 3

Xmin = X - 3

В результате обработки результатов измерения определяют предельную погрешность измерения

Lim ±3

наивероятнейшую погрешность измерения

R = ±2/3

наивероятнейшее предельное значение

Q = X ± R

4.3.4 Устройство вертикального длиномера ИЗВ-1 (Рисунок 22)

Длиномер состоит из корпуса 7 и стойки с предметным столом, имеющим ребристую поверхность. Стойка позволяет измерять размеры в пределах от 100 до 250 мм методом сравнения с мерой. Корпус 7 перемещается по колонке гайкой 8 и крепится винтами 5. На корпусе установлены осветитель 6 и микроскоп с окуляром 12. Шток 3 поднимают за кройку 9 и фиксирует в любом положении гайкой 10. Измерительное усилие на потоке регулируется съемными грузовыми шайбами 4.

Рисунок 22 - Устройство вертикального длинномера ИЗВ-1.

Миллиметровая стеклянная шкала 3  установлена в сквозном отверстии штока 2 с измерительным наконечником 1. Шток перемешается в корпусе прибора в шариковых направляющих. Он подвешен на гибкой стальной ленте, перекинутой через блоки 13 и 14, прикрепленной на другом конце к противовесу 15, который перемещается в цилиндре 16, заполненном вазелиновым маслом. Это обеспечивает плавное опускание штока, исключающее возможность ударов и повреждения наконечника 1. Шток поднимают за тросик 9. Шкала 3 освещается лампочкой 6 через конденсатор. Перемещение шкалы относительно проверяемого изделия измеряют с помощью спирального отсчетного микроскопа, с ценой деления 0,001 мм. Длина основной шкалы 3 равна 100 мм, что соответствует верхнему пределу абсолютных измерений.

4.3.5 Устройство спирального микроскопа

Спиральный микроскоп состоит из объектива 5, который фиксирует изображение основной шкалы длиномера в плоскость между поворотной 3 и неподвижной 2 шкалами и окуляра 1 Увеличение объектива 5^х, а увеличение окуляра - 12,8^х. Винт 4 служит для вращения поворотной шкалы 3. Винтом в окуляр вместе с нониусом перемещается относительно объектива. На неподвижной пластине 2 нанесена шкала с 10 штрихами с диапазоном показания 1мм Цена деления неподвижной шкалы

С 1/10 = 0,1 мм

Таким образом, неподвижная шкала соответствует 1 делению основной шкалы. На поворотной пластине нанесена двойная спираль Архимеда с 11 витками, с шагом спирали 0,1 мм, а также круговая шала, имеющая 100 делений (рисунок 2).

Шаг спирали  - расстояние между серединами двух соседних витков, за один оборот поворотной пластины любая точка спирали смещается для наблюдателя на 0,1 мм по радиусу в направлении от центра, а круговая шкала поворачивается от 0 до 100-го деления Цена деления круговой шкалы

с=0,1/100 = 001 мм

Круговая шкала соответствует одному делению неподвижной шкалы.В окуляре видны длинные штрихи основной миллиметровой шкалы, короткие штрихи неподвижной шкалы, витки спирали Архимеда и вверху круговая шкала с указателем.

4.3.6  Методика установки вертикального длиномера на ноль

Перед измерением длиномер устанавливают на ноль.

Включают прибор в сеть.

При освобожденном стопоре 10 (рисунок 22) шток прибора опускают до соприкосновения с поверхностью стола (при абсолютном методе измерения) или с поверхностью концевой меры длиной 100 или 150 мм, притертой к столу (при относительном методе измерения). Вращая винт 11 отсчетного микроскопа, круговую шкалу переводят в положение «О» относительно указателе (рнсунок1). Винтом 2 смещают окуляр микроскопа и нулевой штрих миллиметровой шкалы совмещают точно с нулевым делением неподвижной дополнительной шкалы. При этом все штрихи неподвижной шкалы расположатся между нитями двойной спирали. При правильной установке нулевой штрих основной шкалы и нулевой штрих неподвижной шкалы должны лежать между нитями начальной) витка спирали Архимеда.

После установки на «0» поднимают шток за тросик 9 и затем шток прибора опускают и проверяют стабильность установки на «0». При необходимости вновь производят настройку на «0».

При относительном методе корпус 7 (рисунок 22) поднимают по колонке с помощью гайки 8 при отстопоренных винтах 5 на 100 или 150 мм и закрепляют корпус в этом положении винтами 5. Затем производят настройку на ноль с помощью концевой меры, установленной на столе.

4.3.7 Методика измерения на вертикальном длиномере ИЗВ-1

На столике устанавливают измеряемую деталь в опускают на нее измерительный наконечник. При контакте детали с измерительным наконечником отсчет производят по спиральному микроскопу.

Рисунок 23 - Шкалы длинномера, видимые в окуляре.

Сначала записывают целое число мм по основной шкале. Целое число отсчитывают по тому длинному штриху основной шкалы, который находятся в пределах неподвижной шкалы. Например, на рисунке 23 -  46 мм. Десятые доли миллиметра отсчитывают по неподвижной шкале относительно длинного штриха, т.е. последний штрих этой шкалы, который прошел зафиксированный мго1лиметровый штрих (рисунок 23, штрих 46 прошел 03 мм). Сотые и тысячные доли миллиметра отсчитывают по круговой шкале. Для этого винтом 4  поворачивают пластину 3 так, чтобы подвести ближайший виток между нитями спирали Архимеда. Отсчет производят по круговой шкале относительно указателя (рисунок 23, 0,072 мм). На глаз можно снять десятитысячные доли мм (рисунок 23 -  0,0005).Полный отсчет данного примера равен 46,3725 мм. При относительном измерении полный отсчет складывается из показания прибора и концевой меры, по которой прибор настраивался на ноль.

4.4    Задание

4.4.1Ознакомиться с устройством и принципом работы вертикального длиномера ИЗВ-1.

4.4.2 Измерить деталь n =  10 раз

4.4.3 Произвести математическую обработку результатов измерения.
       4.4.4 Определить годность детали

4.5 Требовании к оформлению отчета

Отчет должен содержать:

4.5.1 Наименование работы.

4.5.2 Цель работы.

4.5.3 Метрологические характеристики (таблица 12).

4.5.4 Результаты измерения (таблица 13).

4.5.5 Обработка результатов измерения.

Таблица 12 – Метрологические характеристики.

| Наименование прибора | Тип | Цена деления | Диапазон показаний по шкале | Диапазон измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длиномер | ИЗВ-1 |  |  |  |

Таблица 13 – Результаты измерений.

| № измерений | Результаты измерений | Vi = Xi-X | Vi2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Среднеарифметическое   значение  X

n

Х = (Хi)/n

i=1

где Xi - результат измерения

n - количество измерений  n = 10

Среднеквадратическое отклонение

Где Vi = Xi - X

Доверительный интервал

Xmax = X + 3

Xmin= X-3

Предельная случайная погрешность

Lim±3

Наивероятнейшая погрешность измерений R

R =  ±2/3*

Наивероятнейшие предельные значения размера

Q = X+R

4.5.6 Заключение о годности детали

4.5.7 Группа, дата выполнения, фамилия студента

4.6 Вопросы для защиты лабораторной работы

4.6.1  Устройство вертикального длинномера.

4.6.2 Устройство спирального микроскопа.

4.6.3 Методика настройки длиномера на ноль.

4.6.4 Цели математической обработки.

4.6.5 Методика измерения на длиномере.

4.6.6 Характеристики рассеяния размеров.