Практикалық жұмыс №1

## Тақырып: Жобалау ауданының табиғи-климаттық сипаттамасы.

## Орындау қажет:

- Келесі табиғи факторларға қысқаша талдау жасау:

## - Климат;

## - Рельеф;

## - Инженерлік-геологиялық жағдайлары, топырақтар, жол-құрылыс материалдары;

## - Гидрография, гидрология, гидрогеология;

## - Топырақ және өсімдіктер.

## 2. Негізгі берілгендар:

| ## Вариант | ## Жобалау ауданы |
| --- | --- |
| ## 1 | ## Алматы қ. |
| ## 2 | ## Астана қ. |
| ## 3 | ## Петропавловск қ. |
| ## 4 | ## Павлодар қ. |
| ## 5 | ## Экибастуз қ. |
| ## 6 | ## Шевченко қ. |
| ## 7 | ## Актобе қ. |

## 3. Автомобиль жолының құрылысы ауданындағы жел раушанын салу.

Бөлімде негізгі физикалық-географиялық жағдайлардың: климат, рельеф, гидрография, гидрология, гидрогеология, инженерлік геология және олардың туындыларының сапалық және сандық бағасы сияқтя қысқаша инженерлік талдауы болуы керек.

### 3.1 Климаттық жағдайлар

Түсіндірме жазбада жобалық шешімдерді қабылдау үшін жеткілікті көлемде мынадай жол критерийлерін бағалау көрсетіледі: температураның маусымдық өзгеруі; желдің, оның ішінде бұрқасындардың бағыты, қайталануы және жылдамдығы; жауын-шашын мөлшері; қар жамылғысының қалыңдығы; қату тереңдігі және т. б.

Деректер тиісті кестелерге жинақталады, олар бойынша жел бағытының сызбалары (қаңтар, шілде) және жол-климаттық кесте әзірленеді, трассаның бағытын таңдау және жер төсемінің жұмыс белгілерінің мақсаты бойынша алдын ала шешімдер қабылданады. Бөлімшені "Климатология және геофизика" ҚНжЕ деректерін пайдалана отырып орындау керек.

### 3.2 Рельеф

Жобалау өңіріне сәйкес энциклопедиялық анықтамалықтардың деректерін пайдалана отырып, жалпы жер бедерінің қысқаша сипаттамасы келтіріледі. Рельефтің нақты элементтері студенттерге берілген топографиялық картаны талдау негізінде олардың жобалық шешімдерге әсері тұрғысынан белгіленеді және сипатталады.

Бұл ретте мыналарға назар аударылады:

- рельефтің негізгі формалары және олардың жол жобалауына қатысты категориялары;

- үлкен бойлық еңістері бар және биіктігі 0,5 км-ден төмен, ал 50 м-ден асатын рельефтің күрт бөлінген учаскелері;

- беткейлердің экспозициясына.

### 3.3 Инженерлік-геологиялық жағдайлар, топырақ, жол-құрылыс материалдары

Бұл бөлімде энциклопедиялық және басқа да  деректері, сондай-ақ карталар негізінде мыналар ұсынылады: жобалау ауданының жалпы геологиялық құрылымы; жер төсемін салуға жарамдылығы тұрғысынан және оның негізі ретінде Топырақтың түрлері және олардың сипаттамасы; шоғырланған топырақ қорлары мен карьерлердің орналасу орындары; жергілікті жол-құрылыс материалдарының (тас, құм, қиыршықтас және т. б.) орналасуы мен болуы.; жол құрылысы үшін қолданылатын қалдықтар мен жанама өнімдерді алу көзі ретінде өнеркәсіптің әртүрлі салалары (тау-кен өндіру, металлургия және т.б.) туралы мәліметтер.

### 3.4 Гидрография, гидрология, гидрогеология

Жобалау өңірінің гидрографиялық желісі (тұрақты жұмыс істейтін су ағындарының болуы) жалпы энциклопедиялық көздер бойынша және нақты берілген карта бойынша: олардың жобаланатын жолмен қиылысатын ықтимал орындарын белгілеу; жасанды құрылыстардың типтері мен саңылауларын айқындау мақсатында бағаланады.

### 3.5 Топырақ және өсімдіктер

Топырақ пен өсімдіктерді талдау үшін негіз болып жобалау ауданының ландшафтық-географиялық аймағының ерекшеліктері және берілген топографиялық карта болып табылады, бұл ретте ауыл шаруашылығы алқаптары, орман алқаптары және т.б. бағаланады, жобаның экологиялылығы, қардан қорғау және сәндік көгалдандыру мүмкіндігі тұрғысынан кеңістікте жобалық желіні салу бойынша оңтайлы шешімдерді таңдау мақсатында.

Жобалау аймағының климатының деректері негізінде жел раушаны салынуда.

Жел раушаны-метеорология мен климатологиядағы көпжылдық бақылаулар бойынша жел режимін сипаттайтын векторлық диаграмма. Ол көпбұрышқа ұқсайды, онда диаграмманың ортасынан әр түрлі бағытта бөлінетін сәулелердің ұзындығы (горизонттың румбасы) осы бағыттағы желдің қайталануына пропорционал ("жел" қайдан шыққанын көрсетеді).

Жел бағыты әуе айлақтарының, автомобиль жолдарының ұшу-қону жолақтарын салу, елді мекендерді жоспарлау (ғимараттар мен көшелерді мақсатты бағдарлау), тұрғын үй массиві мен өнеркәсіптік аймақтардың өзара орналасуын бағалау (өнеркәсіптік аймақтан қоспаларды тасымалдау бағыты тұрғысынан) және басқа да көптеген шаруашылық міндеттер (агрономия, орман және саябақ шаруашылығы, экология және т.б.) кезінде ескеріледі.

Бақылаудың нақты деректері бойынша салынған жел раушаны көпбұрыштың сәулелерінің ұзындығы бойынша  басым желдің бағытын анықтауға мүмкіндік береді, ол жақтан ауа ағыны жиі осы аймаққа түседі.

Сондықтан бірқатар бақылаулар негізінде салынған нағыз жел раушаны әртүрлі сәулелердің ұзындығында айтарлықтай айырмашылықтарға ие болуы мүмкін.

Желдің бағытынан басқа, желдің жиілігі (белгілі бір белгі бойынша — күніне, айына, жылына), сондай-ақ желдің күшін, желдің ұзақтығын (күніне минуттар, сағатына минуттар) көрсете алады. Сонымен қатар, жел раушандары орташа және максималды мәндерді белгілеу үшін болуы мүмкін.

Сондай-ақ, сіз екі немесе одан да көп параметрлердің диаграммалары болатын күрделі жел раушанын жасай аласыз.