Практика 3

Конструкции вертикальных илоуплотнителей

- Изучить конструкции вертикальных илоуплотнителей

- Составить презентацию по 1 изученной конструкции

Гравитационные илоуплотнители применяются для уплотнения избыточного активного ила. Избыточный активный ил поступает в уплотнители непрерывно или периодически, уплотненный осадок удаляется чаще всего периодически.

Иловая вода, выделяющаяся в процессе уплотнения, насосами подаётся перед аэротенками. Содержание взвешенных веществ и БПКполн этой воды составляет 200-250 мг/л.

Гравитационные илоуплотнители применяются двух конструкций: вертикальные и радиальные (см. вертикальные и радиальные отстойники).

Из вертикальных илоуплотнителей осадок удаляется под гидростатическим давлением не менее 1,5 м водяного столба, из радиальных - илососами, работающими под таким же гидростатическим давлением.

Диаметры вертикальных уплотнителей рекомендуется принимать от 4 до 9 м, радиальных - 18, 24 и 30 м.

Количество вертикальных уплотнителей может приниматься до 4-6; при большем количестве рекомендуются радиальные илоуплотнители.

При проектировании известны: суточный расход избыточного активного ила и его влажность.