Практика 14

Обезвоживание осадков на иловых площадках

- Изучить конструкции и принцип работы иловых площадок

- Составить презентацию по 1 изученной конструкции

Одним из самых старых и проверенных способов утилизации осадков, образовавшихся в первичных отстойниках, метантенках, двухъярусных отстойниках являются иловые площадки, а так же это самый простой и дешевый метод. Площадки применяются и для других типов осадков, главное, чтобы их влажность была больше 90%.

Иловые площадки допускается проектировать:

- С естественным основанием;

- С дренажной системой;

- Без дренажной системы;

- С поверхностным отводом воды;

- В качестве площадок-уплотнителей.

Иловые площадки на естественном основании – это участок земли, специально спланированный в виде нескольких площадок, которые называют картами. Каждая площадка огорожена земляным валиком со всех сторон (но с одной стороны может быть устроен въезд для автотранспорта). На площадке организована система подающих труб, через которые периодически равномерно по площади подается сырой осадок или активный ил. Он сушиться до влажности около 75-80%. После чего «сухой осадок» погружают на автотранспорт или вагонетку и вывозят на полигоны или на дальнейшую переработку. Иловая же вода, просачивается сквозь землю. Возможно два варианта сбора иловой воды:

- Если грунт под иловыми площадками обладает не достаточными фильтрующими свойствами, то устраивается система дренажа. Она состоит из труб, расположенных в канавах, засыпанные гравием или щебнем. Устраиваются такие канавы на глубине более 0,6 м. Иловая вода чаще всего направляется в начало очистной станции.

- Если через грунт под иловыми площадками обладает хорошими фильтрующими способностями ( песок, суглинок, супесь), то можно не устраивать дренаж. Но только в случае, если иловая вода не опасна в санитарном отношении и грунтовые воды расположены на глубине от 1,5 м, в противном случае требуется понижение их уровня.

Виды иловых площадок

Иловые площадки с поверхностным отводом воды рекомендуется проектировать в районах со среднегодовой температурой 3-6 0С и количеством осадков до 500 мм/год. Такие иловые площадки выполняются в виде каскада карт, расположенных на различных высотных уровнях. Осадок подается на самую высокую карту, по мере сушки он отводится вниз через перепуски-колодцы. Иловая вода отводится с нижней карты в первичный отстойник.