Практика 16

Обезвоживание осадков центрифугированием

- Изучить конструкции и принцип работы центрифуг

- Составить презентацию по 1 изученной конструкции

Центрифугирование является высокоэффективным методом обезвоживания осадков, его применение целесообразно для станций пропускной способностью до 70-100 тыс. м3/сут.

Центрифугирование без применения коагуляции осадков химическими реагентами позволяет получать кек влажностью 50-80%, но вынос взвеси фугатом при этом достигает 40-60% сухого вещества осадка (по массе). Подача фугата на очистные сооружения увеличивает нагрузку на них. Поэтому центрифугирование осадков применяется в сочетании с различными методами обработки фугата.

Обезвоживанию методом центрифугирования могут подвергаться осадки из первичных отстойников, активный ил из вторичных отстойников и их смеси, сброженные осадки из метантенков и аэробно стабилизированные осадки.

Центрифуга – это установка горизонтального или вертикального типа для обезвоживания или сгущения различных типов осадков сточных вод. Устройство центрифуги включает в себя: конический ротор (который имеет сплошные стенки), полый шнек, трубопровод для подачи обрабатываемого осадка, два бункера (в которые выгружаются фугат и кек). Обезвоживание в такой установке осуществляется за счет действия центробежной силы, возникающей в результате вращения ротора. При этом более тяжелая – твердая фаза – отлетает к стенкам ротора и выводиться через специальное отверстие в бункер. Фугат отводится с обратной стороны установки.

Классифицируются центрифуги по следующим признакам:

1. Фактор разделения:
1.2. Нормальные;
1.3. Скоростные;
1.4. Сверхцентрифуги;

2. Способ выгрузки осадка:
2.1. Ручной;
2.2. Гравитационный;
2.3. Шнековый;
2.4. При помощи ножей;
2.5. При помощи скребков;
2.6. Пульсирующими порциями.

3. Установка опор и положение оси барабана:
3.1. Подвесные вертикальные;
3.2. Вертикальные стоячие;
3.3. Горизонтальные;
3.4. Наклонные.

4. Метод функционирования:
4.1 Периодически действующие;
4.2 Постоянно действующие.

Фильтрующая центрифуга обладает эффективностью работы от 10 до 80% в зависимости от исходной влажности осадка, его типа (источника образования), конструкции агрегата, предварительной обработки осадка (которая может осуществляться при помощи флокулянтов (катионного типа), гидроциклонов).

Отрицательной стороной применения центрифуг является: низкое качество фугата (например, при обработке осадков городских сточных вод в нем остается более половины исходного количества взвешенных веществ), что вынуждает применять дальнейшую обработку выделившейся жидкости. Такой фугат направляется на иловые площадки, аэробную стабилизацию или обратно в аэротенки.