Практика 23

Анализ технологических схем обработки осадков сточных вод с учетом способа утилизации

При применении и разработке рациональной технологической схемы обработки и подготовки осадков к утилизации необходимо учитывать, что на каждой стадии обработки в зависимости от свойств осадка и местных условий могут быть применены взаимозаменяемые методы обработки. Например, гравитационное уплотнение, флотационное уплотнение или сгущение для повышения концентрации твердой фазы в осадке; реагентное или тепловое кондиционирование для улучшения его водоотдачи; аэробная, анаэробная и аэробно-анаэробная стабилизация; подсушка на иловых площадках или механическое обезвоживание на различных аппаратах; обеззараживание с применением химических реагентов, термической или биотермической обработки и т. д.

Задача 1. На очистных сооружениях производительностью 70 тыс. м3/сут образуется 400 м3/сут смеси осадка и сгущенного активного ила влажностью 94 % (6 % сухого вещества). Образующийся осадок после анаэробного сбраживания в метантенках и механического обезвоживания предполагается подвергать термической сушке и использовать в качестве удобрения. Пилотные опыты показали, что при обезвоживании сброженного осадка с добавкой флокулянта на центрифугах возможно получить среднюю концентрацию сухого вещества 24 %, а при обезвоживании на ленточных фильтр-прессах – 20%. Сравнить способы обезвоживания, обосновать выбранный метод с учетом технологии последующей обработки осадка.

Задача 2. На очистных сооружениях производительностью 100 тыс. м3/сут образуется 800 м3/сут смеси осадка и сгущенного активного ила влажностью 96 % подлежит сбраживанию в метантенках в мезофильных условиях, механическому обезвоживанию на центрифугах, компостированию или термической сушке и сжиганию. Оценить эффективность предлагаемых способов обработки осадка.