Практика 28,29

Площадки замораживания

Площадки замораживания для обезвоживания осадка следует предусматривать в районах с периодом устойчивого мороза не менее 2 мес в году с последующим вывозом осадка через 1–3 года в места складирования.

Общую полезную площадь площадок замораживания Fпл.з, м2, следует определять по формуле:

(12.1)

где Fв, Fл.о, Fз – площадь площадок, м2, определяемая по зеркалу осадка при заполнении площадок на половину глубины, соответственно для весеннего, летне-осеннего и зимнего напуска осадка.

Полезную площадь площадок для весеннего и летне-осеннего напусков следует определять из условия образования на площадках за эти периоды слоя осадка, равного глубине его промерзания Нпр, м, в зимний период, определяемой по формуле:

(12.2)

где t – сумма абсолютных значений отрицательных среднесуточных температур воздуха за период устойчивого мороза, 0С, принимаемая по данным ближайшей метеорологической станции.

Количество взвешенных веществ в исходной воде – М, мг/л; реагенты – R: 1 – М  50; R – Al2(SO4)3; 2 – М  50; R – Аl2(SO4)3 + ПАА; 3 – М  50; R – Al2(SO4)3 + ПАА + Са(ОН)2; 4 – М = 50  250; R – Al2(SO4)3; 5 – М = 250 – 1000; R – Al2(SO4)3; 6 – M = 1000 – 1500; R – Al2(SO4)3; 7 – M  1500; R – ПАА или безреагентная очистка

Рис. 12.1 - Средние значения влажности осадка станций осветления

и обесцвечивания воды при уплотнении до одного года

1 – реагентное обезжелезивание; 2 – безреагентное обезжелезивание; 3 – реагентное умягчение при магниевой жесткости более 25 %, 4 – реагентное смягчение при магниевой жесткости менее 25 %

Рис. 12.2 - Средние значения влажности осадка станции обезжелезивания и реагентного умягчения воды при уплотнении до одного года

Количество взвешенных веществ в исходной воде – M, мг/л; реагенты – R:1 – М  50; R – AI2(SO4)3; 2 – M  50; (М = 50 – 250); R – AI2(SO4)3 + ПАА; R – AI2(SO4)3; 3 – M  250 – 1000; R – AI2(SO4)3; 4 – M = 1000 – 1500; R – Al2(SO4)3;

Рис. 12.3 - Значения плотности в зависимости от влажности осадка

станции осветления и обесцвечивания воды

1 – реагентное умягчение воды при магниевой жесткости более 25 %;

2 – реагентное умягчение воды при магниевой жесткости менее 25 %; 3 – реагентное и безреагентное обезжелезивание воды

Рис. 12.4 - Значения плотности в зависимости от влажности осадка станции обезжелезивания и реагентного умягчения воды

Объем уплотненного осадка , м3, на площадках весеннего и летне-осеннего напусков определяется по формуле:

(12.3)

где q – расчетный расход воды станции водоподготовки, м3/ч;

Св – средняя за расчетный период концентрация взвешенных веществ в воде, г/м3, определяемая по формуле (10.2);

Ту – продолжительность расчетного периода, сут, принимаемая: для весеннего периода – от окончания периода устойчивого мороза до наступления периода положительной температуры (через 1 мес после наступления среднесуточной температуры воздуха выше 0 0С для районов с периодом устойчивого мороза менее 3 мес и через 2 мес – для районов с периодом устойчивого мороза более 3 мес); для летне-осеннего периода – до наступления периода устойчивого мороза;

Рос,  – средние значения влажности в процентах и плотности, т/м3, осадка весеннего или летне-осеннего периодов, принимаемые по рис. 12.1 - 12.4 в зависимости от продолжительности уплотнения осадка, определяемой от середины весеннего или летне-осеннего периодов до наступления периода устойчивого мороза.

Полезную площадь площадки для зимнего напуска следует определять из условия размещения объема осадка, поступившего в период устойчивого мороза, без учета уплотнения осадка на площадке.

Площадку для зимнего напуска осадка надлежит предусматривать секционной.

Площадь одной секции следует принимать в зависимости от объема осадка, выпускаемого из сооружений, и слоя осадка Нн при одном напуске, принимаемого равным 0,07–0,1 м.

Число секций надлежит принимать в зависимости от продолжительности промораживания принятого слоя осадка и числа выпусков осадка из сооружений за время промораживания.

Расчетная температура воздуха для определения продолжительности промораживания слоя осадка (рис. 12.5) должна приниматься по месяцу с наиболее высокой среднесуточной температурой в период устойчивого мороза.

Слой осадка на каждой секции площадки зимнего напуска Нзим, м, надлежит определять как сумму последовательно намороженных слоев осадка за период устойчивого мороза.

(12.4)

где nн – число напусков осадка на одну секцию за период устойчивого мороза, определяемое по формуле:

(12.5)

где Км – коэффициент, учитывающий неполное использование периода устойчивого мороза, принимаемый равным 0,8;

S – количество суток в периоде устойчивого мороза;

п – продолжительность промораживания слоя осадка в сутках, определяемая по рис. 7 в зависимости от среднесуточной отрицательной температуры воздуха t, 0С, за каждый месяц периода устойчивого мороза

Рис. 12.5 - Зависимость глубины промораживания слоя осадка от среднесуточной температуры воздуха и продолжительности промораживания

Площадки замораживания допускается проектировать при условии залегания грунтовых вод на глубине не менее 1,5 м от основания площадок.

При необходимости следует предусматривать устройство для отвода грунтовых вод и поверхностных вод.

Строительная высота оградительных валиков площадок (секций) замораживания Нстр, м, определяется по формуле:

(12.6)

где Nнак – число лет накапливания уплотненного осадка;

– годовой объем уплотненного осадка, м3, влажностью 70 %;

Fпл.з  – общая площадь площадок замораживания, м2;

Нг – слой неуплотненного осадка, м, за последний год перед вывозом осадка.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1 «Методика проведения технологического контроля работы сооружений по очистке сточных вод». Приказ Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12 2011г. № 539.

2 СН РК 4-01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения». Приказ АДС и ЖКХ от 29.12.2011 №539 с 01.05.2012г.

3 СНиП РК 4.01-02-2009. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Приказ АДС и ЖКХ от 25.12.2009 №269 с 01.04.2010г.

4 Туровский И. С. Осадки сточных вод. Обезвоживание и обеззараживание. – М.: ДеЛи принт, 2008. – 376 с.

5  Туровский И. С. Обработка осадков сточных вод. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1988. – 256 с.: ил.

6 Журба М. Г., Соколов Л. И., Говорова Ж. М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2004. – 496 с.

8 Ласков Ю.М., Воронов Ю.В., Калицун В.И. Примеры расчетов канализационных сооружений. – М.: Высшая школа, 1991. – 232 с.

10 Лапицкая М. П., Зуева Л. И., Балаескул Н. М., Кулешова Л. В. Очистка сточных вод (примеры расчетов): (Учеб. пособие для вузов по спец. «Водоснабжение и канализация») – Мн.: Высш. школа, 1983.-255 с., ил.

11 Калицун В. И. и др. Лабораторный практикум по водоотведению и очистке сточных вод. – М.: Строийздат, 2000. – 272 с.