Автомобиль жолының трасса жоспары жобалауда аса көңіл бөлетін маңызды мәселелер бар,  олар жүктер мен жолаушыларды сол  жолмен тасымалдау ыңғайлы,  комфортты болса жолдың қысқа болуы және құрылысқа деген қаражат шығыны аз болуы.Бірақ жолқұрылысындағы іздеу зерттеу кезіндегі бірқатар қиындықтар туындайды , ең маңыздысы жолды бір сызықты түзу қылып орындау мүмкіндігі болмайды , өйткені ол  арада төмпелер ,  ойпандар сияқты жер бедерінің ерекшеліктері және өзенднр елді мекендер көпірлер және басқа жолдар сияқты әр түрлі кедергілер кездесуі мүмкін. Сондықтан жолды қысқартып жобалауға келмегендіктен жоғарыда аталған кедергілерді айналу мақсатында жол бойында бұрыш мәні анықталған бұрылыстар пайда болады.

Жұмыс жоспары:

1. Трасса бағытын белгілейміз

2. R радиусын жол санатына байланысты ҚНжЕ – нен аламыз

3.Бұрылу бұрышын анықтау, дайын трасса бойынша Митин таблицасынан геометриялық мәліметтерін аламыз.

4. α мен R –қа қарап қисық енгіземіз.

5. Бұрылу бұрыштары, түзу және қисықтар ведомосін толтырамыз.

Берілгендері:

1. Автомобиль жолының трасса жоспары

2. Масштабы 1:10000; 1см-100 м

3. Митин Н.А. «Таблица для разбивки кривых»

Орындау тәртібі:

1. Берілген А және Б нүктелерін кедергілерді айналып біріктірдік.

2. А және Б нүктелерін қосқанда кедергілерді ескеру арқылы бұрылу бұрыштары пайда болады.

3. А және Б нүктелері арасын пикетке бөлеміз (градуировка)

4. Пайда болған екі бұрылу бұрыштарының орналасқан жерлерін анықтаймыз.

5. Бұрылу бұрыштарының мәндерін транспортирмен өлшейміз.

6. Екі бұрылысқа жазық қисықтарды енгіземіз.

7. Екі бұрылыста енгізілген қисықтар үстінен жаңадан градуировка жасаймыз.

3.1 Трасса жоспарының  І-нұсқасының есебі

Сурет 3.1 Бұрылыста қолданылатын геометриялық элементтер

Бұрылу бұрыштары: ∝1 cолға= 29º00'     ∝2  оңға=45º00’

Кесте 3.1 – Митин кестесінен алынған мәліметтер

| Бұрылу бұрышының мәні |  | Қисықтың элементтері, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | Т | Қ | Д | Б |
| 29000’ | 300 | 0.25862 | 0.50615 | 0.01109 | 0.03290 |
| 45000’ | 300 | 0.41421 | 0.78540 | 0.04302 | 0.08239 |

Бұл кестеден алынған мәліметтерді «Автомобиль жолдары» нормативті құжатындағы жолдың трасса жоспарының радиусына көбейтеміз. Жол IV санатты болғандықтан, R=300 м

Кесте 3.2 – Трасса жоспарына қисықты енгізуге қажетті геометриялық параметрлер

| Бұрылу бұрышының мәні | Геометриялық параметрлер, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т | Қ | Д | Б |
| 29000’ | 77.586 | 151.845 | 3.327 | 9.87 |
| 45000’ | 124.263 | 235.62 | 12.906 | 24.717 |

Қисықты еңгізбей тұрғандағы жолдың ұзындығы

Lтр1=2050 м=2 км 50 м= ПК 20+50м

Трасса басынан бұрыш орнына (ББТ1) дейінгі,екі бұрыш орнына (ББТ2) дейінгі және екінші бұрыш орнынан трасса соңына дейінгі арақашықтықтарды есептейміз

S1= Трбасы-ББТ1 =600-0=990(м)

S2=ББТ2-ББТ1=1450-600=850(м)

S3= Трсоны-(ББТ1+ББТ2)=2050-1450=600(м)

П1= S1- T1 =522.414(м)

П2=S2-T1-Т2-=850-77.586-124.263=648.151(м)

П3=S2 - Т2 =850-124.263=475.737(м)

Тексеру:

L тр1= K- П=(151.845+235.62)+(522.414+648.151+475.737)=2037(м)

L тр2= S- D=(600+850+600)-(3.327+12.906)=2037(м)

Тексеру бойынша, жолдың қисықтар енгізілмей тұрғандағы ұзындығынан lтр1, екі домердің қосындысын алып тастағанда, қысқарған жолдың ұзындығы lтр2 шықты.

3.2 Трасса жоспарының ІІ-нұсқасының есептері

Бұрылу бұрыштары: ∝3 солға=50º00’     ∝4 оңға=32º00’

Кесте 3.1 – Митин кестесінен алынған мәліметтер

| Бұрылу бұрышының мәні |  | Қисықтың элементтері, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | Т | Қ | Д | Б |
| 50000’ | 300 | 0.46631 | 0.87266 | 0.05996 | 0.10338 |
| 32000’ | 300 | 0.28675 | 0.55851 | 0.01499 | 0.04030 |

Бұл кестеден алынған мәліметтерді «Автомобиль жолдары» нормативті құжатындағы жолдың трасса жоспарының радиусына көбейтеміз. Жол IV санатты болғандықтан, R=300 м

Кесте 3.2 – Трасса жоспарына қисықты енгізуге қажетті геометриялық параметрлер

| Бұрылу бұрышының мәні | Геометриялық параметрлер, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т | Қ | Д | Б |
| 50000’ | 139.893 | 261.798 | 17.988 | 31.014 |
| 32000’ | 86.025 | 167.553 | 4.497 | 12.09 |

Қисықты еңгізбей тұрғандағы жолдың ұзындығы

Lтр1=2060 м=2 км 60 м= ПК 20+60м

Трасса басынан бұрыш орнына (ББТ1) дейінгі,екі бұрыш орнына (ББТ2) дейінгі және екінші бұрыш орнынан трасса соңына дейінгі арақашықтықтарды есептейміз.

S1=Трбасы-ББТ1=520-0=520(м)

S2=ББТ2-ББТ1=1210-520=690(м)

S3=Трсоны-(ББТ1+ББТ2)=2060-1210=850(м)

П1=S1- T1=520-139.893=380.107(м)

П2= S2-T1-Т2 =690-139.893-86.025=464.082(м)

П3= S2 - Т2 =850-86.025=763.975(м)

Тексеру:

L тр1= K- П=(261.798+167.553)-(380.107+464.082+763.975)=2040(м)

L тр2= S- D=(520+690+850)-(17.988+4.497)=2040(м)

Тексеру бойынша, жолдың қисықтар енгізілмей тұрғандағы ұзындығынан lтр1, екі домердің қосындысын алып тастағанда, қысқарған жолдың ұзындығы lтр2 шықты.

Кесте 3.3 Трасса жоспарының екі нұсқасынан бір нұсқаны таңдап алу:

| № | Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлік | Көрсеткіштер мәндері |  | Артықшылық |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | I | II |
| 1 | Тр ұзындығы | М | 2050 | 2060 | + | - |
| 2 | Ұзару коэффиценті |  | 1.05 | 1.08 | + | - |
| 3 | Бұрылу бұрышының саны |  | 2 | 2 | + | + |
| 4 | Бұрылу бұрышының орташа мәні |  | 37 | 41 | + | - |
| 5 | Жоспардағы қисықтың минималды мөлшері |  | 235.62 | 167.553 | - | + |
| 6 | Басқа жолдармен бір деңгейде түйісу саны | Дана | 0 | 0 | + | + |
| 7 | Құбырлар саны | Дана | 0 | 0 | + | + |
| 8 | Бағалы жерлердің қашықтығы | М | 0 | 0 | + | + |
| 9 | Күрделі жерден өткен қашықтық |  | 0 | 0 | + | + |
| 10 | Көпірлер саны |  | 0 | 0 | + | + |

| 9 | 7 |
| --- | --- |

Техникалық салыстыру нәтижесінде, менің курстық жұмысымда трасса жоспарының бірінші нұсқасы қабылданды